建宁县三泉生态农牧有限公司生猪养殖项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 （拟不予批准的原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建宁县三泉生态农牧有限公司生猪养殖项目 | 福建省三明市建宁县洋元、陈岭 | 建宁县三泉生态农牧有限公司 | 福建通和环境保护有限公司 | 该项目位于建宁县黄坊乡武调村洋元、陈岭，总占地面积为128860m2（合193.3亩），规模为年出栏生猪18000头，现已建设猪圈20栋，饲料加工车间1座，办公宿舍楼1座及配套公用工程、环保工程等。总投资1500万元，环保投资367.9万元。 | （一）严格落实水污染防治措施。雨污分流，做好厂区防渗，采用干清粪工艺，并配套相应的处理工艺。日常沼液全部用于林地、菜地、绿化树种施肥，雨季废水进入深度处理后贮存于氧化塘，后期用于桂花苗，吊瓜园浇灌。 （二）严格落实大气污染防治措施。猪舍保持通风换气，干粪及时清理至储粪间，定期消毒；储粪池进行地面硬化、防渗处理，定期喷洒除臭剂；加强场区绿化，以降低恶臭污染的影响程度。饲料加工粉尘经布袋收集及地面清扫集中后再利用，不对外环境排放。 （三）严格落实噪声污染防治措施。选择低噪声设备；为排风设施设置减振垫，减小风机的振动噪声；对水泵安装消声装置、隔声罩等；在固液分离机及水泵的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 （四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。猪粪及固液分离粪渣尽量做到日产日清；沼渣经脱水后收集于储粪池，一并堆肥处理后用于施肥，医疗废物经单独收集后，委托有资质单位进行统一处置；沼气脱硫产生的废脱硫剂，收集后由厂家回收再利用；病死猪及分娩产物采用畜禽无害化处理机对病死猪及胎衣进行无害化处置。 （五）严格落实生态保护和恢复措施：对厂区道路进行硬化，同时对剥离植被的地表进行绿化，并采取有效的水土保持措施，减少水土流失。 |