| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 （拟不予批准的原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建宁县上黎生态牧业有限公司生态养殖项目 | 建宁县里心镇上黎村 | 建宁县上黎生态牧业有限公司 | 湖北黄环环保科技有限公司 | 建宁县上黎生态牧业有限公司拟投资20000万元在建宁县里心镇上黎村新建“建宁县上黎生态牧业有限公司生态养殖项目”。项目占地面积1357319 m2，建筑面积101055m2，建设内容包括主体工程（泌乳牛舍、综合牛舍、后备牛舍、犊牛舍、特需牛舍、挤奶厅）、辅助工程（综合楼、宿舍楼、展示厅、门卫、堆肥发酵棚(含固液分离机及有机肥半成品堆场)、污水处理区、牧草种植区）、储运工程（青草窖、干草棚、精料库及机修车间）、公用工程和环保工程。项目建成后奶牛存栏规模5000头，优质原料奶产量达到33000吨/年。 | (一)水环境: 施工生产废水主要为设备冲洗水等，经隔油、沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘。运营期，生活污水经化粪池预处理后与养殖废水、清洗废水混合，经“固液分离机+调节池+UASB沼气池+一级A/O+二级A/O+MBR池+曝气氧化塘+消毒回用池”处理后的废水水质应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准（其中氨氮、总磷参照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度中相关标准），用于周边农田、厂内牧草场灌溉，禁止废水直接外排。 (二)大气环境: 项目运营过程产生的废气主要为牛舍、堆肥发酵棚、污水处理站恶臭等。建设项目应合理设计通风系统和养殖房舍，及时清洗牛舍。对污水处理站产臭单位进行密封处理，加强污水处理站和堆肥发酵棚周边绿化，设置高4～5m的绿色隔离带。饲料加工产生的粉尘使用布袋除尘器处理，确保达标排放。 （三）生态环境：严格控制施工区域，减少植被破坏和水土流失。占用的林地、土地面积不得超过相关部门的许可范围。认真落实各项水土保持及生态环境保护与治理恢复措施。 （四）声环境：项目噪声主要为奶牛叫声、风机、污水泵等运行噪声。企业在设备选型上，应选择低噪声风机、水泵设备；饲料加工机应布置在室内，采取减震措施，避免夜间和中午居民休息期间运行；加强场区周围及场内绿化，确保各场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 (五）固体废物：项目固体废物主要为粪渣、牛尸体、分娩物、危险废物和生活垃圾等一般固体废物。项目粪渣、病死牛及分娩产物转化成有机肥后外售，不得随意外弃。各种疫苗和药物空瓶、机修车间产生的废机油等危险废物的收集、贮存、转移必须严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。生活垃圾等一般固体废物收集后由环卫部门定期清运。 （六）土壤和地下水环境：按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。从工艺、管道、设备、污水储存等方面采取措施，尽可能从源头上减少污染物产生；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。 |