环境质量报告

（2019第9期）

2019年9月份建宁县环境质量情况

一、环境空气质量

1、监测概况

根据GB3095-1996《环境空气质量标准》中环境质量功能区分要求，我县城区及各乡镇建城区属于城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区等，为功能区划中的二类区，执行环境空气质量标准中二级标准。

2、执行标准

SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行国家GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，具体见表1。

表1      建宁县环境空气质量执行标准

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 20 | 60 | ug/m3 |
|  |  | 24 小时平均 | 50 | 150 |  |
|  |  | 1 小时平均 | 150 | 500 |  |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 80 | 80 |  |
|  |  | 1 小时平均 | 200 | 200 |  |
| 3 | 一氧化碳（CO） | 24 小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1 小时平均 | 10 | 10 |  |
| 4 | 臭氧（O3） | 日最大 8 小时平均 | 100 | 160 | ug/m3 |
|  |  | 1 小时平均 | 160 | 200 |  |
| 5 | 颗粒物（粒径小于等于 10 m） | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 50 | 150 |  |
| 6 | 颗粒物（粒径小于等于 2.5 m） | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 35 | 75 |  |

3、县城区国控点空气质量总体情况

9月份，县城区达标天数比例为93.3%，其中一级达标10天，占33.3%，二级达标18天，占60%；SO2平均值为7ug/m3，同比下降38.5%，环比上升14.3%；NO2平均值为8ug/m3，同比上升33.3%，环比上升60%；PM10平均值为41ug/m3，同比上升57.6%，环比上升51.8%；PM2.5平均值为20ug/m3，同比上升81.8%，环比上升66.7%；CO浓度为0.5mg/m3，同比持平，环比上升25%；O3浓度为114ug/m3，同比上升67.6%，环比上升46.1%；空气质量综合指数为2.6，同比上升0.79，环比上升0.73，首要污染物为O3。

1～9月份，县城区达标天数比例为98.9%，其中一级达标209天，占76.8%，二级达标60天，占22.1%；SO2平均值为8ug/m3，同比下降20%；NO2平均值为6ug/m3，同比下降40%；PM10平均值为28ug/m3，同比下降9.7%；PM2.5平均值为16ug/m3，同比上升14.3%；CO浓度为0.5mg/m3，同比下降16.7%；O3浓度为74ug/m3，同比上升12.1%；空气质量综合指数为2.6，同比上升0.73，首要污染物为O3。

表2       9月县城区空气质量监测结果

| 时间 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | PM10 (ug/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3 (ug/m3) | 达标率(%) | 综合 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月 | 8 | 8 | 41 | 20 | 0.5 | 114 | 93.3 | 2.6 |
| 2018年9月 | 13 | 6 | 26 | 11 | 0.5 | 68 | 100 | 1.87 |
| 2019年8月 | 7 | 5 | 27 | 12 | 0.4 | 78 | 100 | 1.81 |
| 同比 | -38.5% | 33.3% | 57.6% | 81.8% | 0 | 67.6% | -6.7 | 0.79 |
| 环比 | 14.3% | 60% | 51.8% | 66.7% | 25% | 46.1% | -6.7 | 0.73 |

表3      1～9月县城区空气质量监测结果

| 时间 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | PM10 (ug/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3 (ug/m3) | 达标率(%) | 综合 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1～9月 | 8 | 6 | 28 | 16 | 0.5 | 74 | 98.9 | 2.6 |
| 2018年1～9月 | 10 | 10 | 31 | 14 | 0.6 | 66 | 100 | 1.87 |
| 同比 | -20% | -40% | -9.7% | 14.3% | -16.7% | 12.1% | -1.1 | 0.73 |

4、县城区各国控点位空气质量状况

县城区国控点位共有2个，即建宁县原政府和建宁县智华中学。9月份，县城区2个国控点位综合指数分别为建宁县原政府2.59；建宁县智华中学2.6。

表4    9月县城区国控控点位空气质量监测结果

| 点位名称 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | PM10 (ug/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3 (ug/m3) | 综合 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建宁县原政府 | 9 | 9 | 37 | 19 | 0.6 | 114 | 2.59 |
| 建宁县智华中学 | 8 | 7 | 45 | 21 | 0.4 | 114 | 2.6 |

表5      9月各国控点位达标天数情况

| 城市 | 有效 天数 | 总达标 天数 | 比例% | 一级达标天数 | 比例% | 二级达标天数 | 比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建宁县原政府 | 30 | 28 | 93.3 | 10 | 35.7 | 18 | 64.7 |
| 建宁县智华中学 | 29 | 27 | 93.1 | 10 | 37 | 17 | 63 |

二、水环境质量

1、河流水质

根据《福建省水环境监测技术规定（第三版）》，河流水质每月监测，监测指标24项，我县共设置3个监测断面，即水南桥上游100米（对照断面）、袁庄（控制断面）、塔下渡口（削减断面），其中袁庄（控制断面）为国控断面。9月份，国控断面（建金1）袁庄水质均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类水环境标准，水质达标率100%，水质状况“优”，与上年同期持平。并达到省政府“水十条” Ⅱ类考核目标。水南桥上游100米和塔下渡口两个断面水质均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类水环境标准，水质达标率100%。1～9月份，袁庄水质达标率为100%，均达到省政府“水十条” Ⅱ类考核目标。水南桥上游100米和塔下渡口两个断面水质达标率为100%。

表6     9月各断面水质状况表

| 断面名称 | 水环境功能类别 | 省政府考核目标 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建金1（袁庄） | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 水南桥上游100米 | Ⅲ类 | ／ | Ⅲ类 |
| 塔下渡口 | Ⅲ类 | ／ | Ⅲ类 |

2、集中式饮用水源地水质

根据《福建省水环境监测技术规定（第三版）》，集中式饮用水源地水质每月监测，单月监测指标64项，双月监测指标28项，9月份，县城区集中式饮用水源地建宁县自来水公司王坪栋取水口总供水量为30万吨，水质达标率100%，水质达到Ⅱ类水质标准。

1～9月份，自来水公司王坪栋取水口水质达标率为100%，均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅱ类水环境标准。

表7      9月集中式饮用水水质状况表

| 断面名称 | 水环境功能类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 王坪栋取水口 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |

3、国控水利功能区水质

我县的3个国控水利功能区断面,执行地表水环境质量GB 3838-2002 Ⅲ类标准，经监测石舍桥、合水口断面水质达到地表水环境质量GB 3838-2002 Ⅰ类标准，建宁溪口断面水质达到地表水环境质量GB 3838-2002 Ⅱ类标准。

表8       9月水利功能区水质

| 饮用水源地名称 | 水质现状 |
| --- | --- |
| 石舍桥 | Ⅰ类 |
| 合水口 | Ⅰ类 |
| 建宁溪口 | Ⅱ类 |

4、小流域水质

在考核我县的6个小流域断面中,杨林溪/富田溪口断面水质达到地表水环境质量GB 3838-2002Ⅲ类标准，里沙溪口断面水质达到地表水环境质量GB 3838-2002Ⅰ类标准，隘背、宁溪口、王坪栋溪口、黄坊溪口4个断面水质达到地表水环境质量GB 3838-2002Ⅱ类标准。

表9        9月小流域水质

| 饮用水源地名称 | 水质现状 |
| --- | --- |
| 杨林溪/富田溪口 | Ⅲ类 |
| 里沙溪口 | Ⅰ类 |
| 隘背 | Ⅱ类 |
| 王坪栋溪口 | Ⅱ类 |
| 宁溪口 | Ⅱ类 |
| 黄坊溪口 | Ⅱ类 |

四、 影响我县环境质量指标原因分析

1、颗粒物（可吸入颗粒物PM10和细颗粒物PM2.5）

（1）我县属于四周山体环绕的盆地地形，在这种独特的地形中，如再遇上无风且有雾的天气，污染物会在空气中持续较长的时间，极不易散去。

（2）康养中心建设项目施工，使得空气中的粉尘极高，智华中学空气站颗粒物含量升高。

（3）城区周边的工程施工产生的粉尘通过汽车带动持续弥漫在空气中，导致颗粒物升高。

（4）升学季经常出现燃放烟花的现象，导致颗粒物升高。

（5）秋冬季为图方便农夫经常燃烧秸秆，秸秆的燃烧致使颗粒物的增加。

（6）经常可见随意焚烧垃圾的现象。

（7）福建铙山纸业集团有限公司颗粒物日均排放6千克。

2、臭氧（O3）

（1）臭氧污染的生成和光照、紫外线等气象因素密切相关，在阳光强烈高温的天气臭氧浓度较高。

（2）机动车排放出的尾气中同时含氮氧化物是形成臭氧的绝佳条件。

（3）露天烧烤的盛行加快了臭氧前体物的产生。

（4）经市站专家分析9月底我市受浙江、江西省污染源的影响导致臭氧浓度升高。

（5）福建铙山纸业集团有限公司二氧化硫日均排放640千克，氮氧化物日均排放44千克。

五、下一步措施

1、增加主城区，特别是原政府及水南片区周边主干道和次干道的清洗和洒水（雾炮）频次，以降低温度，削弱光化学反应速率，减缓臭氧的产生。

2、建设施工工程在作业时必须做好除尘措施。

3、限制或规范露天烧烤及露天小吃的运营时段及场地。

4、对露天烧烤，烧烤店、和夜间小吃焚烧产生的烟尘和恶臭气体进行监督管理。

5、对餐饮服务业排放产生的油烟、异味、废气进行监督管理。

6、将城市建成区划定为高污染燃料禁燃区，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，并根据能源消费结构、经济承受能力等实施分类管理。

7、加强对禁燃区内销售、燃用高污染燃料行为的监管。

8、督促家具制造、汽修喷涂作业等表面涂装企业调整工作时间，在上午8时至下午18时停止喷涂作业。

9、建议中石油、中石化对城区所有加油站卸油作业时间调整到晚6时至次日早8时期间。

10、加快福建铙山纸业集团有限公司锅炉整改进度，减少污染物的产生。

11、建议淘汰不合格的机动车，推广使用新能源汽车，减少臭氧生成。