环境质量报告

（2019第11期）

2019年11月份建宁县环境质量情况

一、环境空气质量

1、监测概况

根据GB3095-2012《环境空气质量标准》中环境质量功能区要求，我县城区属于城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区等，为功能区划定的二类区，执行国家GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

2、执行标准

SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行国家GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，具体见表1。

表1      环境空气质量标准

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 |
|  |  | 24 小时平均 | 50 | 150 |  |
|  |  | 1 小时平均 | 150 | 500 |  |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 80 | 80 |  |
|  |  | 1 小时平均 | 200 | 200 |  |
| 3 | 一氧化碳（CO） | 24 小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1 小时平均 | 10 | 10 |  |
| 4 | 臭氧（O3） | 日最大 8 小时平均 | 100 | 160 | μg/m3 |
|  |  | 1 小时平均 | 160 | 200 |  |
| 5 | 颗粒物（粒径小于等于 10 μm） | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 50 | 150 |  |
| 6 | 颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm） | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 35 | 75 |  |

3、县城区国控点空气质量总体情况

11月份，县城区达标天数比例为100%，其中一级达标9天，占31%，二级达标20天，占69%；SO2平均值为7μg/m3，同比下降22.2%，环比下降22.2%；NO2平均值为14μg/m3，同比上升75%，环比上升27.3%；PM10平均值为52μg/m3，同比上升73.3%，环比上升4%；PM2.5平均值为29μg/m3，同比上升93.3%，环比上升7.4%；CO浓度为0.4mg/m3，同比持平，环比下降20%；O3浓度为82μg/m3，同比上升74.5%，环比下降16.3%；空气质量综合指数为2.95，同比上升1.16，环比上升0.08，首要污染物为PM2.5。

1～11月份，县城区达标天数比例为99.1%，其中一级达标227天，占68.4%，二级达标102天，占30.7%；SO2平均值为8μg/m3，同比下降11.1%；NO2平均值为7μg/m3，同比下降22.2%；PM10平均值为33μg/m3，同比上升10%；PM2.5平均值为18μg/m3，同比上升28.6%；CO浓度为0.5mg/m3，同比持平；O3浓度为77μg/m3，同比上升24.2%；空气质量综合指数为2.21，同比下降0.2，首要污染物为O3。

表2       11月县城区空气质量监测结果

| 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (μg/m3) | 达标率(%) | 综合 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年11月 | 7 | 14 | 52 | 29 | 0.4 | 82 | 100 | 2.95 |
| 2018年11月 | 9 | 8 | 30 | 15 | 0.4 | 47 | 100 | 1.79 |
| 2019年10月 | 9 | 11 | 50 | 27 | 0.5 | 98 | 100 | 2.87 |
| 同比 | -22.2% | 75% | 73.3% | 93.3% | 0 | 74.5% | 0 | 1.16 |
| 环比 | -22.2% | 27.3% | 4% | 7.4% | -20% | -16.3% | 0 | 0.08 |

表3      1～11月县城区空气质量监测结果

| 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (μg/m3) | 达标率(%) | 综合 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1～11月 | 8 | 7 | 33 | 18 | 0.5 | 77 | 99.1 | 2.21 |
| 2018年1～11月 | 9 | 9 | 30 | 14 | 0.5 | 62 | 100 | 2.01 |
| 同比 | -11.1% | -22.2% | 10% | 28.6% | 0 | 24.2% | -0.9 | -0.2 |

4、县城区国控点位空气质量状况

县城区国控点位共有2个，即建宁县原政府和建宁县智华中学。11月份，县城区国控点位综合指数分别为建宁县原政府3.00，建宁县智华中学2.85。

表4    11月县城区国控点位空气质量监测结果

| 点位名称 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (μg/m3) | 综合 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建宁县原政府 | 7 | 17 | 50 | 27 | 0.5 | 85 | 3.00 |
| 建宁县智华中学 | 7 | 10 | 53 | 30 | 0.3 | 78 | 2.85 |

表5      11月县城区国控点位达标天数情况

| 城市 | 有效 天数 | 总达标 天数 | 比例% | 一级达标天数 | 比例% | 二级达标天数 | 比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建宁县原政府 | 24 | 24 | 100 | 9 | 37.5 | 15 | 62.5 |
| 建宁县智华中学 | 28 | 28 | 100 | 10 | 35.7 | 18 | 64.3 |

二、水环境质量

1、河流水质

根据《福建省水环境监测技术规定（第三版）》，河流水质每月监测，监测指标24项，我县共设置3个监测断面，即水南桥上游100米（对照断面）、袁庄（控制断面）、塔下渡口（削减断面），其中袁庄（控制断面）为国控断面。11月份，国控断面建金1（袁庄）水质符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类水环境标准，水质达标率100%，水质状况“优”，与上年同期持平。并达到省政府“水十条” Ⅱ类考核目标。水南桥上游100米和塔下渡口两个断面水质均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类水环境标准，水质达标率100%。1～11月份，袁庄水质达标率为100%，均达到省政府“水十条” Ⅱ类考核目标。水南桥上游100米和塔下渡口两个断面水质达标率为100%。

表6     11月各断面水质状况表

| 断面名称 | 水环境功能类别 | 省政府考核目标 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建金1（袁庄） | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 水南桥上游100米 | Ⅲ类 | ／ | Ⅱ类 |
| 塔下渡口 | Ⅲ类 | ／ | Ⅱ类 |

2、集中式饮用水源地水质

根据《福建省水环境监测技术规定（第三版）》，集中式饮用水源地水质每月监测，单月监测指标64项，双月监测指标29项，11月份，建宁县自来水公司总供水量为31万吨，王坪栋水库取水口水质达标率100%，达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅱ类标准。

1～11月份，王坪栋水库取水口水质达标率为100%，均达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅱ类标准。

表7      11月集中式饮用水水质状况表

| 断面名称 | 水环境功能类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 王坪栋水库取水口 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |

3、国控水利功能区水质

我县3个国控水利功能区断面,执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类标准，经监测石舍桥、合水口、建宁溪口断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅱ类标准。

表8       11月水利功能区水质

| 断面名称 | 水质现状 |
| --- | --- |
| 石舍桥 | Ⅱ类 |
| 合水口 | Ⅱ类 |
| 建宁溪口 | Ⅱ类 |

4、小流域水质

我县的6个小流域断面中,杨林溪/富田溪口断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准，里沙溪口、隘背、宁溪口、王坪栋溪口、黄坊溪口5个断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准。

表9        11月小流域水质

| 断面名称 | 水质现状 |
| --- | --- |
| 杨林溪/富田溪口 | Ⅲ类 |
| 里沙溪口 | Ⅱ类 |
| 隘背 | Ⅱ类 |
| 王坪栋溪口 | Ⅱ类 |
| 宁溪口 | Ⅱ类 |
| 黄坊溪口 | Ⅱ类 |

三、 影响我县空气环境质量指标原因分析

1、为图方便农夫经常燃烧秸秆、焚烧垃圾，致使颗粒物明显增高。

2、水南片区康养中心、环城路等建设项目施工，使得空气中的颗粒物极高，造成智华中学空气站颗粒物浓度升高。

3、路面粉尘通过汽车带动持续弥漫在空气中，导致颗粒物升高。

4、我县属于四周山体环绕的盆地地形，在这种独特的地形中，如再遇上无风且有雾的天气，污染物会在空气中持续较长的时间，极不易散去。

四、下一步措施

1、增加主城区，特别是原政府及水南片区周边主干道和次干道的清洗和洒水（雾炮）频次，减少空气中的扬尘，以降低空气中颗粒物的含量。

2、禁止在城区及周边燃烧垃圾秸秆，减少颗粒物的产生。

3、将城市建成区划定为高污染燃料禁燃区，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，并根据能源消费结构、经济承受能力等实施分类管理。

4、建设施工工程在作业时必须做好除尘措施。