福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目

备案编号：

招标编号：

采购人： 建宁县公安局

代理机构：福建省亿达工程咨询有限公司

2020年12月

第一章   投标邀请

福建省亿达工程咨询有限公司采用公开招标方式组织 建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：XXXXXX。

2、招标编号：XXXXXX。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：节能产品，适用于（本项目），按照财库最新政策执行。环境标志产品，适用于（本项目），按照财库最新政策执行。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件及CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。如果投标方代表不是单位负责人，投标方代表还需随身携带《单位负责人授权书》。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件及CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。如果投标方代表不是单位负责人，投标方代表还需随身携带《单位负责人授权书》。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件及CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。如果投标方代表不是单位负责人，投标方代表还需随身携带《单位负责人授权书》。 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件及CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。如果投标方代表不是单位负责人，投标方代表还需随身携带《单位负责人授权书》。 |
| 2 | 投标人具有省级质量技术监督局发放的CMA资质证书。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：建宁县公安局

地址：建宁县荷花东路

联系方法：15859053459

13、代理机构：福建省亿达工程咨询有限公司

地址：三明市沙县府西路198号第三层

联系方法：0598-3855755

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省亿达工程咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目(视频共享平台扩容); 否; 1（批）; 5390000. | 5390000 | 107800 |
| 2 | 2-1; 建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目(人脸人体解析系统); 否; 1（批）; 5390000. | 5390000 | 107800 |
| 3 | 3-1; 建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目(监理); 否; 1（批）; 100000. | 100000 | 2000 |
| 4 | 4-1; 建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目(系统测试及测评); 否; 1（批）; 100000. | 100000 | 2000 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本4份，报价部分的正本1份、副本4份，技术商务部分的正本1份、副本4份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，XXXXX不承担责任。 （3）其他：无 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为2家，合同包3中标候选人数为1家。合同包4中标候选人数为2家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家，合同包4中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省亿达工程咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省亿达工程咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：建宁县财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：1、中标人应当在领取中标通知书前，向招标代理机构缴纳代理服务费，缴后不退。收费标准以合同包的中标总金额为准，按差额定率累进法计取，具体按以下标准计取：合同包1:成交金额在100万元人民币以内的：按成交金额的1.5%计取，成交金额超过100万的：其中100万按成交金额的1.5%计取；100万-500万部分金额按1.1%计取， 500万-1000万部分金额按0.8%计取； 合同包2: 成交金额在100万元人民币以内的：按成交金额的1.5%计取，成交金额超过100万的：其中100万按成交金额的1.5%计取；100万-500万部分金额按1.1%计取， 500万-1000万部分金额按0.8%计取；合同包3：招标代理服务费不足叁仟元按叁仟元计取；合同包4：招标代理服务费不足叁仟元按叁仟元计取。2、中标人退还投标保证金须知：中标人在中标通知书的规定时间内发起合同送采购人确认，双方盖上政府采购专用章进行合同公开。采购合同在政府采购网站公开并彩打一份送福建省亿达工程咨询有限公司留存备案，中标人方可办理投标保证金退还。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：（1）特别注意：在各投标人获取投标保证金虚拟账号时，账号中的带有“-”子账号必须包含在内。否则后果自行承担。（2）注：开标时，按合同包1、合同包2、合同包3、合同包4顺序依次进行；评标和授标以合同包为单位依次进行，依次按合同包1、合同包2、合同包3、合同包4的顺序确定中标候选人，一个投标人仅能成为一个合同包的中标候选人，即投标人一旦成为前面顺序合同包的中标候选人后，就失去了后面顺序合同包的中标获选人的资格。即投标人一旦成为一个合同包的中标人后，在投后面合同包时就不推荐为中标候选人。（本招标文件其他与本条款冲突的，以本条款为准。） |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省亿达工程咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省亿达工程咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省亿达工程咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省亿达工程咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省亿达工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省亿达工程咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省亿达工程咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省亿达工程咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省亿达工程咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省亿达工程咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省亿达工程咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省亿达工程咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省亿达工程咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省亿达工程咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省亿达工程咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省亿达工程咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省亿达工程咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省亿达工程咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省亿达工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省亿达工程咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省亿达工程咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省亿达工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省亿达工程咨询有限公司提出询问，福建省亿达工程咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省亿达工程咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省亿达工程咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省亿达工程咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省亿达工程咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件及CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。如果投标方代表不是单位负责人，投标方代表还需随身携带《单位负责人授权书》。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件及CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。如果投标方代表不是单位负责人，投标方代表还需随身携带《单位负责人授权书》。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件及CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。如果投标方代表不是单位负责人，投标方代表还需随身携带《单位负责人授权书》。 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件及CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。如果投标方代表不是单位负责人，投标方代表还需随身携带《单位负责人授权书》。 |
| 2 | 投标人具有省级质量技术监督局发放的CMA资质证书。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1
         无

包：2
  无

包：3
  无

包：4
  无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省亿达工程咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省亿达工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省亿达工程咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省亿达工程咨询有限公司统一对外发布。

②对福建省亿达工程咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
一般情形 
         无

技术符合性

明细

根据投标人提供的技术和服务要求响应表及投标文件技术响应情况进行评审，投标人技术项分值的实际得分少于招标文件设定的技术项分值50%的作为无效标处理。

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

商务符合性

明细

根据投标人提供的商务条件响应表及商务文件进行评审。

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

附加符合性
         无

包：2 
一般情形

无
技术符合性

明细

根据投标人提供的技术和服务要求响应表及投标文件技术响应情况进行评审，投标人技术项分值的实际得分少于招标文件设定的技术项分值50%的作为无效标处理

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

商务符合性

明细

根据投标人提供的商务条件响应表及商务文件进行评审。

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

附加符合性
         无

包：3
一般情形

无
技术符合性

明细

根据投标人提供的技术和服务要求响应表及投标文件技术响应情况进行评审，投标人技术项分值的实际得分少于招标文件设定的技术项分值50%的作为无效标处理

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

商务符合性

明细

根据投标人提供的商务条件响应表及商务文件进行评审。

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

附加符合性
         无

包：4
一般情形

无
技术符合性

明细

根据投标人提供的技术和服务要求响应表及投标文件技术响应情况进行评审，投标人技术项分值的实际得分少于招标文件设定的技术项分值50%的作为无效标处理

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

商务符合性

明细

根据投标人提供的商务条件响应表及商务文件进行评审。

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

附加符合性
         无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分(技术评分部分)最高的投标人将被排序在前获得中标候选人资格。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省亿达工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1,合同包2，合同包3，合同包4采用综合评分法。

7.2评标标准

- 合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、400万像素结构化摄像机（含镜头、电源、支架、护罩） | 3 | 1、内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸；内置混合补光灯，支持混合补光，在低照度环境下，可同时启动红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 2、双镜头均具有不小于400万像素 CMOS传感器；内置GPU芯片；内置≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个风扇； 3、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms； 4、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；信噪比不小于60dB； 5、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能； 6、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度均不小于1400TVL； 7、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；支持单场景同时检出不少于40张人脸图片； 8、内置eMMC存储，支持开启、关闭eMMC保护功能； 9、不低于IP66防护等级； 10、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 11、采用金属外壳，下置藏线盒，内置≥1颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个风扇。 注：第1、3、10、11项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 2、400万像素超低照度高清球机 | 3 | 1、摄像机具体两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频图像分辨率不小于2560×1440； 2、支持35倍光学变倍,最低照度：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx, 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 3、设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备可进行偏移自动校正，校正后与原位置偏差角度应不大于0.05°； 4、设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加； 5、设备具备布控预置位功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置布控预置位，可对预置场景中的出现的布控名单中的机动车； 6、设备具备车辆布控功能，当监控画面中出现布控名单中的机动车时，可触发报警并跟踪，布控名单中可添加10000个号牌信息； 7、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍； 8、设备可显示行人、非机动车的属性；可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆； 9、支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB SD卡； 10、摄像机具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出； 11、设备具备遮挡跟踪功能，当设备跟踪的人员目标全身被遮挡时，人员目标在4s以内重新出现在监控画面中，设备可继续进行跟踪； 12、设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当设备监控画面中出现布控名单中的机动车时，设备可触发报警并跟踪，客户端软件可自动调用显示正在进行跟踪设备的监控画面。 注：第4、6、8项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 3、400万像素超低照度高清球机（违停抓拍） | 3 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片，摄像机内置镜头，支持32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm； 2、视频输出支持2592×1520@30fps，2048×1536@30fps，分辨力不小于1600线； 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%； 5、设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为400米； 6、可识别不低于300种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%； 7、可识别不低于5000种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%，可识别15种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于99%； 8、可识别18种车型，包括两厢轿车、三厢轿车、微型轿车、SUV、MPV、大型货车、小型货车、皮卡车、面包车、大型客车、小型客车、集装箱卡车、微卡、栏板卡、渣土卡、油罐车、混凝土搅拌车、轿跑。车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%； 9、设备接收到布控命令后，区域内出现悬挂布控车牌的车辆时，可触发报警并进行水平360°跟踪； 10、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67； 11、设备运动结束静止在某个位置，当水平和垂直方向受到外力发生偏移时，设备进行偏移自动校正后停止位置与原位置之间偏差角度应不大于0.1°。 注：第11项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 4、全球鹰眼 | 3 | 1、自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。视频分辨率：主视频：4906×2160；辅视频：5520×2400，内置GPU芯片，靶面尺寸为1/1.8" ，全景摄像机采用4个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂8MP CMOS； 2、主视频支持不小于45倍光学变倍，彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux，支持宽动态不小于106dB； 3、支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S，水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°； 4、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口； 5、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓； 6、具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等； 7、具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作； 8、产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整。 9、具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃； 10、具备AR标签防漂移功能，设备调教或者转动时，AR标签与标记物体保持相对静止；具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览； 11、可对距设备100米处的人脸进行抓拍； 12、支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。 注：第10、11、12项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 5、智能设备箱 | 3 | 1、监控箱结构为露天防雨箱设计，采用优质工程级冷轧镀锌板精密折弯成型，主体采用先进的激光焊接和电阻焊，结构稳固、可靠；表面选用优质户外专用涂料，耐酸碱腐蚀，不怕酸雨、油气污渍；表面光洁，不易生锈、粉化；应设计有防雨帽，顶部弧状设计,雨水冲刷清洁干净,箱帽一体化成型，无接缝设计，强度大、耐冲击、不漏水；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号；防护等级要求≥IP55；箱体采用镀锌板材质，厚度≥1.2mm，箱内尺寸（不含防雨帽）：≥350mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)； 2、箱体内部包含63A空开、标称20KA电源防雷器、智能控制终端、配电插座单元、光纤盘、后备电源模块、风扇、箱门开关，箱内单元采用导轨式安装、接线方便，每个单元均可独立更换； 3、具有支持供电电压、电流、功率检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警； 4、提供≥5路AC220V交流输出，最大支持功率≥1000W，提供≥3路12V直流输出、2路干接点输入接口、1路10M/100M电口、1路RS232、1路RS485接口； 5、可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警；可通过客户端显示网络传输设备工作状态并设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启，重启次数可设置；可通过客户端显示补光灯工作状态并设置定时/手动开启； 6、支持温度检测、防雷状态检测、风扇工作状态检测，支持通过客户端显示箱门状态并设置箱门布防撤防；具有后备电源，设备断电时可继续供电； 7、交流输出接口具有定时控制、远程控制功能，可远程设定工作模式。 注：第3、5、6项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 6、400万像素人脸抓拍摄像机（含镜头、电源、支架、护罩） | 3 | 1、设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2； 2、 摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置不少于2个GPU芯片； 3、两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线；支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、设备一共有8个补光灯，其中特写摄像机的每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块；设备支持混合补光，可对红外灯及白光灯进行选择性开启； 5、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 6、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 7、设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍； 8、设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图；设备支持创建10个人脸库，可导入不少于15万张人脸图片； 9、设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于120×120的人脸图片； 10、支设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s； 11、设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分； 12、设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。 注：第10、11、12项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 7、900万高清卡口抓拍单元 | 3 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 3、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 4、支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光； 5、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；视频帧率：在1～25fps可调；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 6、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 7、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%； 8、支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97%； 9、支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测；支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点；支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动；支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图； 10、设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%； 11、设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99% 12、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 13、支持除固定OSD叠加外，还可叠加设备点位标注的独立OSD、以及设备调试状态的滚动OSD； 14、设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。 注：第12、13、14项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 8、高清网络摄像机（含镜头、电源、支架、护罩） | 2 | 1、内置双镜头，通道1靶面不低于1/1.8英寸，通道2靶面不低于1/2.7英寸，内置GPU芯片； 2、内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲； 3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 4、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像； 5、通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps； 6、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能； 7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 8、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 注：第7、8项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 9、终端服务器 | 3 | 1、设备具有8个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P8与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别于G1、G2处于同一网段)； 2、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间； 3、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台； 4、对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 5、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 6、设备具有2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键； 7、支持对网络接入和转发流量进行监控统计，并可在web客户端进行查询与展示； 8、摄像机与客户端分别连接设备的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 注：第7、8项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 10、出入口摄像机 | 3 | 1、摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS； 2、最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换； 3、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；视频压缩标准：H.264/M_JPEG；图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)； 4、接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1个开关量输入，≥2路继电器输出，≥2个内置LED灯； 5、样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 6、 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 7、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光≥200lux，晚上≤30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； 8、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 9、支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能；支持图像、视频防篡改功能； 10、支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。 注：第9、10项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 11、云计算软件 | 3 | 1、支持国产化服务器虚拟化，包含但不限于：海光芯片、ARM（华为）芯片、ARM(飞腾)芯片； 2、支持IP-SAN、FC-SAN部署，存储双活双控； 3、支持对虚拟机进行资源计量，展示平均CPU使用率、平均物理内存使用量、磁盘空间容量、网络传入/传出流量等信息，并以图形化进行展示；支持设置虚拟机的最长到期时间，虚拟机到期后自动关机，数据不会丢失，申请延期后可正常对虚拟机进行操作； 4、支持在线的虚拟机迁移，可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下，自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机或存储之间迁移，（视频）业务中断时间不超过5秒； 5、支持虚拟机热迁移，虚拟机可进行无缝迁移至其他宿主机，业务１秒以内恢复正常； 6、支持虚拟机快照功能，可对虚拟机手动或基于策略做快照，支持快照删除与恢复；支持流媒体的弹性伸缩，在流媒体服务集群资源使用率达到阈值，可自动添加或移除流媒体服务，自动分担、平衡流媒体业务流量； 7、支持应用虚拟IP（VIP）创建、删除，安全组访问策略自动放通应用VIP； 8、支持网络资源信息的概况和展示，包括基本信息、网络端口、端口bond类型、地址池、网络重置等。其中基本信息包括网络名称、网络地址、网关、网络类型，地址使用情况等信息；网络端口包括名称、类型、固定IP、状态信息；地址池包括起始地址、结束地址、总量、已使用IP、剩余IP等信息； 9、支持多个网卡绑定（带宽聚合）实现网络带宽的负载均衡，避免网络单点故障问题；平台支持对虚拟机、节点进行远程管理，远程管理的会话信息进行加密保护； 10、支持流媒体的弹性伸缩，在流媒体服务集群资源使用率达到阈值，可自动添加或移除流媒体服务，自动分担、平衡流媒体业务流量。 注：第4、5、10项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 12、地理信息数据管理平台 | 3 | 1、数据展示；集中展示各类数据、服务、资讯和应用，是平台对外展示的窗口； 2、服务管理：平台服务管理、平台服务注册、本地服务发布、服务使用审核、注册服务申请审批； 3、用户管理：用户管理、角色管理、用户注册审批、服务授权查询； 4、系统监控：服务监控、服务查询、黑名单管理、平台监控、平台消息、日志管理。 5、平台支持基于NGINX的分层次GIS数据分析提取； 6、平台支持基于NGINX的OGC服务； 7、平台具备良好的二三维一体化能力，能满足对二维、三维需求； 8、平台应能与三明市局的地理信息平台进行无缝衔接，实现与市局互联互通。 注：第5、6、7项投标时需提供相应软件著作权证书进行佐证，著作权证书复印件加盖投标人公章，投标产品完全满足上述要求的得3分,每负偏离1项扣1分,扣完为止。 |
| 13、地理信息数据管理平台现场功能演示 | 3 | 现场功能演示： 1、数据二三维展示：支持二维数据的三维拉伸白模展示，支持三维旋转、俯视；地名地址标注支持三维立体展示； 2、平台支持倾斜摄影真三维应用，能够直接加载倾斜摄影三维模型数据（OSGB格式）； 3、运维管理系统支持shp矢量数据的上传，并进行rest数据服务和rest地图服务发布，并支持发布服务预览；支持SuperMap工作空间数据上传，并进行rest数据服务和rest地图服务发布，并支持发布服务数据预览。 投标人投标现场功能演示完全满足上述要求的得3分,每负偏离1项扣1分,扣完为止。 |
| 14、下一代防火墙（出口边界） | 3 | 1、标准1U机架式设备，网络接口≥6个千兆电口，≥2万兆光口，网络吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥2.5Gbps，并发连接数≥200万，新建连接数≥12万； 2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能，以实现不同的数据走不同的外网线路的自动选路功能； 3、设备符合公共安全视频监控联网的技术要求；需通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统新型传输、交换、控制技术要求》的证书或者检测报告； 4、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制； 5、支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义； 6、具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上；具备独立的WEB防御特征库，特征库数量在3500条以上； 7、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击； 8、设备支持勒索软件防护功能，支持网端云联动功能； 9、支持压缩文件查杀，支持业务防护场景，自动查杀服务器对外流量； 10、支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险； 支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； 11、支持设备排障界面展示丢包信息包含具体模块、相关策略、原因和排障建议等； 12、为保证防火墙系统的技术先进性，所投防火墙系统，采用分布式异常检测网络数据量的技术。 注：第12项投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 15、下一代防火墙（前端接入区） | 3 | 1、标准1U机架式设备，网络接口≥6个千兆电口，≥2万兆光口，网络吞吐量≥35 Gbps，应用层吞吐量≥2.6Gbps，并发连接数≥220万，新建连接数≥20万； 2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能，以实现不同的数据走不同的外网线路的自动选路功能； 3、设备符合公共安全视频监控联网的技术要求，需通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统新型传输、交换、控制技术要求》的证书或者检测报告； 4、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制； 5、支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义； 6、具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上；具备独立的WEB防御特征库，特征库数量在3500条以上； 7、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击； 8、设备支持勒索软件防护功能，设备支持网端云联动功能； 9、支持压缩文件查杀，支持业务防护场景，自动查杀服务器对外流量；支持自定义内网DNS服务器地址，避免僵尸网络检测误判DNS服务器； 10、支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险； 11、支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； 12、支持设备排障界面展示丢包信息包含具体模块、相关策略、原因和排障建议等； 13、支持多ISP线路接入，支持链路主备切换和自动负载均衡，支持ARPing、Ping、HTTPing等多种方法进行链路状态检测。 注：第13项投标时需提供有效证明材料佐证，并加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 16、数据库审计系统 | 2 | 1、标准1U机架式设备，网络接口≥6个千兆电口、≥2个千兆光口，内置≥2T B SATA硬盘，SQL处理能力≥10000条SQL语句／S，日志存储≥10亿条； 2、支持旁路镜像模式部署，支持多点联合部署，支持集中管理；数据库审计产品可集中管理多台审计设备审计事件的存储、分析，实现统一采集数据、统一配置、统一报表、统一查询，支持旁路主动发rest包阻断技术，可灵活针对IP、端口、业务系统做精准阻断； 3、支持Oracle数据库、SQL-Server数据库、DB2数据库、MySQL数据库、informix数据库、达梦数据库、人大金仓数据库等业界主流数据库审计，支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作； 4、支持白名单审计功能，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。白名单策略包括SQL模版、URL地址、数据库条件三大类，包含源IP、业务系统、生效时间、SQL模版、URL地址、客户端程序、数据库用户、数据库名、表名、操作类型等细分策略； 5、支持数据库审计SQL模版，支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间； 6、为保障数据库安全，内置SQL安全规则，包括：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember 提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等； 7、支持自定义报表拖拽功能可以随意拖拽用户预期的统计报表，帮助用户提升通过高级选项筛选报表的可读性，更方便达到预期效果。 8、为保证数据库安全审计系统的技术先进性，系统采用在海量SQL语句归并技术、分布式数据存储的修复技术。 注：第8项投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得2分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 17、运维安全审计（堡垒机） | 2 | 1、标准1U机架式设备，提供≥6个千兆电口, 可管理资源数≥100个，硬盘容量≥1TB； 2、支持windows系统、linux/unix系统、网络设备，支持KVM、Vmware、数据库、http/https等类型； 3、支持Windows AD域账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号； 4、同时支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、usbkey、动态口令认证； 5、支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式； 6、支持访问控制，支持用户访问时间策略、资源访问时间策略、用户IP地址策略； 7、支持对访问进行审批，支持自定义多级审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批流程可以指定通过投票数，用户访问关键设备需相关审批人逐级审批通过才允许访问； 8、支持紧急运维流程，当运维人员需对目标设备进行紧急运维时，可通过紧急运维流程直接访问目标设备，同时记录为紧急运维工单，便于相关审批人事后对该流程进行确认以及审计员事后查看； 9、支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCAL、WORD、PDF、HTML等格式导出； 10、支持日志防溢出功能，当磁盘空间达到阈值时，可设置停止记录审计日志或日志回滚；支持对常见设备运维操作进行记录（至少包括windows主机、linux/unix主机、网络设备等），审计信息至少包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等信息。 11、支持动态令牌认证，支持在线下载手机动态码生成器，可手动刷新令牌密钥二维码、扫码绑定、支持扫码下载客户端（苹果、安卓）；支持授权关系图，支持Top10授权用户展现，支持Top10授权资源展现。 注：第11项投标时需提供有效证明材料佐证，并加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得2分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 18、日志审计系统 | 2 | 1、标准2U机架式硬件；所供系统设备必须自带本地存储功能；磁盘容量≥2TB；包含≥100个主机审计许可授权，网络接口：≥6个千兆电口； 2、支持Syslog、Syslog-ng、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、镜像流量等方式采集日志，审计中心可以支持多个日志采集器； 3、支持对日志格式进行标准化操作时，不破坏原始日志内容。从不同设备或系统的日志中抽取相关片段准确和完整地映射至日志的标准字段中，统一格式； 4、支持挖掘不同类型、来源于不同设备或系统的日志或安全事件之间可能存在的关联关系，需支持GUI方式的关联规则设置功能，关联的类型包括基于规则和基于统计的； 5、支持列表的方式展示告警；告警声音设置；告警过滤策略；支持实时监控，滚动显示实时的日志接入信息； 6、支持定义部门和人员的对应关系，支持定义人员与账号的对应关系； 7、支持根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如系统管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，安全审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；安全管理员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理； 8、支持DNS、DGA、解码错误、解码失败、解码超时的网络会话分类展现。 9、系统通过国家权威标准测试，通过国标GB/T 20945-2013《信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》（增强级）测试，获得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（日志分析-三级）； 注：第9项投标时需提供第三方权威机构出具的有效证明材料佐证，并加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得2分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 19其他参数 | 3 | 除以上技术参数外，评委根据投标人所投产品的其它技术参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。完全满足招标文件要求的得3分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 20施工组织方案 | 2 | 根据投标人所提供的施工组织方案是否能够体现其施工能力，施工进度计划及工期保证措施、施工技术措施的详细程度、完整性、合理性等情况的由评委进行横向比较并在0-2分之间打分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 投标人在项目地具有传输骨干网络，能够为视频监控提供传输服务的得2分。（需提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章，原件备查。） |
| 2 | 2 | 投标人或投标人所属法人机构2015年1月以来有获得过地市级及以上“综治和平安建设工作先进单位” 或“综治和平安建设工作先行单位”称号的，获得3次及以上的得2分。（需提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章，原件备查。） |
| 3 | 3 | 根据各投标人所提供2016年1月1日至本项目投标截止时间止（日期以验收证明为准），独立承建完成的同类项目业绩情况进行评分。每提供一份业绩证明材料的得1分，满分3分。 【投标人提供的业绩证明材料必须包括：该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。未同时提交以上业绩证明材料的，不得相应业绩分。】 |
| 4 | 2 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间、质保期后的维修费用承诺等方面，由评委进行横向比较、综合评价，最优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分，无提供的不得分。 |
| 5 | 3 | 投标人所投产品（前端摄像机、AI人脸人体系统）的制造商在项目所在省设有售后服务机构的得3分，少一个扣1.5分（提供售后服务机构的相关证明材料及售服维保人员近三个月在福建省缴纳社保的证明材料）。 |
| 6 | 3 | 投标人具有国家工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证（电信运营商参与投标提供基础电信业务经营许可证复印件）或者具有从事建设、管理、经营、维护广播电视信息网络及有线广播电视传输业务的企业。得3分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品部分加分 | 6.8 | 投标人在投标时必须对属于节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品经国家确定的认证机构出具的、在评标时处于有效期之内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供证明资料的不给予加分。同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 20%(含20%)以下优惠幅度：（价格评标项 ：价格评标项标准总分值4%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值4%的加分） 20%—50%(不含20%含50%)优惠幅度：（价格评标项：价格评标项标准总分值6%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值6%的加分） 50%(不含50%)以上优惠幅度：（价格评标项：价格评标项标准总分值8%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值8%的加分） 注：①同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分（如强制类产品计入节能、环境标志产品的报价总金额，本项目不给予加分优惠。）；②若同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

- 合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、400万像素人脸抓拍摄像机（含镜头、电源、支架、护罩 | 3 | 1、设备具有≥1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2； 2、摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置不少于2个GPU芯片； 3、两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线；支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、设备有≥8个补光灯，其中特写摄像机的每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块；设备支持混合补光，可对红外灯及白光灯进行选择性开启； 5、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 6、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 7、设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍； 8、设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图；设备支持创建10个人脸库，可导入不少于15万张人脸图片。 9、设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于120×120的人脸图片； 10、支设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s； 11、设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分； 12、设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。。 注：第10、11、12项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 2、900万高清卡口抓拍单元 | 3 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 3、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 4、支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光； 5、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；视频帧率：在1～25fps可调；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 6、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 7、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%； 8、支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97%； 9、支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测；支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点；支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动；支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图； 10、设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%； 11、设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99% 12、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 13、支持除固定OSD叠加外，还可叠加设备点位标注的独立OSD、以及设备调试状态的滚动OSD； 14、设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。 注：第12、13、14项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 3、高清网络摄像机（含镜头、电源、支架、护罩 | 2 | 1、内置双镜头，通道1靶面不低于1/1.8英寸，通道2靶面不低于1/2.7英寸，内置GPU芯片； 2、内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲； 3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 4、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像； 5、通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps； 6、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能； 7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 8、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 注：第7、8项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 4、终端服务器 | 3 | 1、设备具有8个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P8与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别于G1、G2处于同一网段)； 2、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间； 3、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台； 4、对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 5、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 6、设备具有2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键； 7、支持对网络接入和转发流量进行监控统计，并可在web客户端进行查询与展示； 8、摄像机与客户端分别连接设备的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 注：第7、8项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 5、400万像素结构化摄像机（含镜头、电源、支架、护罩 | 3 | 1、靶面尺寸≥1/1.8英寸； 2、≥1个RJ45网口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，≥1路音频输入、≥1个TF卡插槽，≥1路音频输出，≥1路RS485接口；最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、内置GPU芯片，内置1个8GB eMMC芯片； 4、电源电压在AC24V±35%、或DC12V±25%范围内变化时，样机应能正常工作； 5、样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机：当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机； 6、具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Roorkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7、支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能再＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数； 8、支持同时检测不少于80个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆、非机动车4种运动目标；并对这些目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析。 注：第3、4、5项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 6、400万像素智能球机 | 3 | 1、图像传感器：1/1.8" CMOS，2560×1440，彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux； 2、≥37倍光学变倍，焦距5.6~208mm，红外补光距离≥200米； 3、最大亮度（灰度）等级≥11级、照度适应范围135dB；在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.0003lx， 黑白：≤0.0001lx； 4、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡，IE浏览器页面可显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示SD卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 5、具有自动开启关闭光学透雾设置选项，透雾等级1~9可调。当检验到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间切换； 6、取证功能检验：样机具有自动和手动取证两种模式开启自动取证功能后，样机可自动识别出监视画面中央机动车辆的车牌信息并生成相应的违法图片;开启手动取证功能后，可通过鼠标点击和框选选中机动车辆，样机跟踪车辆使车辆处于监视画面中央或键盘操作样机转动使车辆处于监视画面中央，样机识别出目标车辆车牌信息并生成相应的违法图片； 7、FTP图片存储路径命名功能检验：样机具有FETP图片存储路径命名功能，命名内容包括年、月、日、小时、分钟、秒、毫秒、本设备IP、地点、车道号、限速值、车牌号码、车牌颜色、违章代码、设备编号、违章类型、当前图片组内序号； 8、具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Roorkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 9、具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项； 10、在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人体目标，可检测、跟踪、抓拍≥60个运动人体目标，支持正面、背面双向抓拍，抓拍率≥99%，支持最佳人体全貌抓拍筛选去重，重复率≤1%。 注：第8、9、10项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 7、400万像素结构化球机 | 3 | 1、图像传感器：1/1.8" CMOS，2560×1440，彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux； 2、≥37倍光学变倍，焦距5.6~208mm，红外补光距离≥200米； 3、最大亮度（灰度）等级≥11级、照度适应范围135dB；在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.0003lx， 黑白：≤0.0001lx； 4、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡，IE浏览器页面可显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示SD卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 5、具有自动开启关闭光学透雾设置选项，透雾等级1~9可调。当检验到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间切换； 6、取证功能检验：样机具有自动和手动取证两种模式开启自动取证功能后，样机可自动识别出监视画面中央机动车辆的车牌信息并生成相应的违法图片;开启手动取证功能后，可通过鼠标点击和框选选中机动车辆，样机跟踪车辆使车辆处于监视画面中央或键盘操作样机转动使车辆处于监视画面中央，样机识别出目标车辆车牌信息并生成相应的违法图片； 7、FTP图片存储路径命名功能检验：样机具有FETP图片存储路径命名功能，命名内容包括年、月、日、小时、分钟、秒、毫秒、本设备IP、地点、车道号、限速值、车牌号码、车牌颜色、违章代码、设备编号、违章类型、当前图片组内序号； 8、人脸检测功能检验：支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出，抓拍图片数量可设； 9、当智能行为分析设置为区域入侵、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测绊线入侵侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行分类检测； 10、支持行为分析触发后联动聚焦、联动跟踪、分类(人车、机动车、非机动车)报警上传抓图，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。 注：第6、7、8项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 8、出入口摄像机（含镜头、电源、支架、护罩 | 2 | 1、摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS； 2、最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换； 3、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；视频压缩标准：H.264/M_JPEG；图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)； 4、接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1个开关量输入，≥2路继电器输出，≥2个内置LED灯； 5、样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 6、 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 7、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光≥200lux，晚上≤30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； 8、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 9、支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能；支持图像、视频防篡改功能； 10、支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。 注：第9、10项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得2分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 9、无线车载多媒体前端主机 | 3 | 1、一体化车载音视频控制、传输设备；内置5G/4G全网通路由器,支持高清视频输入≥16路，接入云台摄像机、半球摄像机、一体化无线DV、图控中心下传视频以及其他视频源； 2、无线车载一体化主机可将默认的1号窗口视音频图像自动传输至后端多媒体主机，并可通过快捷菜单将预览的4/6/9画面视音频信息一键传输至后端多媒体主机显示，通过视频窗口左上角闪烁的蓝色箭头提示视音频已传输。 3、车载一台22英寸IPS显示器实时监视上下行图像； 4、无线DV与无线车载一体化主机和后端多媒体主机可以实现三方双工通话，并可监听监看接入无线车载一体化主机的视音频信息； 5、无线车载一体化主机可通过NTP方式对接入的网络摄像机进行自动校时。 注：第2、4、5项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 10、车载云台高清摄像机（含8键控制器） | 3 | 1、分辨率1920×1080@30fps。支持H.265编码格式；镜头：4.6～165mm/36倍光学变焦；光圈F1.6～F4.8；支持超低照度0Lux with IR； 2、支持宽动态功能，支持透雾功能；支持SmartIR防红外过曝技术； 3、自带红外灯，红外照射距离≥200米； 4、云台支持水平方向360°连续旋转，垂直方向+90°（向下）～-90°（上仰）；水平速度为0.1°～200°/s,垂直速度为0.1°～50°/s； 5、支持预置位巡航扫描、花样扫描等多种扫描方式；支持守望功能。带雨刷清扫功能;专用8键云台及雨刷控制器 ； 6、可通过无线车载一体化主机8键摇杆键盘快捷控制接入的网络云台摄像机，可进行变倍，转动、雨刷，调用预置位操作； 7、支持水平手控速度不小于200°/S，云台定位准确度≤0.01°； 8、具备较好的环境适应性，电压在AC24V±40%范围内变化时，设备可正常工作。 注：第7、8项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 11、 一体化无线DV | 3 | 1、网络制式支持4G全网通，光学变焦4.7--85mm/18倍；光圈F1.6-F4.8；取景器：TFT 3英寸/分辨率640*480；存储：本地存储容量≥32G ； 2、无线DV可通过蓝牙方式接入蓝牙耳机并与无线车载一体化主机进行对讲； 3、200万像素的本地录像功能，可实时上传720P-1080P高清音视频到图控指挥中心；支持4路免提双工对讲，与车载端和多媒体终端； 4、无线DV可手动开启2档白光进行补光，1档白光爆闪进行提示； 5、标准英制1/4牙螺丝接口（与三脚架对接），电池连续使用时间不少于5.5小时； 6、当无线DV机内温度超过设定阈值后内置散热风扇自动启动，当无线DV机身温度超过设定阈值后自动断开电源。 注：第2、6项投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 12、多媒体终端 | 2 | 1、标准4U机架式设备；内置9.7英寸液晶IPS显示屏，屏分辨率1024*768；集移动视频会议系统功能； 2、实现APN专网与视频专网物理隔离，确保网络安全； 3、通过4G/VPN网络将无线车载多媒体主机、一体化无线DV高清视频转发至公安视频专网,同时会议系统图像下传，实现高清视频的双向传输； 4、支持高保真免提双工对讲，音频采样率AAC/48Khz。内置音频电平控制，可调节第三方输入音频电平；内置多级音频分配器隔离器确保高保真对讲音质。 注：投标产品完全满足或优于上述要求的得2分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 13、视频云存储节点主机 | 3 | 1、单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 2、 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘； 3、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能；可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4、可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 5、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 6、支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 7、支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。 8、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 9、支持视频直存技术，兼容标准码流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP、PSIA 标准的前端设备； 10、云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。 11、支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖； 12、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%； 13、支持在实况的时候即时预览；支持视频数据秒级存储，可以查询、回放（正序和倒序）和下载前1秒的数据； 14、支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存入SATA盘存储。 注：第12、13、14项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 14、智能识别服务器 | 3 | 1、内置不少于6颗国产算力芯片模块或解析卡，单机功率≤200W，芯片调度算法的颗粒度支持细化到芯片簇或物理核心； 2、单台1U支持不低于150路的1080P视频进行人脸+人体智能解析；支持配置每颗芯片的解析服务，能够配置2种视频解析服务（人脸+人体，纯人体），也可配置人脸图片解析服务； 3、人体提取满足以下要求：支持不同光照条件下（过曝，欠曝、阴阳、逆光等）的人脸或人体检出及支持站立、行走，蹲坐、骑车姿态下的人体检出，支持对人脸可见、人体有遮挡且遮挡范围不大于1/2的人体图片进行人员(人脸+人体)检出，检出率不低于95%，检出率=正确检出人员图片数/检测图片总数*100%； 4、人体采集图像质量应满足以下要求：目标大小：不小于64×128像素；清晰度：人体整体清晰，无明显拖尾、抖动等运动模糊；噪点：图像无明显噪点； 注：第1、2、3项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 15、分布式数据库服务器 | 3 | 1、国产≥4U机架式服务器，单台配置不少于两颗处理器, 单颗处理器≥10物理核心, 主频≥2.2GHz； 2、内存：≥256GB DDR4； 3、硬盘：≥2*240G SSD，19*8TB SATA，3*1.92TB SSD； 4、网卡：≥2个万兆网口； 5、电源：1+1冗余； 6、并发性能上，软件并发接收和写入图像对象的速度不小于210张/秒，并发接入系统用户数不少于26个； 7、存储时间≥180天。 注：第6项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 16、AI人体人脸解析算法及平台 | 3 | 1、存储、管理、转发和点位信息管理等基础功能模块，具备非结构化视频探头的接入、解析能力，具有人体人脸聚档、人体人脸轨迹查询、人脸布控预警、预警信息和视图信息上传等基本功能模块，实现对上级人像大数据平台以及自身系统的各类指令响应，按GA/T 1400系列标准将所解析的人脸小图全量上传设区市和省 级视图库，并将省厅布控对象的预警信息相关内容上传省 级人像大数据平台，实现对上级平台以及自身系统的各类指令响应； 2、AI人体人脸系统提供≥300路非结构化视频探头的人脸、人体实时并发解析并关联，所有人脸、人体数据按人归档，形成以人为单位的实名档和非实名档案，为每个人建立一个“档案”，实现一人一档。至少满足90天内人像档案的查询秒级返回以及全量文本聚档数据查询，以及近三个月出现在特定场所天数，满足多维度标签筛选，支持标签/基本属性筛选； 3、AI人体人脸解析比对；内嵌解析及识别比对软件模块支持对水平转动角不超过±75°、俯仰角不超过±45°及两眼瞳间距不大于15像素点的视频或图片进行人脸分析功能，对人脸戴帽子识别准确率不小于99%；比对性能上，其中人脸1：1比对性能万分之一误报率下，路人照与证件照1：1比对正确率不小于99.99%； 4、“一人一档”功能：内嵌“一人一档”人像大数据软件模块，归档结果包含个人基本信息（姓名、 身份证号、常住地址、库来源，性别，年龄段、高危、是否 戴眼镜、夜行指数）、抓拍照和人像轨迹。支持地图上显示 给定时间范围内档案主人及同行人的路人轨迹，支持由系统 按同行人与档案主人同行次数高到低降序排列，返回同行人 抓拍照、同行人次数、同行人地点；支持对档案添加标签识 别功能，可添加 41 种系统预设标签，并支持自定义标签功能。针对不同实战场景，支持设置多种技战法。支持检索 90 天内的单人轨迹信息，摄像机接入数不低于600 路，检索返 回平均时间不超过 2 秒；系统可支持查询 90 天档案数据，返回平均时间不超过 2 秒；根据人脸相似度对人脸照片进行 人脸归档功能；在 30 万实名档案下，归档准确率大于 99.9%，召回率大于 99.9%。支持每天 600 万路人库与30万实名档案库碰撞聚档功能； 5、AI人脸人体自动关联：支持在档案中进行人体检索，检索结果包括人脸、人体汇聚档案；查看档案详情，包括人脸封面照、人体封面照、基本信息、标签信息，支持以列表形式展示人员轨迹； 6、AI人脸人体技战法应用：支持昼伏夜出、落脚点分析等技术法应用，技战法检索平均响应时间小于2秒； 7、硬件配置：单机配置不少于两颗处理器, 单颗处理器≥24物理核心， 主频≥3GHz；内存≥768G，系统盘≥2*480G SSD RAID1；数据盘≥7*1.92TB SSD（RAID5)+1*480GB SSD+ 4*12TB SATA HDD(RAID5)JBOD，网口：≥2*10GE光口； 8、满足福建省公安厅发布的《全省公安视频监控AI人体人脸解析系统项目建设指导意见书》中关于县级AI人体人脸系统建设内容的技术要求。本次AI人体人脸解析算法及平台必须实现无缝接入三明市局人像卡口平台及人像一人一档系统，最终汇聚省厅人像平台； 注：第3、5、6项投标时需提供公安部授权的第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 17、核心交换机 | 3 | 1、交换容量≥500Tbps，包转发率≥20000Mpps； 2、主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2；独立交换网板≥4；整机业务板槽位数≥8，电源个数≥4，要求设备高度≤20U； 3、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2； 4、支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗； 5、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备； 6、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署；支持VxLAN Bridge Domain (BD) 个数≥64000，支持VxLAN IPv4 隧道个数≥16000，VxLAN IPv6 隧道个数≥4000； 7、支持整机MAC地址≥512K，支持ARP表项≥256K，支持IPv4路由转发表FIB规格≥512K ，支持Ipv6 路由转发表FIB规格≥256K；支持用户快速离开机制 ，支持组播流量控制 ，支持组播查询器 ，支持组播协议报文抑制功能 ；支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道； 8、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 9、支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力；支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 10、单台配置要求：主控引擎≥2，交换网板≥2，电源≥2，独立监控板卡≥1，千兆电口≥48，万兆光口≥24，千兆光口≥24。 注：第5、6、9项投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 18接入交换机 | 3 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、24个千兆电口，4个千兆SFP，配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 3、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K； 4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6、支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持CPU保护功能； 7、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），故障倒换收敛时间小于50毫秒； 8、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 9、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 10、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 11、支持防蠕虫病毒传播功能，可通过安全防护功能阻断病毒传播，并在管理平台上看到异常告警信息；支持对IP扫描、肉鸡攻击、UDP端口扫描、TCP端口扫描的发现告警和阻断功能，攻击扫描停止后发送解除告警日志；支持环路检测及阻断功能，当交换机产生环路后可主动告警环路接口，环路解除后可自动恢复端口并发送解除日志。 注：第11项投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告复印件需加盖投标人公章，否则视为负偏离。投标产品完全满足或优于上述要求的得3分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
| 19其他参数 | 2 | 除以上技术参数外，评委根据投标人所投产品的其它技术参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。完全满足招标文件要求的得2分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 20施工组织方案 | 2 | 根据投标人所提供的施工组织方案是否能够体现其施工能力，施工进度计划及工期保证措施、施工技术措施的详细程度、完整性、合理性等情况的由评委进行横向比较并在0-2分之间打分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 投标人在项目地具有传输骨干网络，能够为视频监控提供传输服务的得2分。（需提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章，原件备查。） |
| 2 | 2 | 投标人或投标人所属法人机构2015年1月以来有获得过地市级及以上“综治和平安建设工作先进单位” 或“综治和平安建设工作先行单位”称号的，获得3次及以上的得2分。（需提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章，原件备查。） |
| 3 | 3 | 根据各投标人所提供2016年1月1日至本项目投标截止时间止（日期以验收证明为准），独立承建完成的同类项目业绩情况进行评分。每提供一份业绩证明材料的得1分，满分3分。 【投标人提供的业绩证明材料必须包括：该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。未同时提交以上业绩证明材料的，不得相应业绩分。】 |
| 4 | 2 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间、质保期后的维修费用承诺等方面，由评委进行横向比较、综合评价，最优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分，无提供的不得分。 |
| 5 | 3 | 投标人所投产品（前端摄像机、AI人脸人体系统）的制造商在项目所在省设有售后服务机构的得3分，少一个扣1.5分（提供售后服务机构的相关证明材料及售服维保人员近三个月在福建省缴纳社保的证明材料）。 |
| 6 | 3 | 投标人具有国家工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证（电信运营商参与投标提供基础电信业务经营许可证复印件）或者具有从事建设、管理、经营、维护广播电视信息网络及有线广播电视传输业务的企业。得3分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品部分加分 | 6.8 | 投标人在投标时必须对属于节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品经国家确定的认证机构出具的、在评标时处于有效期之内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供证明资料的不给予加分。同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 20%(含20%)以下优惠幅度：（价格评标项 ：价格评标项标准总分值4%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值4%的加分） 20%—50%(不含20%含50%)优惠幅度：（价格评标项：价格评标项标准总分值6%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值6%的加分） 50%(不含50%)以上优惠幅度：（价格评标项：价格评标项标准总分值8%的加分，技术评标项：技术评标项标准总分值8%的加分） 注：①同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分（如强制类产品计入节能、环境标志产品的报价总金额，本项目不给予加分优惠。）；②若同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

- 合同包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：
         无

（一）技术部分评分PT            满分75分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 服务要求响应情况 | 42 | 根据投标人采购文件第五章《采购内容及要求》技术要求各条款的响应情况进行评议：完全满足或优于招标文件要求的得42分；每负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
| 监理流程和表格管理 | 3 | 投标人具有信息系统工程监理流程及规范表格，提供版权证明得3分，无版权证明的得1分，无监理流程及规范表格的不得分。 |
| 监理现场管理能力 | 3 | 投标人对项目监理能说明提供可视化监理平台软件和技术文档管理软件得3分；仅提供其中任何一项现场管理软件的得1分。提供软件著作权证明和可视化APP软件功能截图作为佐证，否则不得分。 |
| 监理工作制度 | 3 | 根据投标人提供的监理工作方案中监理工作制度进行评价，由评委进行横向评议并打分，方案科学、合理、有针对性的得3分，方案较科学、较合理的得2分，方案一般，内容不够科学、合理、无针对性的得1分，未提供的得0分 |
| 项目合理化建议 | 3 | 根据投标人提供的监理工作方案中合理化建议进行评价，由评委进行横向评议并打分，方案科学、合理、有针对性的得2分，方案较科学、较合理的得1分，方案一般，内容不够科学、合理、无针对性的得0.5分，未提供的得0分 |
| 组织协调 | 3 | 根据投标人提供的监理工作方案中组织协调等描述情况由磋商小组进行打分，完整、可行、合理的得3分，相比存在细微偏差的得1分，其他情况或未做说明的不得分。 |
| 项目难点监控 | 3 | 根据投标人提供的监理工作方案中对本项目监控点字符叠加规范的理解情况由评委进行横向评议并打分，完全认知、理解的得3分，较认知、较理解的得2分，不够理解的得1分，未提供的得0分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的监理工作方案中对本项目前端网络建设的理解情况由评委进行横向评议并打分，完全认知、理解的得3分，较认知、较理解的得2分，不够理解的得1分，未提供的得0分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的监理工作方案中对本项目云存储业务设计的理解情况由评委进行横向评议并打分，完全认知、理解的得3分，较认知、较理解的得2分，不够理解的得1分，未提供的得0分。 |
| 总监理工程师 | 3 | 总监理工程师具有①一级建造师（通信与广电项目）资格证书②咨询工程师资格证书③信息安全保障人员CISAW认证证书④信息网络安全专业技术人员继续教育证书的人员，满足以上四项的得3分，满足三项的得2分，满足两项得1分；其他得0分。（须提供相关证书复印件和投标截止时间（不含投标截止当月）近三个月内任意一个月由供应商为其缴交的社保证明材料，未提供或提供不完整不得分，本项人员不与其他评分项重复得分。） |
| 专业监理工程师 | 3 | 投标人拟投入本项目的专业监理工程师同时具有①信息系统监理师资格证书、②软件性能测试高级工程师证书、③咨询工程师证书④高级信息系统项目管理师证书满足以上四项的得3分，满足三项的得2分，满足两项的得1分，其他不得分。（须提供相关证书复印件和投标截止时间（不含投标截止当月）近三个月内任意一个月由供应商为其缴交的社保证明材料，未提供或提供不完整不得分，本项人员不与其他评分项重复得分。） |
| 监理员 | 3 | 供应商拟派出的监理员同时具有①信息系统监理师资格证书②数据库系统工程师证书，③高级项目管理师证书④软件工程硕士或以上学位证书的人员满足以上四项的得3分，满足三项的得2分，满足两项的得1分，其他不得分。（须提供相关证书复印件和投标截止时间（不含投标截止当月）近三个月内任意一个月由供应商为其缴交的社保证明材料，未提供或提供不完整不得分，本项人员不与其他评分项重复得分。）。 |

（二）商务部分评分PB            满分15分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 企业荣誉 | 1 | 投标人监理的项目获得国家级科技进步奖的得1分，投标时须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。原件备查 |
| 投标人资质 | 1 | 投标人获得信息技术服务管理体系认证证书且认证范围包括信息系统工程监理的得1分，投标时须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。原件备查。。 |
| 投标人资质 | 1 | 投标人具有知识产权管理体系证书且证书的认证范围包括“信息系统项目监理”的得1分。投标时须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分，原件备查。 |
| 投标人资质 | 3 | 投标人同时获得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO1400环境管理体系认证证书和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书且三体系认证涵盖范围均包含“信息系统工程监理”的得3分，缺一项扣1分，扣完为止；投标时须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 投标人资质 | 1 | 投标人具有高新技术企业证书的得1分，投标时须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 投标人资质 | 1 | 投标人具有信息安全管理体系认证证书且证书包含“信息系统工程监理”的得1分，投标时须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 投标人资质 | 1 | 投标人获得过ITSS信息技术服务符合性证书的得1分，投标时须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩 | 3 | 投标人自2017年1月1日起监理过信息化项目类似业绩的，每提供一份得1分，满分3分。【注：供 应商需提供相关业绩成交公告（提供相关网站成交公告的下载网页并注明网址）、成交通知书复印件、采购合同文本复印件及验收报告（或已付款的凭证）；投标人未同时提供以上各项证明材料并加盖投标人公章的，该项业绩不给予计分。】 |
| 企业荣誉 | 3 | 投标人自2017年1月1日起监理过信息化项目并获得服务单位满意度为良或以上评价的，每提供一份得1分，满分3分，投标时须提供委托合同复印件及服务单位评价证明复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不齐全的不得分。 |

- 合同包4采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：
         无

②技术项（F2×A2）满分为75分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 服务响应情况 | 39 | 评委根据各投标人对招标文件检测内容及要求各项参数的响应情况进行打分：完全满足招标文件要求的招标文件要求的得39分，技术参数每负偏离一项的扣3分，扣完为止 |
| 项目检测实施方案 | 3 | 根据投标人编制的项目检测实施方案是否详实、合理，由评委进行综合评议并评分：方案详实、可操作性强的得3分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2分，方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1分，方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
| 投标人检测设备配备情况 | 3 | 根据投标人拟投入本项目的测试工具符合公共安全视频联网应用测试的，得3分，否则不得分。投标时须提供相应的采购证明材料并加盖投标人公章(购销合同和发票抬头为投标人)。 |
|  | 3 | 投标人拟投入本项目的软件性能测试工具LoadRunner为2020最新版本的得3分，其它版本的得2分，否则不得分。投标时需提供采购合同及授权许可证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 2 | 根据投标人拟投入本项目的测试工具：具有以太网综合分析仪及以太网综合测试系统GEA-8130A得2分，其他工具系列版本的得1分，否则不得分。投标时需提供相应的采购证明材料并加盖投标人公章。(购销合同和发票抬头为投标人) |
|  | 2 | 根据投标人投入本项目的使用工具：具有录制的视频具备防篡改、防非法复制功能，以保证数据的完整性和安全性得2分，否则不得分。投标时提供国家级或部级检测中心出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章佐证。 |
|  | 2 | 根据投标人投入本项目的使用工具：具有支持全球定位功能，可接收卫星数据并提供定位信息，可通过内置北斗、GPS模块接收卫星数据并提供定位信息确保检测数据真实性得2分，否则不得分。投标时提供国家级或部级检测中心出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章佐证。 |
|  | 3 | 为本项目提供的检测用途IPC需符合GB/T 28181-2016 巜公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 》中要求的得3分，否则不得分，投标时须提供省级及以上产品检测中心出具的检测报告证明材料并加盖投标人公章。 |
| 投标人所具备的检测能力项目1 | 1 | 注册和注销:符合《国家标准GB/T 28181-2016符合性测试规范》GA/T1355-2018要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 实时视音频点播:符合《国家标准GB/T 28181-2016符合性测试规范》GA/T1355-2018要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 设备控制:符合《国家标准GB/T 28181-2016符合性测试规范》GA/T1355-2018要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 报警事件通知和分发:符合《国家标准GB/T 28181-2016符合性测试规范》GA/T1355-2018要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 网络设备信息查询:符合《国家标准GB/T 28181-2016符合性测试规范》GA/T1355-2018要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
| 投标人所具备的检测能力项目2 | 1 | 预案管理:符合《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018中要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 人机交互: 符合《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018中要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 互联共享: 符合《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018中要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 指挥调度: 符合《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018中要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 安全等级: 符合《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018中要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
| 投标人所具备的检测能力项目3 | 1 | 电源质量: 符合《数字高清视频监控系统技术规范》DB35/T 1247-2012 要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 网络传输质量: 符合《数字高清视频监控系统技术规范》DB35/T 1247-2012 要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 网络传输带宽: 符合《数字高清视频监控系统技术规范》DB35/T 1247-2012 要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | IP网络端到端传输时延: 符合《数字高清视频监控系统技术规范》DB35/T 1247-2012 要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 图像存储时间: 符合《数字高清视频监控系统技术规范》DB35/T 1247-2012 要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
| 投标人所具备的检测能力项目4 | 1 | 状态信息报送: 符合GBT 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 设备视音频文件检索：符合GBT 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 历史视音频的回放：符合GBT 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 视音频文件下载：符合GBT 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 校时：符合GBT 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中要求的得1分，否则不得分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
| 投标人所具备自主开发项目管理工具1 | 1 | 根据投标人提供的项目管理工具，属于自主开发综合信息风险评估检测系统得1分。投标时提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务情况1 | 2 | 投标人需提供由采购人单位出具的业主满意度调查表的材料进行评分，每提供1份满意度调查表的得1分，满分2分。（注：投标时须提供项目委托协议、加盖采购人公章的业主满意度调查表复印件（原件备查），用户单位名称、联系人、联系电话以便核实，否则不得分，注：同一单位出具的满意度证明材料不重复得分。） |
|  | 3 | 根据投标人提供的自2018年1月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)完成同类项目的情况进行评分，每提供1份合格业绩得1分，满分3分。（注：业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购方验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。投标时未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。） |
|  | 1 | 投标人承诺接到采购人通知后2小时内到达采购人指定地点的得1分，其他不得分；须提供承诺函，否则不得分。 |
| 投标人综合实力2 | 3 | 投标人获得ISO9001质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系证书的，每提供一项的1分。投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 （在认监委网站可查，提供网络截图并注明查询网址） |
|  | 1 | 投标人获得诚信管理体系认证的得1分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章，否者不得分。（在认监委网站可查，提供网络截图提供网络截图并注明查询网址） |
|  | 1 | 投标人获得3A信用评价的得1分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。（在认监委网站可查，提供网络截图并注明查询网址） |
|  | 3 | 投标人就本项目拟定的项目检测人员需获得GB50348-2018《安全防范工程技术规范》标准培训合格证书的每提供1本得0.5分，满分3分。投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 1 | 投标人就本项目拟定的项目负责人为福建省公共安全防范行业专家库成员的得1分，投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

| 合同包 | 项目内容 | 数量 | 预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目(视频共享平台扩容) | 1批 | 5390000元 |
| 2 | 建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目(人脸人体解析系统) | 1批 | 5390000元 |
| 3 | 建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目(监理) | 1批 | 100000元 |
| 4 | 建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目(系统测试及测评) | 1批 | 100000元 |

注：开标时，按合同包1、合同包2、合同包3、合同包4顺序依次进行；评标和授标以合同包为单位依次进行，依次按合同包1、合同包2、合同包3、合同包4的顺序确定中标候选人，一个投标人仅能成为一个合同包的中标候选人，即投标人一旦成为前面顺序合同包的中标候选人后，就失去了后面顺序合同包的中标获选人的资格。即投标人一旦成为一个合同包的中标人后，在投后面合同包时就不推荐为中标候选人。（本招标文件其他与本条款冲突的，以本条款为准。）

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

合同包一

(一）概述

1.1项目背景

为了增强民众的安全感，进一步加强社会治安防控体系建设，提高城市综合治理水平，根据建宁县公安局相关要求，2020年计划在建宁县建设公共安全视频监控建设联网应用项目，以满足城市治安管理、交通管理和应急指挥的需。合同包一主要建设内容为：高清视频监控系统、人像卡口系统、车辆卡口系统、停车场系统改造、视频共享平台扩容、地理信息数据系统、安全系统等。

1.2我县视频监控建设现状

建宁县经过多年来的视频监控建设，目前共建有约1300多路高清视频监控，所有视频监控均建设在视频专网，通过建宁县公安局视频共享平台进行调阅、查询和管理。视频专网延伸至基层所队。

(二）项目建设目标与任务

1.1建设目标

通过此次视频监控建设项目，进一步提高建宁县视频监控的覆盖密度，逐步实现以数字高清网络视频摄像设备为主的监控网络，大幅提升视频图像质量，最大限度地发挥监控系统在发现犯罪、预防犯罪、威慑犯罪、锁定目标、提供线索、固定证据和交通管理等方面的综合效能。

1.2建设模式

项目由中标人投资建设，建设完成后提供5年免费服务，维护期按项目验收合格、交付使用之日起开始计算。免费维护期内采购人享有对本项目下所有设备及系统平台的使用权及自主管理权，中标人不得进行任何限制；5年维护期满后，本项目下除租用的光纤以外的所有设备（含系统平台、软硬件、接线管理、线路等）均归采购人所有。

（二）建设原则和建设依据

2.1建设原则

（1）适用性

采用科学的、主流的、符合发展方向的技术、设备和理念，系统集成化、模块化程度高。设 计合理，架构简洁，功能完备，切合实际，能有效控制和提高工作效率，满足动态监控和业务工作的实际需求。

（2）经济性与实用性

在先进、可靠和充分满足系统功能的前提下，体现高性价比。采用经济实用的技术和设备，充分利用现有资源，综合考虑系统的设 计、建设、升级和维护。充分考虑实际需要和信息技术发展趋势，根据现场环境，设 计选用功能和适合现场情况、符合实际要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

（3）可靠性与安全性

系统采用成熟的、稳定的、完善技术设备，系统具有一致性、升级能力，能够保证全天候长期稳定运行。在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。

（4）标准化与规范性

系统采用标准化设 计，符合国家、公安部、福建省等有关设 计规范要求及用户的管理和使用要求。控制协议、视频编解码、接口协议、视频文件格式、传输协议等遵循国家、公安部等系统标准规定。

（5）兼容性与开放性

以现有成熟的产品为对象，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，提供开放的接口便于系统整合。

（6）扩展性与扩充性

系统中考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。同时，本项目在设 计中留有冗余，以满足今后的发展要求。方案中设备的控制容量上保留一定的余地，以便在系统中改造新的控制点；系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口；也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。

（7）独立性与可管理性

建成的系统监控控制平台要能独立运转，不能依附于其它系统平台，未经许可的其它系统平台禁止接入。系统内的设备、网络、用户、性能和安全应能够并便于管理和配置。

2.2建设依据

系统规划设 计必须按照国家和本地区的有关标准和规范进行, 主要依据和参照以下的规范和要求：

- 《关于印发三明市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案的函》；

- 《福建公安视频监控应用云平台建设任务书》；

- 《全省公安视频监控AI人体人脸解析系统项目建设指导意见书》；

- 福建省公安机关视频专网安全管理工作规范（暂行）（闽公传发〔2020〕67号）；

- 福建省公共安全视频监控共享平台管理工作规定（暂行）；

- 《数字高清视频监控系统技术规范》 DB35/T 1247-2012；

- 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）；

- 《公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）；

- 《安全防范监控数字视音频编码技术要求》（GB/T 25724-2010）；

- 《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）；

- 《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（GB/T 20282-2006）；

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）；

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）；

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T 669-2008）；

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

- 《信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网》（GB/T 15629.16-2017）；

- 《系统与软件工程用户文档的管理者要求》（GB/T 16680-2015）；

- 《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

- 《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）；

- 《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）；

- 《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2019）；

- 《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）；

- 《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）；

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分》；

- 《信息技术 云数据存储与管理》（GB/T 31916-2015）；

- 《公安物联网系统信息安全等级保护要求》（GB/T 35317-2017）；

- 《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）；

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

- 《公安交通指挥系统设计规范第3部分：城市公安交通指挥系统》（GA/T 515.3-2011）；

- 《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）；

- 《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）；

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

- 《电子设备雷击试验方法》GB/T3482-2008

- 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018年版）；

- 《建筑内部装修设计防火规范》 （GB 50222-2017）；

- 《民用建筑设计统一标准》 （GB 50352-2019）；

- 国家、公安部颁布的相关法律、法规和规范。

- （三）系统建设方案

3.1高清视频监控系统

3.1.1前端设备

（1）在城区及各乡镇新建高清视频监控摄像机，包括400万像素结构化摄像机、400万像素高清球机、400万像素高清球机（违停抓拍）、全球鹰眼等具体详见设备清单及技术参数要求；

（2）新建视频监控通过租赁网络链路方式接入现有的公安视频专网，并接入县公安局的视频共享平台，实现对视频图像的浏览、调阅和管理等功能。

（3）视频监控系统配套的建设，包括新立杆、管线敷设、取电破路及恢复等工程。

（4）本次新建的高清视频监控系统，要求满足高清视频图像存储＞30天，卡口图片存储时间＞90天。

（5）针对具体监控点位的实际情况，摄像机设备、补光灯部署于监控立杆，网络传输设备、光纤盒、防雷器、电源等部署于室外智能机箱。

3.1.2立杆要求

立杆对室外摄像机尤为重要，不仅要使所安装的摄像机具有宽阔的视野，还要确保图像稳定，不产生机械振动。根据现场情况架设安装视频监控摄像机用立杆和悬臂组件或者抱杆悬臂/墙装悬臂，选用不同高度和长度的杆件，以确保监控摄像机监控视角合理、监控范围满足需求。立杆要求如下：

（1）立杆在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动；

（2）所有外露件均作防腐处理，立杆及相应配件作热浸锌处理，紧固件应选用不锈钢材质，城区杆件外观要求统一为白色，以保证设施的美观；

（3）杆件壁厚不小于4mm；

（4）立杆砼基础，基础深度和体积应与立杆高度和支架长度相适宜,符合相关规范标准；

（5）传输设备应安装在全封闭金属机箱内，机箱配置出线口、密封圈、锁及安装支架，符合防雨防尘要求，利用旧杆的如杆上机箱不足以放置新增设备，应另挂机箱或将原有机箱更换为较大的机箱，此次项目建设均采用智能机箱，便于日常运维和管理；

（6）线缆铺设一般为开沟埋地铺设，特殊地段可架空。埋地铺设线缆时，应采用相应的防护套管；架空铺设线缆时，需立杆，并采用加强钢丝、安装支架和接线座等，架空线缆敷设前必须经监理和业主单位审核同意；

（7）立杆和室外机箱外观必须统一、美观，可参照建宁县已建监控立杆样式，并按照业主要求设置相应标识和监控点编号；

（8）无论新杆还是旧杆，监控走线一律不得外露，必须在杆内进行穿管走线；

（9）所有立杆底座旁均需设置手孔井，方便日后维护。

3.1.3防雷接地要求

为了保证设备的安全，在系统前端安装防雷器，并敷设接地线，以确保系统及前端设备的稳定、可靠运行。

为保护摄像机不受到直接雷击而在立杆上设计安装避雷针，避雷针采用不小于φ25㎜的圆钢，并和立杆一次成型。在设备箱内我们对电源、信号线安装相应的防感应雷措施，采用二合一防雷模块。

本方案严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω。

接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用Ф50毫米的钢管或50×50×2mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把接地极焊接形成接地网的一部分，再把接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

3.1.4前端取电要求

本系统的前端设备全部采用就近取电的原则，具体的取电位置根据现场的实际情况确定。

电源引接涉及的开户、装表、施工等费用均由中标人承担。如无法采用市政用电，从居民或企事业等场所取电且可能产生用电费用的，租赁期内所需电费列入投标报价由投标人承担。

3.1.5前端补光要求

补光灯应用与视频监控系统能够很好的给摄像机夜视监控提供辅助照明，可有效照亮监控场景，改变摄像机夜间由于照度不够而出现图像虚焦、昏暗、噪点等现象，还原摄像机高逼真色彩夜视监控，保证摄像机夜间能获取良好的夜视图像。为减少对行人和车辆的影响，本项目前端尽量不使用补光设备，依靠路灯或路面其他建筑物的灯光进行补光，投标人要提前对监控点的夜间照明情况进行勘察，对环境照度不够，达不到监控效果要求的，应在投标方案中进行补充和优化，所需费用列入投标报价。

3.2人像卡口系统

3.2.1前端建设

人像卡口系统由前端人脸数据智能采集系统、中心人脸信息综合应用平台组成。通过本系统的部署，可以对城市进出人脸、城市内部流动人脸进行比较好的管控和留底，并在案件侦查和事件研判中发挥巨大作用。

（1）本次新建的高清视频监控系统，要求满足高清视频图像存储＞30天,人像图片＞180天。

（2）针对具体人脸卡口监控点位的实际情况，摄像机设备部署于监控立杆，网络传输设备、光纤盒、防雷器、电源等部署于室外机箱。

3.2.2系统功能

为满足中心实时视频预览和存储录像回放查看的要求，前端人脸抓拍机应具备：1）能够采集和传输不同分辨率下的昼夜实时视频；

2）支持H.264视频编码压缩标准。

人脸抓拍摄像机内嵌人脸算法，支持人脸抓拍功能，能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像，详细功能如下：

- 人脸抓拍准确率90%以上；

- 内置基于人脸的性别分类功能；

- 内置基于人脸的年龄段分类功能；

4）支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰等。

3.3车辆卡口系统

3.3.1前端建设

本次项目新建车辆卡口系统，采用一台900万像素的卡口抓拍单元覆盖3个车道的配置原则，保证视场范围的全覆盖。除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆和行人外，还具备捕获跨线行驶车辆的功能。卡口图片存储时间＞90天；

3.3.1系统功能

系统功能及性能规划严格按照公安部颁标准《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）中的有关规定执行，并合理应用科技进步成果提升整体系统性能，同时根据公安交警部门的具体业务应用需求，对数据进行深度挖掘，实现具有行业针对性的业务功能扩展。

3.4停车场系统改造

针对不支持车牌及车辆特征（车标、车型、车身颜色）信息采集或仅支持车牌信息采集但不支持车辆特征信息采集的停车场进行改造。

本次对建宁县已建设的停车场进行改造，新增抓拍机、联网设备等相关设备；车辆出入口主要管控通行车辆的进出，记录过车信息，形成车辆进出行驶轨迹，为后续的管理提供详实的数据记录，并将停车场车辆结构化数据接入到市级互联网停车平台。

3.5视频共享平台扩容

（1）原有共享平台已接入一千多路前端设备，本次项目考虑到后期增加接入视频数量，本次共享平台路数及车道数扩容，监控路数扩容2000路，车道扩容1000路；

（2）现有硬件服务器已不满足未来自建及社会资源接入的需求，因此，本次项目新增1套云计算系统，增加存储节点和计算节点，满足共享平台软硬件的使用需求；如需对原平台进行迁移，要求原平台的所有功能完整迁移至新平台，投标人应充分考虑所需费用并包含在投标报价中，还要求充分利用原平台的服务器。

（3）本次针对共享平台，新增用人脸认证登入功能。后续用户通过人脸进行识别登录系统，确保登录安全性，明确登录人员，确保平台登录操作人员可溯源。

3.6地理信息数据系统

依托于建宁县公安局地理信息一张图建设模式，开展数据建设和本地化数据管理、县级数据汇交工作。本次项目需要数据建设（包含基础地理信息数据、融合集成公安专题数据）、数据平台建设。

可视化指挥应用平台是一个面向公安机关管理部门的综合性决策支撑平台。平台具有开放体系结构，集成视频监控、特勤管理、警力分布应用等于一身，支持从警力警情分布、视频监控、卡口分布、辖区人口、重点场所等多个维度进行日常监测与协调管理；支持突发事件下的可视化接处警、警情监控、警情查询、辖区定位、警情态势分析、应急指挥调度管理，以满足常态下警力警情的监测监管、应急态下协同处置指挥调度的需要，满足公安行业平急结合的应用需求。

地理信息数据管理平台应能与市局的地理信息服务平台进行无缝衔接，实现与市局互联互通：

（1）要求投标人熟悉市局现有地理信息服务平台的数据服务方式，本次新建的地理信息数据管理平台可以接入市局提供的基础地图服务，可聚合市局发布的9-18级的矢量wmts和影像wmts服务；一标三实数据服务需要完整集成市局发布的wms和wfs数据服务，并提供完善的对接方案；

(2)要求投标人熟悉市局现有地理信息服务平台的数据接口，投标时提供完善的对接方案及设计说明，包括数据库对接、数据采集、数据解析、数据接口等；

（3）市局平台可调用本次新建的地理信息数据管理平台的18-20级基础地图服务。

3.7安全系统

本次项目针对视频专网做二级安全等级保护，包含对出入边界、前端接入区部防护墙，并新建数据库审计系统、运维安全审计、日志审计系统，从而维护食品专网的安全。

本次安全保护测评事项，主要由施工单位负责整个流程的实施，包含但不限于定级备案、等保服务、测评、机房改造等，合理把控项目进度。

随着使用年限增加，靠外墙的墙体有漏水现象，为了视频专网申请并通过二级等级保护，需要对网络中心机房进行装修，包含不限于：窗户封堵、墙体防水处理，主机房和配线间的物理隔离；主机房的安全防范系统、消防系统建设等。

在改造过程中，如建设单位需要搬迁部分服务器、机柜等设备，施工单位应配合搬迁，如需费用，由中标单位负责，包含在投标报价中。

（四）主要设备清单

- 合同包一:设备产品及技术参数要求（ 核心产品：网络链路 ）

| 序号 | 设备名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高清视频监控系统 |  |  |  |  |
| （1）前端系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素结构化摄像机（含镜头、电源、支架、护罩） | 1、内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸；内置混合补光灯，支持混合补光，在低照度环境下，可同时启动红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 2、双镜头均具有不小于400万像素 CMOS传感器；内置GPU芯片；内置≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个风扇； 3、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms； 4、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；信噪比不小于60dB； 5、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能； 6、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度均不小于1400TVL； 7、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；支持单场景同时检出不少于40张人脸图片； 8、内置eMMC存储，支持开启、关闭eMMC保护功能； 9、不低于IP66防护等级； 10、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 11、采用金属外壳，下置藏线盒，内置≥1颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个风扇。 | 11 | 台 |
| 2 | 400万像素超低照度高清球机 | 1、摄像机具体两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频图像分辨率不小于2560×1440； 2、支持35倍光学变倍,最低照度：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx, 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 3、设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备可进行偏移自动校正，校正后与原位置偏差角度应不大于0.05°； 4、设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加； 5、设备具备布控预置位功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置布控预置位，可对预置场景中的出现的布控名单中的机动车； 6、设备具备车辆布控功能，当监控画面中出现布控名单中的机动车时，可触发报警并跟踪，布控名单中可添加10000个号牌信息； 7、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍； 8、设备可显示行人、非机动车的属性；可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆； 9、支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB SD卡； 10、摄像机具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出； 11、设备具备遮挡跟踪功能，当设备跟踪的人员目标全身被遮挡时，人员目标在4s以内重新出现在监控画面中，设备可继续进行跟踪； 12、设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当设备监控画面中出现布控名单中的机动车时，设备可触发报警并跟踪，客户端软件可自动调用显示正在进行跟踪设备的监控画面。 | 41 | 台 |
| 3 | 400万像素超低照度高清球机（违停抓拍） | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片，摄像机内置镜头，支持32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm； 2、视频输出支持2592×1520@30fps，2048×1536@30fps，分辨力不小于1600线； 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%； 5、设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为400米； 6、可识别不低于300种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%； 7、可识别不低于5000种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%，可识别15种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于99%； 8、可识别18种车型，包括两厢轿车、三厢轿车、微型轿车、SUV、MPV、大型货车、小型货车、皮卡车、面包车、大型客车、小型客车、集装箱卡车、微卡、栏板卡、渣土卡、油罐车、混凝土搅拌车、轿跑。车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%； 9、设备接收到布控命令后，区域内出现悬挂布控车牌的车辆时，可触发报警并进行水平360°跟踪； 10、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67； 11、设备运动结束静止在某个位置，当水平和垂直方向受到外力发生偏移时，设备进行偏移自动校正后停止位置与原位置之间偏差角度应不大于0.1°； | 5 | 台 |
| 4 | 全球鹰眼 | 1、自带镜头，另配≥4个图像采集模块，可输出≥1路主视频图像和≥4路辅视频图像。视频分辨率：主视频：4906×2160；辅视频：5520×2400，内置GPU芯片，靶面尺寸为1/1.8" ，全景摄像机采用≥4个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用≥1个 1/1.8＂8MP CMOS； 2、主视频支持不小于45倍光学变倍，彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux，支持宽动态不小于106dB； 3、支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S，水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°； 4、支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入，1路输出接口； 5、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓； 6、具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等； 7、具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作； 8、产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整。 9、具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃； 10、具备AR标签防漂移功能，设备调教或者转动时，AR标签与标记物体保持相对静止；具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览； 11、可对距设备100米处的人脸进行抓拍； 12、支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。 | 3 | 台 |
| 5 | 补光灯 | 1、≥16颗大功率暖光LED频闪灯；三车道环境补光灯； 2、最佳补光距离16m～25m；最大功率≤30W； 3、补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设； 4、频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节； 5、支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭； 6、支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设。 | 10 | 台 |
| 6 | 电源防雷器 | 1、二合一防雷器（SPD）两端口，串联保护； 2、标称电压Un:12VDC，最大持续工作电压Uc:26.8VDC，传输速率：10/100M； 3、标称放电电流In:2.5KA，最大放电电流Imax：5KA，保护水平Up:≤100V,插损：≤0.5dB； 4、标准工作电压220VAC，最大持续工作电压275VAC，工作频率43~67H； 5、最大放电电流(8/20 μs)Imax:40KA，； 6、（残压值L-N(40kA @8/20 μs) ≤100V，； 7、续流遮断试验 L-N Ifi：275V 50Hz 3KA 续流能够自熄。 | 59 | 个 |
| 7 | 智能设备箱 | 1、监控箱结构为露天防雨箱设计，采用优质工程级冷轧镀锌板精密折弯成型，主体采用先进的激光焊接和电阻焊，结构稳固、可靠；表面选用优质户外专用涂料，耐酸碱腐蚀，不怕酸雨、油气污渍；表面光洁，不易生锈、粉化；应设计有防雨帽，顶部弧状设计,雨水冲刷清洁干净,箱帽一体化成型，无接缝设计，强度大、耐冲击、不漏水；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号；防护等级要求≥IP55；箱体采用镀锌板材质，厚度≥1.2mm，箱内尺寸（不含防雨帽）：≥350mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)； 2、箱体内部包含63A空开、标称20KA电源防雷器、智能控制终端、配电插座单元、光纤盘、后备电源模块、风扇、箱门开关，箱内单元采用导轨式安装、接线方便，每个单元均可独立更换； 3、具有支持供电电压、电流、功率检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警； 4、提供≥5路AC220V交流输出，最大支持功率≥1000W，提供≥3路12V直流输出、2路干接点输入接口、1路10M/100M电口、1路RS232、1路RS485接口； 5、可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警；可通过客户端显示网络传输设备工作状态并设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启，重启次数可设置；可通过客户端显示补光灯工作状态并设置定时/手动开启； 6、支持温度检测、防雷状态检测、风扇工作状态检测，支持通过客户端显示箱门状态并设置箱门布防撤防；具有后备电源，设备断电时可继续供电； 7、交流输出接口具有定时控制、远程控制功能，可远程设定工作模式。 | 59 | 个 |
| 8 | 抱杆支架/墙装支架 | 定制 | 3 | 根 |
| 9 | 抱杆悬臂/墙装悬臂 | 定制的抱杆悬臂或墙装悬臂要求如下：悬臂长度应≥1m，根据现场情况安装在现场已有的电杆或水泥电杆或路灯杆或墙体上，选定悬臂类型及长度，要确保监控摄像机监控视角合理、监控范围满足需求；杆件壁厚不小于3mm；挑臂钢管末端不小于Φ63mm。 | 6 | 根 |
| 10 | 监控立杆（H6-L1） | 1、悬臂杆长1-3m：高6m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥4mm；挑臂钢管末端≥Φ76mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 | 9 | 根 |
| 11 | 监控立杆（H6-L2） | 1、悬臂杆长1-3m：高6m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥4mm；挑臂钢管末端≥Φ76mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 | 28 | 根 |
| 12 | 监控立杆（H6-L3） | 1、悬臂杆长1-3m：高6m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥4mm；挑臂钢管末端≥Φ76mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 | 5 | 根 |
| 13 | 监控立杆（H6.5-L1） | 1、悬臂杆长1-3m：高6.5m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥4mm；挑臂钢管末端≥Φ76mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 4、传输设备应安装在全封闭金属机箱内，机箱配置出线口、密封圈、锁及安装支架，符合IP66以上防护等级要求。 | 2 | 根 |
| 14 | 监控立杆（H6.5-L2） | 1、悬臂杆长1-3m：高6.5m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥4mm；挑臂钢管末端≥Φ76mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 4、传输设备应安装在全封闭金属机箱内，机箱配置出线口、密封圈、锁及安装支架，符合IP66以上防护等级要求。 | 6 | 根 |
| 15 | 监控立杆（H6.5-L3） | 1、悬臂杆长1-3m：高6.5m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥4mm；挑臂钢管末端≥Φ76mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 4、传输设备应安装在全封闭金属机箱内，机箱配置出线口、密封圈、锁及安装支架，符合IP66以上防护等级要求。 | 1 | 根 |
| 16 | 砼基础 | ≥1.0m×1.0m×1.0m（含开挖、水泥砼浇筑） | 51 | 套 |
| 17 | 基础钢筋球笼 | ≥4M24×950 | 51 | 套 |
| 18 | 立杆基础接地体 | ≥含2M镀锌角铁：50×50×5，2M镀锌扁钢40×5； | 51 | 套 |
| 19 | 窨井（含钢纤维混凝土井盖） | ≥600*600*600 | 51 | 个 |
| 20 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 453 | 米 |
| 21 | 摄像机/补光灯电源线 | RVV 3×1.0 | 887 | 米 |
| 22 | 主电源线 | RVV 3×1.5 | 2514 | 米 |
| 23 | 主电源线 | RVV 3×2.5 | 1618 | 米 |
| 24 | 主电源线 | BVV2*4 | 250 | 米 |
| 25 | 主电源线 | BVV2*6 | 1950 | 米 |
| 26 | PVC管敷设（φ25） | 开挖、回填、架空 | 6709 | 米 |
| 27 | PE管 | φ25 | 95 | 米 |
| 28 | 破土路及恢复 | 含开挖、回填 | 1859 | 米 |
| 29 | 破水泥路及恢复 | 含开挖、回填 | 29 | 米 |
| 30 | 架空敷设（含钢丝绳） | （含钢丝绳） | 3463 | 米 |
| 31 | 沿墙敷设 |  | 1358 | 米 |
| 32 | 杆件涂漆 |  | 2 | 项 |
| 33 | 辅材 | 胶带、水晶头、接地线等等 | 8 | 批 |
| 34 | 电表开户 | 向供电公司申请安装 | 68 | 个 |
| （2）摄像机线路接入 |  |  |  |  |
| 1 | 网络链路租赁 | ≥视频专网上行50M | 58 | 条/5年 |
| 二、人像卡口系统 |  |  |  |  |
| （1）前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素人脸抓拍摄像机（含镜头、电源、支架、护罩） | 1、设备具有≥1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2； 2、 摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置不少于2个GPU芯片； 3、两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线；支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、设备有≥8个补光灯，其中特写摄像机的每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块；设备支持混合补光，可对红外灯及白光灯进行选择性开启； 5、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 6、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 7、设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍； 8、设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图；设备支持创建10个人脸库，可导入不少于15万张人脸图片。 9、设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于120×120的人脸图片； 10、支设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s； 11、设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分；12、设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。 | 20 | 台 |
| 2 | 电源防雷器 | 1、标称电压Un:12VDC，最大持续工作电压Uc:26.8VDC，传输速率：10/100M； 2、标称放电电流In:2.5KA，最大放电电流Imax：5KA，保护水平Up:≤100V,插损：≤0.5dB； 3、标准工作电压220VAC，最大持续工作电压275VAC，工作频率43~67H； 4、最大放电电流(8/20 μs)Imax:40KA，； 5、（残压值L-N(40kA @8/20 μs) ≤100V，； 6、续流遮断试验 L-N Ifi：275V 50Hz 3KA 续流能够自熄。 | 13 | 个 |
| 3 | 不锈钢设备箱 | ≥350（宽）*500（高）*250（深），含排插5位，空开 | 13 | 个 |
| 4 | 抱杆支架/墙装支架 | 定制 | 6 | 根 |
| 5 | 抱杆悬臂/墙装悬臂 | 定制的抱杆悬臂或墙装悬臂要求如下：悬臂长度应≥1m，根据现场情况安装在现场已有的电杆或水泥电杆或路灯杆或墙体上，选定悬臂类型及长度，要确保监控摄像机监控视角合理、监控范围满足需求；杆件壁厚不小于3mm；挑臂钢管末端不小于Φ63mm。 | 5 | 根 |
| 6 | 监控立杆（H3.5-L1） | 1、悬臂杆长1-3m：高3.5m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥3.5mm；挑臂钢管末端≥Φ60mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 | 5 | 根 |
| 7 | 监控立杆（H3.5-L2） | 1、悬臂杆长1-3m：高3.5m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥3.5mm；挑臂钢管末端≥Φ60mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 | 3 | 根 |
| 8 | 砼基础 | ≥1.0m×1.0m×1.0m（含开挖、水泥砼浇筑） | 8 | 套 |
| 9 | 基础钢筋球笼 | ≥4M24×950 | 8 | 套 |
| 10 | 立杆基础接地体 | ≥含2M镀锌角铁：50×50×5，2M镀锌扁钢40×5； | 8 | 套 |
| 11 | 窨井（含钢纤维混凝土井盖） | ≥600*600*600 | 8 | 个 |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 155 | 米 |
| 13 | 摄像机/补光灯电源线 | RVV 3×1.0 | 155 | 米 |
| 14 | 主电源线 | RVV 3×1.5 | 344 | 米 |
| 15 | 主电源线 | RVV 3×2.5 | 160 | 米 |
| 16 | PVC管敷设（φ25） | 开挖、回填、架空 | 504 | 米 |
| 17 | PE管 | φ25 | 20 | 米 |
| 18 | 破土路及恢复 | 含开挖、回填 | 299 | 米 |
| 19 | 架空敷设（含钢丝绳） | （含钢丝绳） | 5 | 米 |
| 20 | 沿墙敷设 |  | 200 | 米 |
| 21 | 辅材 | 胶带、水晶头、接地线等等 | 1 | 批 |
| 22 | 电表开户 | 向供电公司申请安装 | 5 | 个 |
| 23 | 工业级交换机 | 8口 | 7 | 台 |
| （2）摄像机线路接入 |  |  |  |  |
| 1 | 网络链路租赁 | ≥视频专网上行50M | 11 | 条/5年 |
| 三、车辆卡口系统 |  |  |  |  |
| （1）卡口系统前端主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清卡口抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 3、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 4、支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光； 5、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；视频帧率：在1～25fps可调；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 6、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 7、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%； 8、支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97%； 9、支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测；支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点；支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动；支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图； 10、设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%； 11、设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99% 12、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 13、支持除固定OSD叠加外，还可叠加设备点位标注的独立OSD、以及设备调试状态的滚动OSD； 14、设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。 | 10 | 台 |
| 2 | 高清网络摄像机（含镜头、电源、支架、护罩） | - 内置双镜头，通道1靶面不低于1/1.8英寸，通道2靶面不低于1/2.7英寸，内置GPU芯片； 2、内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲； 3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 4、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像； 5、通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps； 6、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能； 7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 8、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 | 4 | 台 |
| 3 | LED补光灯 | 1、LED灯数量：1W高亮度LED灯珠≥36颗； 2、控制：常亮/时控开关/光敏控制； 3、等级≥IP65，室内外通用； 4、工作电压：AC220V。 | 10 | 只 |
| 4 | 二合一频闪爆闪灯 | 1、≥24颗LED灯珠； 2、可通过软件记录记录闪光灯闪光次数；可通过RS485进行远程升级； 3、最大功耗≤48W（补光灯在频闪模式下，亮度等级设置为255）； 4、闪光指数GN≥64m；最小回电时间≤50ms； 5、支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级； 6、支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式； 7、具有LED和气体灯管两种光源，支持可见光补光，红外补光。 | 20 | 只 |
| 5 | 支架 | 万向节 | 44 | 个 |
| 6 | 工业级交换机 | 1、交换容量≥192Gbps，包转发速率≥15Mpps，整机固化千兆端口数≥8个，千兆SFP光口≥2个 2、支持LLDP，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口隔离(聚合组端口最大8个端口)和端口安全，支持STP/RSTPMSTP，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 3、支持802.1Q VLAN最大4K个，支持基于MAC的VLAN，GUEST VLAN； 4、支持DHCP Relay、DHCP Client、DHCP Snoopin、DHCP Snooping Option82； 5、支持静态路由、动态RIP，支持IPv4和IPv6双协议栈，支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6； 6、静态MAC配置，支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持16K)； 7、支持Diff-Serv QoS，WRR/HQ-WRR等队列调度机制，802.1p、DSCP优先级映射； 支持用户分级管理和口令保护，支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道，支持SSL，保障数据传输安全，支持可控IP地址的FTP登录和口令机制。 | 3 | 台 |
| 7 | 工业级光纤收发器 | 1、支持≥4个RJ45以太网口和1个光口（支持单模单纤）； 2、支持 IEEE802.3/802.3u/802.3x存储转发方式； 3、支持≥10/100M,全/半双工，MDI/MDI-X自适应功能； 4、支持光链路和电链路连接/活动状态指示； 5、泄露电流≤0.2mA。 | 3 | 对 |
| 8 | 终端服务器 | - 设备具有≥8个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P8与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别于G1、G2处于同一网段)； 2、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间； 3、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台； 4、对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 5、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 6、设备具有≥2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键； 7、支持对网络接入和转发流量进行监控统计，并可在web客户端进行查询与展示； 8、摄像机与客户端分别连接设备的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 | 2 | 台 |
| 9 | 车辆检测器 | 1、支持≥8路线圈接入； 2、支持≥2路RS485，一路MINUSB接口； 3、支持灵敏度及线圈频率可调；支持红绿灯信号接入； 4、最大响应时间：46±1.4ms； 5、支持线圈到达、离开抓拍；支持车辆行驶方向(正行、逆行)判断； 6、支持线圈状态检测； 7、捕获率不小于99%； 8、测速范围0～250KM/h，测速精度0～200KM/H时，－4%，200～250KM/H时，－6%； 9、支持单线圈模式、双线圈模式、三线圈模式。 | 2 | 台 |
| 10 | 抱杆主机箱 | 1、尺寸：≥600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深）； 2、标配【只包含强电模块】； 3、安装基于 19 英寸标准结构设计，有18U 安装空间，具有良好的安装通用性。 | 2 | 个 |
| 11 | 设备箱 | 不锈钢：≥600*600*300 | 2 | 个 |
| 12 | 电源防雷器 | 1、标称电压Un:12VDC，最大持续工作电压Uc:26.8VDC，传输速率：10/100M； 2、标称放电电流In:2.5KA，最大放电电流Imax：5KA，保护水平Up:≤100V,插损：≤0.5dB； 3、标准工作电压220VAC，最大持续工作电压275VAC，工作频率43~67H； 4、最大放电电流(8/20 μs)Imax:40KA，； 5、（残压值L-N(40kA @8/20 μs) ≤100V，； 6、续流遮断试验 L-N Ifi：275V 50Hz 3KA 续流能够自熄。 | 4 | 个 |
| 13 | 排插 | ≥五位，10A | 4 | 个 |
| 14 | 八角悬臂杆（H6.5 L10） | 1、悬臂杆长9-12米：高6.5米；立柱底部Φ340mm,立柱顶部Φ280mm，立柱壁厚≥8mm；挑臂钢管末端Φ110mm，挑臂壁厚≥5mm；基础预埋件：M36*8*1800mm，M36钢筋螺纹必须清晰；开挖基础尺寸：1600mm*1800mm*2000mm，并用C25混凝土浇筑； 2、材料要求：立柱及挑臂钢材材质使用Q235B，结构用钢满足（碳素结构钢）（GB700-88）的规定，安装螺栓采用普通A级M16国际系列产品；高强级螺栓采用10.9级，接触面为喷砂，抗滑系数为0.45,钢筋Ф为HPB235级。 | 4 | 根 |
| 15 | 八角悬臂杆砼基础（H6.5L9-12） | 砼基础：≥1600mm*1800mm*2000mm | 4 | 套 |
| 16 | 八角悬臂杆基础预埋件（H6.5L9-12） | 地角螺栓：≥8M36*1800mm； | 4 | 套 |
| 17 | 立杆基础接地体 | 含2M镀锌角铁：≥50mm×50mm×5mm，2M镀锌扁钢40mm×5mm； | 4 | 套 |
| 18 | 窨井（含钢纤维混凝土井盖） | ≥600*600*600 | 17 | 个 |
| 19 | 检测线圈（含线、路面开槽、沥青灌封） | FVN49/0.26高温电子线 | 8 | 个 |
| 20 | 馈线 | RVVSP6*1.5 | 308 | 米 |
| 21 | 通讯线 | RVVSP2*0.5 | 184 | 米 |
| 22 | 主电源线 | BVV2*4 | 1180 | 米 |
| 23 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 199 | 米 |
| 24 | 摄像机/补光灯电源线 | RVV 3×1.0 | 630 | 米 |
| 25 | PVC管敷设（φ50） | PVCφ50 | 170 | 米 |
| 26 | PVC管敷设（φ25） | PVCφ25 | 990 | 米 |
| 27 | 镀锌钢管 | φ110 | 20 | 米 |
| 28 | PE管 | φ25 | 30 | 米 |
| 29 | 破土路及恢复 | 含开挖、回填 | 620 | 米 |
| 30 | 架空敷设（含钢丝绳） |  | 540 | 米 |
| 31 | 沿墙敷设 |  | 20 | 米 |
| 32 | 弃渣 |  | 23.04 | 平方 |
| 33 | 辅材 | 胶带、水晶头、接地线等 | 2 | 批 |
| 34 | 电表开户 | 向供电公司申请安装 | 2 | 个 |
| （2）网络链路 |  |  |  |  |
| 1 | 网络链路租赁 | ≥视频专网上行50M | 5 | 条/5年 |
| 四、停车场系统改造 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口摄像机 | - 摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS； 2、最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换； 3、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；视频压缩标准：H.264/M_JPEG；图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)； 4、接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1个开关量输入，≥2路继电器输出，≥2个内置LED灯； 5、样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 6、 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 7、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光≥200lux，晚上≤30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； - 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 9、支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能；支持图像、视频防篡改功能； 10、支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。 | 6 | 台 |
| 2 | 摄像机立柱 | 1、立柱高度：≥1.3米；立柱直径：≥60mm；1.3米处可安装一体机 | 6 | 根 |
| 3 | 联网设备 | 1、1个Console、1个GE-TX（WAN）、8个GE-TX（LAN）； 2、8路/实时4M加密码流处理能力； 3、整机功耗≤20W； 4、支持DHCP server/client/relay、PPPoE server/client、PPPoA server/client、NAT、路由策略、静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP； 5、支持IKE、IPSec、L2TP、PPTP、GRE 、VRRP； 6、支持ACL、基于域的状态防火墙。 | 3 | 台 |
| 4 | 网络线 | 六类线 | 60 | 米 |
| 5 | 电源线 | BV1.0 | 60 | 米 |
| 6 | PVC管 | φ25 | 60 | 米 |
| 7 | 系统调试 |  | 3 | 项 |
| 五、视频共享平台扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 云计算管理节点 | 1、2U单路标准机架式服务器； 2、CPU：≥1颗海光7163（16核，2.4GHz）； 3、内存：≥32G*3 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4、硬盘：≥2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，6块1.8T 10K 2.5寸 SAS 硬盘； 5、阵列卡：RAID_2G卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； 6、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 7、网口：≥2个千兆电口，2个万兆光口； 8、其他接口：≥1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口； 9、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 2 | 台 |
| 2 | 云计算计算节点 | 1、2U双路标准机架式服务器； 2、CPU：≥2颗海光7169（24核，2.2GHz）； 3、内存：≥32G*8 DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存； 4、硬盘：≥2块600G 10K SAS硬盘, 1块960G SSD硬盘，4块4T 7.2K 3.5寸 SATA 硬盘； 5、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10； 6、PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽； 7、网口：≥2个千兆电口，4个万兆光口； 8、其他接口：≥1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口； 9、电源：标配1200W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 。 | 3 | 台 |
| 3 | 云计算软件 | 1、支持国产化服务器虚拟化，包含但不限于：海光芯片、ARM（华为）芯片、ARM(飞腾)芯片； 2、支持IP-SAN、FC-SAN部署，存储双活双控； 3、支持对虚拟机进行资源计量，展示平均CPU使用率、平均物理内存使用量、磁盘空间容量、网络传入/传出流量等信息，并以图形化进行展示；支持设置虚拟机的最长到期时间，虚拟机到期后自动关机，数据不会丢失，申请延期后可正常对虚拟机进行操作； 4、支持在线的虚拟机迁移，可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下，自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机或存储之间迁移，（视频）业务中断时间不超过5秒； 5、支持虚拟机热迁移，虚拟机可进行无缝迁移至其他宿主机，业务１秒以内恢复正常； 6、支持虚拟机快照功能，可对虚拟机手动或基于策略做快照，支持快照删除与恢复；支持流媒体的弹性伸缩，在流媒体服务集群资源使用率达到阈值，可自动添加或移除流媒体服务，自动分担、平衡流媒体业务流量； 7、支持应用虚拟IP（VIP）创建、删除，安全组访问策略自动放通应用VIP； 8、支持网络资源信息的概况和展示，包括基本信息、网络端口、端口bond类型、地址池、网络重置等。其中基本信息包括网络名称、网络地址、网关、网络类型，地址使用情况等信息；网络端口包括名称、类型、固定IP、状态信息；地址池包括起始地址、结束地址、总量、已使用IP、剩余IP等信息； 9、支持多个网卡绑定（带宽聚合）实现网络带宽的负载均衡，避免网络单点故障问题；平台支持对虚拟机、节点进行远程管理，远程管理的会话信息进行加密保护； 10、支持流媒体的弹性伸缩，在流媒体服务集群资源使用率达到阈值，可自动添加或移除流媒体服务，自动分担、平衡流媒体业务流量。 | 1 | 套 |
| 4 | 存储设备 | 1、2.5寸，冗电；双控，共配置两颗处理器、≥32GB内存、≥8*10GbISCSI光口、≥4个12G SAS扩展口； 2、配置快照、精简配置等，支持数据分层、双机双活、远程复制等； 3、配置≥20块 1.2TB 10K SAS盘。 | 1 | 台 |
| 5 | 千兆交换机 | 1、全网管三层交换机，机架式，≥24个千兆电口，≥8个复用的千兆SFP光口，≥4个万兆SFP+光口； 2、≥1个业务扩展槽，≥2个电源模块槽位，≥2个风扇模块槽位，交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps； 3、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |
| 6 | 万兆交换机 | 1、全网管三层交换机，机架式，≥48个1G/10G SFP+光接口，≥2个40G QSFP+光接口，≥1个console口，≥1个usb接口，≥1个带外管理网口； 2、≥2个业务扩展槽，≥2个电源模块槽位，≥2个风扇模块槽位，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps； 3、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |
| 7 | 光模块 | 1、万兆多模双纤光模块，TX850nm/10G,RX850nm/10G,LC,多模双纤双向,距离300m,0～70℃，SFP； | 32 | 个 |
| 8 | 光纤跳线 | 1、LC-LC多模跳线,OM4,双工,5米,符合ISO60332-1的LSZH防火等级； | 30 | 根 |
| 9 | PC端人脸采集摄像机 | 1、≥200万USB摄像机； 2、传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS； 3、总像素:1920(水平)×1080(垂直)；最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)； 4、镜头: 定焦：6 mm/2.1 mm可选； 5、出线长度:≥2m； 6、视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps； 7、信噪比:大于62dB； 8、视频输出:USB2.0；音频输入:内置MIC； 9、工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结)；电源供应:DC5V±15%（USB接口）。 | 50 | 台 |
| 10 | 人脸认证登入定制开发 | 支持现有视频共享平台人脸认证登入功能，支持按用户权限获取平台功能，含硬件。 | 1 | 项 |
| 11 | 视频共享平台扩容 | 共享平台路数及车道数扩容，监控路数扩容≥2000路，车道扩容≥1000路 | 1 | 套 |
| 六、地理信息数据系统 |  |  |  |  |
| （1）数据及平台建设 |  |  |  |  |
| 1 | 地理信息数据管理平台 | 1、数据展示；集中展示各类数据、服务、资讯和应用，是平台对外展示的窗口； 2、服务管理：平台服务管理、平台服务注册、本地服务发布、服务使用审核、注册服务申请审批； 3、用户管理：用户管理、角色管理、用户注册审批、服务授权查询； 4、系统监控：服务监控、服务查询、黑名单管理、平台监控、平台消息、日志管理。 5、平台支持基于NGINX的分层次GIS数据分析提取；。 6、平台支持基于NGINX的OGC服务； 7、平台具备良好的二三维一体化能力，能满足对二维、三维需求； 8、平台应能与三明市局的地理信息平台进行无缝衔接，实现与市局互联互通。 | 1 | 套 |
| 2 | 影像数据服务 | 提供行政范围内1米或0.5米及以上等分辨率影像地图服务。对高分影像数据经镶嵌、拼接等处理，并与电子地图中的地名、兴趣点等要素进行集成，形成影像地图，对其切片处理，并进行网络发布。 | 1 | 套 |
| 3 | 背景地图服务 | 基础背景底图服务（矢量电子地图服务）是针对在线浏览和标注的需要，对矢量数据、高程数据和地名地址进行内容选取组合所形成的数据集，经符号化处理、图面整饰后可形成的重点突出、色彩协调、符号形象、图面美观的各类地理底图，可用于在线浏览、专题标图，也可供用户下载后打印输出或作为文档插图。本项目重点生产18-20级这3个级别，相应的比例尺为1:2257、1:1128.5和1:564.25，采用1:500数据成果。 | 1 | 套 |
| 4 | POI兴趣点数据 | 提取和整合境内的行政地名和自然地名，其中行政地名包括省、市、县、乡镇街道和行政村（社区）的名称，自然地名包括自然村名、水系、山脉山峰等，提取后的地名数据以切片的方式提供服务，地名的空间定位以服务接口的方式提供。 | 1 | 套 |
| 5 | 三级行政区划数据 | 同时提供区划自定义功能，可以生成自定义区划数据，如辖区等。 | 1 | 套 |
| 6 | 居民地数据 | 提供房屋面和房屋楼层矢量动态数据。 | 1 | 套 |
| 7 | 警用专题数据融合建库 | 对警用专题数据（如视频监控数据、辖区数据、公安地址数据、红绿灯、卡口等进行融合建库） | 1 | 套 |
| 8 | 警用专题地理信息数据采集、整理建库 | 采集中心城区的楼门牌、重点单位、视频监控设施等专题信息，并在基础地理信息数据库上检核、整理、入库。 | 1 | 套 |
| 9 | 基础地理信息数据整理、更新补充 | 建库标准整理已有数据，外业更新中心城区的地形要素、补充采集缺失地形要素，并整理入库(数据来源于建宁县自然资源局，采购单位配合数据申请) | 1 | 套 |
| 10 | 真三维倾斜摄影 | 采用无人机倾斜摄影等手段对测区采集多视角航空影像，通过空三加密构建三维模型，并进行自动纹理贴图，生产出带真实纹理信息的高精度三维模型。生产范围为重点管辖区域和安防区域。 | 6 | km² |
| 11 | GIS引擎 | 1、提供基于二三维一体化技术的GIS引擎，从底层产品、数据管理、数据符号、数据分析等层面实现了二维与三维的一体化管理与应用； 2、平台支持基于nginx的分层次GIS数据分析提取。 | 1 | 套 |
| 12 | 服务器 | 2U机架式 ≥16核2.1G¦双电 32G¦2.4T 10K*4¦SR430C | 2 | 台 |
| （2）可视化指挥应用平台 |  |  |  |  |
| 1 | 可视化指挥应用平台 | 1、提供场景呈现交互控制能力：为场景呈现过程提供大屏显示控制，使场景汇报人员与大屏形成良好的互动； 2、提供应用该服务支撑能力：为场景呈现内容所需的拓扑展现服务、业务组件服务、GIS服务、流媒体服务； 3、提供数据采集能力：为场景中的数据采集过程提供多协议统一接入、数据抓取等服务，为场景提供丰富、实时的动态数据； 4、提供系统管理能力：为运行环境提供日志管理、系统自身管理等功能，使运行环境可监控、可管理。 | 1 | 套 |
| 2 | 视频监控子系统 | 1、对摄像头的空间位置分布和实时状态进行监测和可视化管理，支持详细信息查询。 2、接入视频监控系统，根据厂商提供的视频接口解析视频，对视频进行展示； 3、集成重点单位点位数据、实时警情数据，可按需调取重点单位及重点单位周边的视频监控信息实时上图展示；结合关注警情位置，调取周边视频监控点视频上图展示。 | 1 | 套 |
| 3 | 特勤管理子系统 | 1、对接视频监控系统，用于支持安保路线视频服务； 2、基于地理信息系统，实现“核心安保圈”、“内围安保圈”、“外围安保圈”三级安保防护圈的可视化展示，及相对应的视频监控数据的调取查阅； 3、支持制定多条安保路线制定； 4、可支持基于安保路线沿线视频监控调取查阅，支持9路以下视频监控调用； | 1 | 套 |
| 4 | 警力分布应用子系统 | 1、对接警车、警员定位终端，可支持实时查看警车、警员的定位及轨迹信息，查看实时警力资源分布； | 1 | 套 |
| 5 | 渲染工作站 | 1、渲染主机功能/技术要求：CPU：≥配置intel W-2145，8核，3.7G 主频； 2、内存：不低于32G ECC 内存； 3、硬盘：不低于256GB SSD； 4、显卡：不低于16GB显存，处理器显示接口支持4个DisplayPort。 | 1 | 套 |
| 七、安全系统 |  |  |  |  |
| （1）安全建设 |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙（出口边界） | 1、标准1U机架式设备，网络接口≥6个千兆电口，≥2万兆光口，网络吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥2.5Gbps，并发连接数≥200万，新建连接数≥12万； 2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能，以实现不同的数据走不同的外网线路的自动选路功能； 3、设备符合公共安全视频监控联网的技术要求；需通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统新型传输、交换、控制技术要求》的证书或者检测报告； 4、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制； 5、支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义； 6、具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上；具备独立的WEB防御特征库，特征库数量在3500条以上； 7、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击； 8、设备支持勒索软件防护功能，设备支持网端云联动功能； 9、支持压缩文件查杀，支持业务防护场景，自动查杀服务器对外流量； 10、支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险； 支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； 11、支持设备排障界面展示丢包信息包含具体模块、相关策略、原因和排障建议等； 12、为保证防火墙系统的技术先进性，所投防火墙系统，采用分布式异常检测网络数据量的技术。 | 1 | 台 |
| 2 | 下一代防火墙（前端接入区） | 1、标准1U机架式设备，网络接口≥6个千兆电口，≥2万兆光口，网络吞吐量≥35 Gbps，应用层吞吐量≥2.6Gbps，并发连接数≥220万，新建连接数≥20万； 2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能，以实现不同的数据走不同的外网线路的自动选路功能； 3、设备符合公共安全视频监控联网的技术要求；需通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统新型传输、交换、控制技术要求》的证书或者检测报告； 4、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制； 5、支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义； 6、具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上；具备独立的WEB防御特征库，特征库数量在3500条以上； 7、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击； 8、设备支持勒索软件防护功能，设备支持网端云联动功能； 9、支持压缩文件查杀，支持业务防护场景，自动查杀服务器对外流量；支持自定义内网DNS服务器地址，避免僵尸网络检测误判DNS服务器； 10、支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险； 11、支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； 12、支持设备排障界面展示丢包信息包含具体模块、相关策略、原因和排障建议等； 13、支持多ISP线路接入，支持链路主备切换和自动负载均衡，支持ARPing、Ping、HTTPing等多种方法进行链路状态检测。 | 1 | 台 |
| 3 | 数据库审计系统 | - 标准1U机架式设备，网络接口≥6个千兆电口、≥2个千兆光口，内置≥2T B SATA硬盘，SQL处理能力≥10000条SQL语句／S，日志存储≥10亿条； 2、支持旁路镜像模式部署，支持多点联合部署，支持集中管理；数据库审计产品可集中管理多台审计设备审计事件的存储、分析，实现统一采集数据、统一配置、统一报表、统一查询，支持旁路主动发rest包阻断技术，可灵活针对IP、端口、业务系统做精准阻断； 3、支持Oracle数据库、SQL-Server数据库、DB2数据库、MySQL数据库、informix数据库、达梦数据库、人大金仓数据库等业界主流数据库审计，支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作； 4、支持白名单审计功能，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。白名单策略包括SQL模版、URL地址、数据库条件三大类，包含源IP、业务系统、生效时间、SQL模版、URL地址、客户端程序、数据库用户、数据库名、表名、操作类型等细分策略； 5、支持数据库审计SQL模版，支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间； 6、为保障数据库安全，内置SQL安全规则，包括：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember 提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等； 7、支持自定义报表拖拽功能可以随意拖拽用户预期的统计报表，帮助用户提升通过高级选项筛选报表的可读性，更方便达到预期效果； 8、为保证数据库安全审计系统的技术先进性，系统采用在海量SQL语句归并技术、分布式数据存储的修复技术。 | 1 | 台 |
| 4 | 运维安全审计（堡垒机） | - 标准1U机架式设备，提供≥6个千兆电口, 可管理资源数≥100个，硬盘容量≥1TB； 2、支持windows系统、linux/unix系统、网络设备，支持KVM、Vmware、数据库、http/https等类型； 3、支持Windows AD域账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号； 4、同时支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、usbkey、动态口令认证； 5、支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式； 6、支持访问控制，支持用户访问时间策略、资源访问时间策略、用户IP地址策略； 7、支持对访问进行审批，支持自定义多级审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批流程可以指定通过投票数，用户访问关键设备需相关审批人逐级审批通过才允许访问； 8、支持紧急运维流程，当运维人员需对目标设备进行紧急运维时，可通过紧急运维流程直接访问目标设备，同时记录为紧急运维工单，便于相关审批人事后对该流程进行确认以及审计员事后查看； 9、支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCAL、WORD、PDF、HTML等格式导出； 10、支持日志防溢出功能，当磁盘空间达到阈值时，可设置停止记录审计日志或日志回滚；支持对常见设备运维操作进行记录（至少包括windows主机、linux/unix主机、网络设备等），审计信息至少包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等信息。 11、支持动态令牌认证，支持在线下载手机动态码生成器，可手动刷新令牌密钥二维码、扫码绑定、支持扫码下载客户端（苹果、安卓）；支持授权关系图，支持Top10授权用户展现，支持Top10授权资源展现。 | 1 | 台 |
| 5 | 日志审计系统 | - 标准2U机架式硬件；所供系统设备必须自带本地存储功能；磁盘容量≥2TB；包含≥100个主机审计许可授权，网络接口：≥6个千兆电口； 2、支持Syslog、Syslog-ng、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、镜像流量等方式采集日志，审计中心可以支持多个日志采集器； 3、支持对日志格式进行标准化操作时，不破坏原始日志内容。从不同设备或系统的日志中抽取相关片段准确和完整地映射至日志的标准字段中，统一格式； 4、支持挖掘不同类型、来源于不同设备或系统的日志或安全事件之间可能存在的关联关系，需支持GUI方式的关联规则设置功能，关联的类型包括基于规则和基于统计的； 5、支持列表的方式展示告警；告警声音设置；告警过滤策略；支持实时监控，滚动显示实时的日志接入信息； 6、支持定义部门和人员的对应关系，支持定义人员与账号的对应关系；（ 7、支持根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如系统管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，安全审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；安全管理员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理； 8、支持DNS、DGA、解码错误、解码失败、解码超时的网络会话分类展现。 9、系统通过国家权威标准测试，通过国标GB/T 20945-2013《信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》（增强级）测试，获得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（日志分析-三级）； | 1 | 台 |
| 6 | 信息安全等级保护整改咨询 | 信息安全等级保护整改咨询 | 1 | 套 |
| （2）物理安全建设 |  |  |  |  |
| （2.1）机房装修 |  |  |  |  |
| 1 | 原装修设备拆除 |  | 1 | 项 |
| 2 | 现场垃圾清运 |  | 1 | 项 |
| 3 | 窗户防水密闭处理 | 原机房窗户双面硅酸钙板双面封堵并双面粉刷 | 12 | ㎡ |
| 4 | 防火玻璃隔断 | 耐火极限1.5h，抗压强度≥1.2kPa | 20 | ㎡ |
| 5 | 防火玻璃门 | 耐火极限1.5h，抗压强度≥1.2kPa | 2.4 | ㎡ |
| 6 | 不锈钢踢脚线 | 亚光高100*1mm厚 | 27 | 米 |
| 7 | 墙面防水涂料三遍处理 | 腻子三道面漆2道 | 95 | ㎡ |
| 8 | 墙面乳胶漆 |  | 95 | ㎡ |
| 9 | 墙面彩钢板 | 单面石膏金属复合彩钢板，A级防火，耐火120分钟，表面0.6mm镀锌钢板+12mm厚进口石膏板。 | 95 | ㎡ |
| 10 | 混泥土挡水墙 | 240mm厚*120mm高，表面刷防水漆 | 8 | 米 |
| （2.2）物理安全主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 200万像素网络红外半球摄像机 | 设备利旧 | 3 | 台 |
| 2 | 摄像机专用电源 | 12V 2A | 3 | 台 |
| 3 | 双门网络门禁控制器 | - 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口≥1个；上行RS485通讯接口≥2个；下行RS485通讯接口≥2个；wiegand通讯接口≥4个；可接入读卡器数量≥12个，其中≥8个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器；报警输入接口≥4个；事件输入接口≥8个；门磁输入接口≥4个；开门按钮接口≥4个；电锁输出接口≥4个；报警输出接口≥4个； 2、主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门； 3、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 | 1 | 台 |
| 4 | 指纹机 | 1、采用光学式CMOS指纹辨识模块，可存储≥5000枚指纹信息，支持1:1（指纹+刷卡模式）与1:N的比对模式（指纹模式），指纹比对时间：1:1≤1秒；1:1000≤1秒；指纹辨识FRR（错误拒绝率）≤0.01%； 2、内置Mifare卡读卡模块，读卡频率≥13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号； 3、卡片识别距离：3~8CM； 4、支持指纹、刷卡、指纹+刷卡三种用户比对模式，内建蜂鸣器声响提示功能，供比对状态提示； 5、采用RS-485通讯传输方式，经过私有加密处理，通讯更加安全； 支持防拆报警功能。 | 1 | 台 |
| 5 | 出门按钮 | 1、结构：塑料面板 2、性能：最大耐电流1.25A 电压250v 3、输出：常开。 | 1 | 台 |
| 6 | 单门磁力锁 | ≥250KG | 1 | 个 |
| 7 | LZ支架 | LZ支架定制 | 1 | 个 |
| 8 | 备用电池 | 12V7AH | 1 | 个 |
| 9 | 三鉴探测器 | 1、可以在安装后禁用外部可见报警 LED 指示灯。 2、符合 EN50130-5 等级 II； 3、对于 UL 认证产品的安装，工作温度为0% 至 85%，无冷凝； 4、工作温度： -30°C 至 +55°C（-20°F 至 +130°F）； 5、高强度 ABS 塑料； 6、防动物*(100磅以下)； 7、当场强小于 30 V/m 时，在 150 MHz 至 2 GHz 的范围内不会产生报警或不用设置临界频率； 8、输出继电器： 固态，受监控，A 形常闭 (NC) 触点，电气额定值：≤100 mA，25 VDC，2.5 W，<20 Ω 闭合防拆开关： 常闭 (NC) 触点（护盖开），电气额定值：≤100mA，25 VDC，2.5 W防拆开关电路连接到 24 小时保护电路。 | 1 | 个 |
| 10 | 探测器支架 | 配套 | 1 | 个 |
| 11 | 报警主机 | ≥6防区 | 1 | 台 |
| 12 | 报警键盘 | 专用键盘 | 1 | 个 |
| 13 | 报警主机充电电池 | 12V7AH | 1 | 个 |
| 14 | 声光报警 | 声光警号 | 1 | 个 |
| （2.3）机房消防 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 含:钢瓶、容器阀、虹吸管、压力表、箱体、喷嘴、电磁阀、压力讯号器、不锈钢连接软管 | 2 | 组 |
| 2 | 灭火药剂 | 七氟丙烷 | 210 | Kg |
| 3 | 机械式泄压口 |  | 1 | 套 |
| 4 | 智能型光电感烟火灾探测器 | 1、工作环境：室内，温度-10℃~+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）； 2、工作电压：总线24V； 3、工作电流：监视状态：＜300uA,报警状态：＜1.5mA； 4、工作指示：状态指示灯，巡检时闪烁，报警时常亮； 5、接线方式：二线制。 | 2 | 只 |
| 5 | 智能型定温火灾探测器 | 1、工作电压:24VDC(脉冲调制)； 2、工作电流:监视状态<300uA,动作状态<1.5mA； 3、工作指示:红色状态指示灯(巡检时闪亮，报警时常亮)； 4、壳体材料:阻燃ABS(vo)，白色； 5、报警温度:A2(54℃一70℃)/灵敏度三级可调； 6、外形尺寸:直径100mm，高56mm(带底座)； 7、接线方式:无极性两线制(L1,L2)； 8、使用环境:室内，温度一10℃一+55℃，相对湿度镇95%(40℃士2℃无凝露)； 9、编码方式:通过编码器进行电编码，地址编码1-324任选； 10、安装高度:<8m。 | 4 | 只 |
| 6 | 智能型声光报警器 | 1、工作电压：DC24V（允许范围20V~28V； 2、静态电流：≤1mA（总线消耗电流）； 3、报警电流：≤120mA@DC24V； 4、闪光频率：1Hz~2Hz； 5、报警音量：75dB~120dB； 6、线制：四线制； 7、工作温度：-10~+55℃。 | 1 | 只 |
| 7 | 紧急启停按钮 | 1、工作环境：室内，温度-10℃~+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）； 2、工作电压：DC24V±20%； 3、工作电流：≤30mA； 4、接线方式：多线制； 5、安装位置：距地面1.3m~1.5m，墙面明装。 | 1 | 只 |
| 8 | 手/自动转换盒 | 1、工作环境：温度-10°C～+55°C，湿度≤95％（40°C±2°C，无凝露）； 2、工作电压：24V（脉冲调制）； 3、工作电流：手动状态为2±0.5mA；自动状态为3±0.5mA 。 | 1 | 只 |
| 9 | 气体释放指示灯 | 1、工作电压：DC24V； 2、工作电流：≤120mA； 3、接线方式：四线制:信号线+电源线； 4、安装位置：底边距门楣高0.2m处，墙面明装； 5、编码类型：电子编码型； 6、工作环境温度：-10℃～+55℃。 | 1 | 只 |
| 10 | 气体灭火控制器 | 1、工作电源：主电AC220V±20%，50Hz；直流备电DC24V/7Ah； 2、功耗：≤120W； 3、系统容量：324点； 4、输出接点容量：所有继电器触点容量均为7A/24VDC； 5、输出回路限流：电磁阀驱动≤3A； 6、传输距离：≤1000米； 7、使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）。 | 1 | 台 |
| 11 | 输入/输出模块 | 1、工作电压:24VDC(脉冲调制)； 2、工作电流:静态电流＜O.6mA(省电模式);动作电流＜lOmA； 3、工作指示:红色状态指示灯(巡检时闪亮，动作时常亮)； 4、反馈状态指示灯(平时不亮，反馈信号输入时常亮)。 | 1 | 只 |
| 12 | 管线及辅材 |  | 1 | 项 |
| （2.4）其他 |  |  |  |  |
| 1 | 商用空调 | 3P | 1 | 台 |
| 2 | 服务器机柜 | ≥600*1100*2000 | 8 | 个 |
| 3 | PDU电源 | 1.采用单路220V单相交流输入，PDU输入电流分为32A，带防雷； 2、16位竖装32A输入，10A输出，带防雷 | 8 | 个 |
| 4 | 蓄电池 | 12V100Ah | 100 | 节 |

（五）建设要求

1、本项目为交钥匙工程，投标人应按照合同包进行投标报价，所有费用均包含在投标总价中，投标人应充分考虑工程成本，包括：招标文件中的产品、配套设施、辅助材料、土建改造、摄像机立杆、劳务、运输、保管、管理、装卸、安装、调试、人工、保险、税金、5年的光纤租赁费、免费维护期内系统运行维护管理费、政策性事件规定、施工措施费、验收费、招标代理服务费等。采购人不再支付其他任何费用。实际采购数量有减少时，结算金额按中标单价与实际采购数量进行核减。

★2、本项目需实现以下系统间的无缝对接，业主单位有权要求中标单位在中标后15日内完成无缝对接测试，如无法成功对接，视为虚假应标，取消中标资格（投标时需提供承诺书，不提供承诺书做废标处理）:

（1）云存储系统扩容，新增的视频云存储节点主机能无缝接入建宁县公安局现有云存储系统。

（2）人脸人体系统须满足福建省公安厅发布的《全省公安视频监控AI人体人脸解析系统项目建设指导意见书》中关于县级AI人体人脸系统建设内容的技术要求，必须实现无缝接入三明市局人像卡口平台及人像一人一档系统，最终汇聚省厅人像平台。

（3）地理信息数据管理平台应能与市局的地理信息服务平台进行无缝衔接，实现与市局互联互通，在县级平台上可以接入市局提供的基础地图服务，可聚合市局发布的9-18级的矢量wmts和影像wmts服务，市局平台可调用本项目建设的的18-20级基础地图服务。

注：无缝对接：指新建的系统及设备能完全兼容并接入现有对应系统。投标人应充分考虑系统的兼容问题，如需第三方开发，所需费用包含在投标报价中。

合同包二

(一）概述

1.1项目背景

为了增强民众的安全感，进一步加强社会治安防控体系建设，提高城市综合治理水平，根据建宁县公安局相关要求，2020年计划在建宁县建设公共安全视频监控建设联网应用项目，以满足城市治安管理、交通管理和应急指挥的需。合同包二主要建设内容：人像卡口系统、车辆卡口系统、视频监控系统改造、停车场系统改造、应急通讯车系统改造、云存储系统扩容、人脸人体解析系统、网络系统、运维系统等。

1.2我县视频监控建设现状

建宁县经过多年来的视频监控建设，目前共建有约1300多路高清视频监控，所有视频监控均建设在视频专网，通过建宁县公安局视频共享平台进行调阅、查询和管理。视频专网延伸至基层所队。

(二）项目建设目标与任务

1.1建设目标

通过此次视频监控建设项目，进一步提高建宁县视频监控的覆盖密度，逐步实现以数字高清网络视频摄像设备为主的监控网络，大幅提升视频图像质量，最大限度地发挥监控系统在发现犯罪、预防犯罪、威慑犯罪、锁定目标、提供线索、固定证据和交通管理等方面的综合效能。

1.2建设模式

项目由中标人投资建设，建设完成后提供5年免费服务，维护期按项目验收合格、交付使用之日起开始计算。免费维护期内采购人享有对本项目下所有设备及系统平台的使用权及自主管理权，中标人不得进行任何限制；5年维护期满后，本项目下除租用的光纤以外的所有设备（含系统平台、软硬件、接线管理、线路等）均归采购人所有。

（二）建设原则和建设依据

2.1建设原则

（1）适用性

采用科学的、主流的、符合发展方向的技术、设备和理念，系统集成化、模块化程度高。设计合理，架构简洁，功能完备，切合实际，能有效控制和提高工作效率，满足动态监控和业务工作的实际需求。

（2）经济性与实用性

在先进、可靠和充分满足系统功能的前提下，体现高性价比。采用经济实用的技术和设备，充分利用现有资源，综合考虑系统的设计、建设、升级和维护。充分考虑实际需要和信息技术发展趋势，根据现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合实际要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

（3）可靠性与安全性

系统采用成熟的、稳定的、完善技术设备，系统具有一致性、升级能力，能够保证全天候长期稳定运行。在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。

（4）标准化与规范性

系统采用标准化设计，符合国家、公安部、福建省等有关设计规范要求及用户的管理和使用要求。控制协议、视频编解码、接口协议、视频文件格式、传输协议等遵循国家、公安部等系统标准规定。

（5）兼容性与开放性

以现有成熟的产品为对象，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，提供开放的接口便于系统整合。

（6）扩展性与扩充性

系统中考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。同时，本项目在设 计中留有冗余，以满足今后的发展要求。方案中设备的控制容量上保留一定的余地，以便在系统中改造新的控制点；系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口；也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。

（7）独立性与可管理性

建成的系统监控控制平台要能独立运转，不能依附于其它系统平台，未经许可的其它系统平台禁止接入。系统内的设备、网络、用户、性能和安全应能够并便于管理和配置。

2.2建设依据

系统规划设 计必须按照国家和本地区的有关标准和规范进行, 主要依据和参照以下的规范和要求：

- 《关于印发三明市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案的函》；

- 《福建公安视频监控应用云平台建设任务书》；

- 《全省公安视频监控AI人体人脸解析系统项目建设指导意见书》；

- 福建省公安机关视频专网安全管理工作规范（暂行）（闽公传发〔2020〕67号）；

- 福建省公共安全视频监控共享平台管理工作规定（暂行）；

- 《数字高清视频监控系统技术规范》 DB35/T 1247-2012；

- 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）；

- 《公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）；

- 《安全防范监控数字视音频编码技术要求》（GB/T 25724-2010）；

- 《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）；

- 《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（GB/T 20282-2006）；

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）；

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）；

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T 669-2008）；

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

- 《信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网》（GB/T 15629.16-2017）；

- 《系统与软件工程用户文档的管理者要求》（GB/T 16680-2015）；

- 《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

- 《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）；

- 《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）；

- 《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2019）；

- 《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）；

- 《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）；

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分》；

- 《信息技术 云数据存储与管理》（GB/T 31916-2015）；

- 《公安物联网系统信息安全等级保护要求》（GB/T 35317-2017）；

- 《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）；

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

- 《公安交通指挥系统设计规范第3部分：城市公安交通指挥系统》（GA/T 515.3-2011）；

- 《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）；

- 《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）；

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

- 《电子设备雷击试验方法》GB/T3482-2008

- 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018年版）；

- 《建筑内部装修设计防火规范》 （GB 50222-2017）；

- 《民用建筑设计统一标准》 （GB 50352-2019）；

- 国家、公安部颁布的相关法律、法规和规范。

- （三）系统建设方案

3.1人像卡口系统

3.1.1前端建设

人像卡口系统由前端人脸数据智能采集系统、中心人脸信息综合应用平台组成。通过本系统的部署，可以对城市进出人脸、城市内部流动人脸进行比较好的管控和留底，并在案件侦查和事件研判中发挥巨大作用。

（1）本次新建的高清视频监控系统，要求满足高清视频图像存储＞30天,人像图片＞180天。

（2）针对具体人脸卡口监控点位的实际情况，摄像机设备部署于监控立杆，网络传输设备、光纤盒、防雷器、电源等部署于室外机箱。

3.1.2系统功能

为满足中心实时视频预览和存储录像回放查看的要求，前端人脸抓拍机应具备：1）能够采集和传输不同分辨率下的昼夜实时视频；

2）支持H.264视频编码压缩标准。

人脸抓拍摄像机内嵌人脸算法，支持人脸抓拍功能，能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像，详细功能如下：

- 人脸抓拍准确率90%以上；

- 内置基于人脸的性别分类功能；

- 内置基于人脸的年龄段分类功能；

4）支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰等。

3.2车辆卡口系统

3.2.1前端建设

本次项目新建的车辆卡口系统，采用一台900万像素的卡口抓拍单元覆盖3个车道的配置原则，保证视场范围的全覆盖。除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆和行人外，还具备捕获跨线行驶车辆的功能。卡口图片存储时间＞90天；

具体详见设备清单及技术参数要求。

3.2.1系统功能

系统功能及性能规划严格按照公安部颁标准《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）中的有关规定执行，并合理应用科技进步成果提升整体系统性能，同时根据公安交警部门的具体业务应用需求，对数据进行深度挖掘，实现具有行业针对性的业务功能扩展。

3.3视频监控系统改造

针对已建的视频监控系统，使用多年后，很多杆件生锈，倾斜、设备箱生锈，前端设备维护不及时不到位，很多设备已经老化，传回图像较模糊，影响建设单位的使用，本次项目对建设单位指定的点位进行改造，并更换部分已老化的杆件和设备箱。

更换改造的摄像机能与现有系统兼容，如不兼容，投标人应充分考虑系统的兼容问题，如需第三方开发，所需费用包含在投标报价中。

3.4停车场系统改造

针对不支持车牌及车辆特征（车标、车型、车身颜色）信息采集或仅支持车牌信息采集但不支持车辆特征信息采集的停车场进行改造。

本次对建宁县已建设的停车场进行改造，新增抓拍机、联网设备等相关设备；车辆出入口主要管控通行车辆的进出，记录过车信息，形成车辆进出行驶轨迹，为后续的管理提供详实的数据记录，并将停车场车辆结构化数据接入到市级互联网停车平台。

3.5应急通讯车系统改造

因业务需要建宁公安局需对“应急通信车” 进行软硬件系统升级改造。

性能要求如下：

全系统功能要满足“福建省公安厅省市县三级公安应急通信系统联合训练”的要求；

应急通讯车系统改造由三个部分组成，分别是①车载前端软硬件系统 ②一体化无线DV系统；③后端图控联网指挥系统；

多媒体终端与车载前端具有移动视频会议功能。一体化无线DV与车载端可以任意实现双工免提通话和切换；

要求一体化无线DV和车载系统的摄像机，其传送的实时音视频信号在车速80KM/H时与指挥中心互传的信号要图像流畅，声音清晰；

车载系统依指令要求可以快速从1-9路图像中任选1路或者把4,6、9路图像同时上传图控室；

一体化无线单兵系统要求电池一次性充电后连续使用时间不能少于5小时。使用4G网络上传音视频信号；

与无人机图像对接并入应急通信车指挥系统；

为确保双网之间的网络安全，多媒体后端的图像都模数隔离后再去视频专网；

系统配置5G模块，向下兼容4G信号。

3.6云存储系统扩容

对现有云存储系统进行扩容，扩容后满足新建的高清结构化摄像机、人脸抓拍摄像机、900万卡口抓拍单元、高清网络摄像机的存储要求，视频图像存储＞60天，卡口图片＞180天。视频录像数据包括：监控摄像机全天候定时录像、事件触发录像、 手动录像。

本次项目的存储系统是在原有的云存储系统进行扩容，投标人所选的设备需无缝接入原有云存储系统，本次报价应包含系统相关授权费用，投标人应充分考虑系统的兼容问题，如需第三方开发，所需费用包含在投标报价中。

3.7人脸人体解析系统

本次项目新增1套AI人脸人体解析系统，本项目利旧建宁县已建的的视频监控系统，本次将对300路监控探头进行AI人体人脸及关联的车辆、二轮车、三轮车等目标进行智能解析处理，包括人体人脸解析、二轮车、三轮车、汽车目标解析、特征比对、视图处理以及解析管理等功能。

新建的人脸人体解析系统必须实现无缝接入三明市局人像卡口平台及人像一人一档系统，最终汇聚省厅人像平台。投标人应充分考虑系统的兼容问题，如需第三方开发，所需费用包含在投标报价中。

3.8网络系统

本次项目新增1台核心交换机，各个乡镇派出所新增接入交换机。

视频综合管理平台核心区域是整个建宁县公安局视频专网的枢纽，连接着各个区域。为满足视频等业务流正常转发，使用万兆接口与存储、应用视频流汇聚交换机与各个区域进行互联，配置应满足后期数量增加业务流的正常转发。

3.12安全系统

本次项目针对视频专网做二级安全等级保护，包含对出入边界、前端接入区部防护墙，并新建数据库审计系统、运维安全审计、日志审计系统，从而维护食品专网的安全。

本次安全保护测评事项，主要由施工单位负责整个流程的实施，包含但不限于定级备案、等保服务、测评、机房改造等，合理把控项目进度。

随着使用年限增加，靠外墙的墙体有漏水现象，为了视频专网申请并通过二级等级保护，需要对网络中心机房进行装修，包含不限于：窗户封堵、墙体防水处理，主机房和配线间的物理隔离；主机房的安全防范系统、消防系统建设等。

在改造过程中，如建设单位需要搬迁部分服务器、机柜等设备，施工单位应配合搬迁，如需费用，由中标单位负责，包含在投标报价中。

3.9运维系统

本项目拟建一套全网运维管理平台。实现重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率满足要求。

新建的智能机箱，能断电重启、开箱报警等功能，提高维修效率，并能现有平台。

原有一套视频诊断服务器，只前端的视频画面质量做诊断，本次新建1套运维管理平台，系统实现对视频专网中的视频摄像机、服务器、编解码器等视频系统相关设备进行管理和统计，包括故障率、在线率等，并以图表、报表等方式进行展现。达到对总体设备运行情况实时掌控的目标。

- 合同包二：设备产品及技术参数要求（ 核心产品：网络链路）

| 序号 | 设备名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人像卡口系统 |  |  |  |  |
| （1）前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素人脸抓拍摄像机（含镜头、电源、支架、护罩） | 1、设备具有≥1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2； 2、 摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置不少于2个GPU芯片； 3、两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线；支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、设备有≥8个补光灯，其中特写摄像机的每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块；设备支持混合补光，可对红外灯及白光灯进行选择性开启； 5、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 6、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 7、设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍； 8、设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图；设备支持创建10个人脸库，可导入不少于15万张人脸图片。 9、设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于120×120的人脸图片； 10、支设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s； 11、设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分；12、设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。 | 28 | 台 |
| 2 | 电源防雷器 | 1、标称电压Un:12VDC，最大持续工作电压Uc:26.8VDC，传输速率：10/100M； 2、标称放电电流In:2.5KA，最大放电电流Imax：5KA，保护水平Up:≤100V,插损：≤0.5dB； 3、标准工作电压220VAC，最大持续工作电压275VAC，工作频率43~67H； 4、最大放电电流(8/20 μs)Imax:40KA，； 5、（残压值L-N(40kA @8/20 μs) ≤100V； 6、续流遮断试验 L-N Ifi：275V 50Hz 3KA 续流能够自熄。 | 28 | 个 |
| 3 | 不锈钢设备箱 | ≥350（宽）*500（高）*250（深），含排插5位，空开； | 28 | 个 |
| 4 | 抱杆悬臂/墙装悬臂 | 定制的抱杆悬臂或墙装悬臂要求如下：悬臂长度应≥1m，根据现场情况安装在现场已有的电杆或水泥电杆或路灯杆或墙体上，选定悬臂类型及长度，要确保监控摄像机监控视角合理、监控范围满足需求；杆件壁厚不小于3mm；挑臂钢管末端不小于Φ63mm。 | 19 | 根 |
| 5 | 监控立杆（H3.5） | 1、悬臂杆长1-3m：高3.5m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥3.5mm；挑臂钢管末端≥Φ60mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 | 1 | 根 |
| 6 | 监控立杆（H3.5） | 1、悬臂杆长1-3m：高3.5m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥3.5mm；挑臂钢管末端≥Φ60mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 | 8 | 根 |
| 7 | 砼基础 | ≥1.0m×1.0m×1.0m（含开挖、水泥砼浇筑） | 9 | 套 |
| 8 | 基础钢筋球笼 | ≥4M24×950 | 9 | 套 |
| 9 | 立杆基础接地体 | ≥含2M镀锌角铁：50×50×5，2M镀锌扁钢40×5； | 9 | 套 |
| 10 | 窨井（含钢纤维混凝土井盖） | ≥600*600*600 | 9 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 210 | 米 |
| 12 | 摄像机/补光灯电源线 | RVV 3×1.0 | 210 | 米 |
| 13 | 主电源线 | RVV 3×1.5 | 882 | 米 |
| 14 | 主电源线 | RVV 3×2.5 | 100 | 米 |
| 15 | PVC管敷设（φ25） | 开挖、回填、架空 | 982 | 米 |
| 16 | PE管 | φ25 | 30 | 米 |
| 17 | 破土路及恢复 | 含开挖、回填 | 173 | 米 |
| 18 | 架空敷设（含钢丝绳） |  | 209 | 米 |
| 19 | 沿墙敷设 |  | 600 | 米 |
| 20 | 辅材 | 胶带、水晶头、接地线等等 | 1 | 批 |
| 21 | 电表开户 | 向供电公司申请安装 | 13 | 个 |
| （2）网络链路 |  |  |  |  |
| 1 | 网络链路租赁 | ≥视频专网上行50M | 17 | 条/5年 |
| 二、车辆卡口系统 |  |  |  |  |
| （1）卡口系统前端主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清卡口抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 3、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 4、支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光； 5、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；视频帧率：在1～25fps可调；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 6、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 7、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%； 8、支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97%； 9、支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测；支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点；支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动；支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图； 10、设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%； 11、设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99% 12、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 13、支持除固定OSD叠加外，还可叠加设备点位标注的独立OSD、以及设备调试状态的滚动OSD； 14、设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。 | 10 | 台 |
| 2 | 高清网络摄像机（含镜头、电源、支架、护罩） | - 内置双镜头，通道1靶面不低于1/1.8英寸，通道2靶面不低于1/2.7英寸，内置GPU芯片； 2、内置≥2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲； 3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 4、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像； 5、通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps； 6、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能； 7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 8、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 | 4 | 台 |
| 3 | LED补光灯 | 1、LED灯数量：1W高亮度LED灯珠≥36颗； 2、控制：常亮/时控开关/光敏控制； 3、等级≥IP65，室内外通用； 4、工作电压：AC220V。 | 10 | 只 |
| 4 | 二合一频闪爆闪灯 | 1、≥24颗LED灯珠； 2、可通过软件记录记录闪光灯闪光次数；可通过RS485进行远程升级； 3、最大功耗≤48W（补光灯在频闪模式下，亮度等级设置为255）； 4、闪光指数GN≥64m；最小回电时间≤50ms； 5、支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级； 6、支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式； 7、具有LED和气体灯管两种光源，支持可见光补光，红外补光。 | 20 | 只 |
| 5 | 支架 | 万向节 | 44 | 个 |
| 6 | 终端服务器 | 1、设备具有≥8个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P8与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别于G1、G2处于同一网段)； 2、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间； 3、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台； 4、对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 5、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 6、设备具有≥2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键； 7、支持对网络接入和转发流量进行监控统计，并可在web客户端进行查询与展示； 8、摄像机与客户端分别连接设备的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 | 2 | 台 |
| 7 | 车辆检测器 | 1、支持≥8路线圈接入； 2、支持≥2路RS485，一路MINUSB接口； 3、支持灵敏度及线圈频率可调；支持红绿灯信号接入； 4、最大响应时间：46±1.4ms； 5、支持线圈到达、离开抓拍；支持车辆行驶方向(正行、逆行)判断； 6、支持线圈状态检测； 7、捕获率不小于99%； 8、测速范围0～250KM/h，测速精度0～200KM/H时，－4%，200～250KM/H时，－6%； 9、支持单线圈模式、双线圈模式、三线圈模式。 | 2 | 台 |
| 8 | 抱杆主机箱 | 1、尺寸：≥600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深）； 2、安装基于 19 英寸标准结构设计，有18U 安装空间，具有良好的安装通用性。 | 2 | 个 |
| 9 | 设备箱 | 不锈钢：≥600*600*300 | 1 | 个 |
| 10 | 电源防雷器 | 1、标称电压Un:12VDC，最大持续工作电压Uc:26.8VDC，传输速率：10/100M； 2、标称放电电流In:2.5KA，最大放电电流Imax：5KA，保护水平Up:≤100V,插损：≤0.5dB； 3、标准工作电压220VAC，最大持续工作电压275VAC，工作频率43~67H； 4、最大放电电流(8/20 μs)Imax:40KA，； 5、（残压值L-N(40kA @8/20 μs) ≤100V，； 6、续流遮断试验 L-N Ifi：275V 50Hz 3KA 续流能够自熄。 | 3 | 个 |
| 11 | 排插 | ≥五位，10A | 3 | 个 |
| 12 | 八角悬臂杆（H6.5 L9） | 1、悬臂杆长9-12米：高6.5米；立柱底部Φ340mm,立柱顶部Φ280mm，立柱壁厚≥8mm；挑臂钢管末端Φ110mm，挑臂壁厚≥5mm；基础预埋件：M36*8*1800mm，M36钢筋螺纹必须清晰；开挖基础尺寸：1600mm*1800mm*2000mm，并用C25混凝土浇筑； 2、材料要求：立柱及挑臂钢材材质使用Q235B，结构用钢满足（碳素结构钢）（GB700-88）的规定，安装螺栓采用普通A级M16国际系列产品；高强级螺栓采用10.9级，接触面为喷砂，抗滑系数为0.45,钢筋Ф为HPB235级。 | 1 | 根 |
| 13 | 八角悬臂杆（H6.5 L10） | 1、悬臂杆长9-12米：高6.5米；立柱底部Φ340mm,立柱顶部Φ280mm，立柱壁厚≥8mm；挑臂钢管末端Φ110mm，挑臂壁厚≥5mm；基础预埋件：M36*8*1800mm，M36钢筋螺纹必须清晰；开挖基础尺寸：1600mm*1800mm*2000mm，并用C25混凝土浇筑； 2、材料要求：立柱及挑臂钢材材质使用Q235B，结构用钢满足（碳素结构钢）（GB700-88）的规定，安装螺栓采用普通A级M16国际系列产品；高强级螺栓采用10.9级，接触面为喷砂，抗滑系数为0.45,钢筋Ф为HPB235级。 | 2 | 根 |
| 14 | 八角悬臂杆砼基础（H6.5L9-12） | 砼基础：≥1600mm*1800mm*2000mm | 3 | 套 |
| 15 | 八角悬臂杆基础预埋件（H6.5L9-12） | 地角螺栓：≥8M36*1800mm； | 3 | 套 |
| 16 | 立杆基础接地体 | 含2M镀锌角铁：≥50mm×50mm×5mm，2M镀锌扁钢40mm×5mm； | 3 | 套 |
| 17 | 窨井（含钢纤维混凝土井盖） | ≥600*600*600 | 11 | 个 |
| 18 | 检测线圈（含线、路面开槽、沥青灌封） | FVN49/0.26高温电子线 | 8 | 个 |
| 19 | 馈线 | RVVSP6*1.5 | 190 | 米 |
| 20 | 通讯线 | RVVSP2*0.5 | 130 | 米 |
| 21 | 主电源线 | BVV2*4 | 960 | 米 |
| 22 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 199 | 米 |
| 23 | 摄像机/补光灯电源线 | RVV 3×1.0 | 630 | 米 |
| 24 | PVC管敷设（φ50） | PVCφ50 | 275 | 米 |
| 25 | PVC管敷设（φ25） | PVCφ25 | 710 | 米 |
| 26 | PE管 | φ25 | 30 | 米 |
| 27 | 破土路及恢复 | 含开挖、回填 | 388 | 米 |
| 28 | 架空敷设（含钢丝绳） |  | 540 | 米 |
| 29 | 沿墙敷设 |  | 60 | 米 |
| 30 | 弃渣 |  | 17.28 | 平方 |
| 31 | 辅材 | 胶带、水晶头、接地线等 | 2 | 批 |
| 32 | 电表开户 | 向供电公司申请安装 | 2 | 个 |
| （2）网络链路 |  |  |  |  |
| 1 | 网络链路租赁 | ≥视频专网上行50M | 5 | 条/5年 |
| 三、视频监控系统改造 |  |  |  |  |
| （1）前端主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素结构化摄像机（含镜头、电源、支架、护罩 | 1、靶面尺寸≥1/1.8英寸； 2、≥1个RJ45网口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，≥1路音频输入、≥1个TF卡插槽，≥1路音频输出，≥1路RS485接口；最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、内置GPU芯片，内置1个8GB eMMC芯片； 4、电源电压在AC24V±35%、或DC12V±25%范围内变化时，样机应能正常工作； 5、样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机：当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机； 6、具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Roorkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7、支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能再＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数； 8、支持同时检测不少于80个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆、非机动车4种运动目标；并对这些目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析。 | 9 | 台 |
| 2 | 400万像素智能球机 | 1、图像传感器：1/1.8" CMOS，2560×1440，彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux； 2、≥37倍光学变倍，焦距5.6~208mm，红外补光距离≥200米； 3、最大亮度（灰度）等级≥11级、照度适应范围135dB；在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.0003lx， 黑白：≤0.0001lx； 4、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡，IE浏览器页面可显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示SD卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 5、具有自动开启关闭光学透雾设置选项，透雾等级1~9可调。当检验到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间切换； 6、取证功能检验：样机具有自动和手动取证两种模式开启自动取证功能后，样机可自动识别出监视画面中央机动车辆的车牌信息并生成相应的违法图片;开启手动取证功能后，可通过鼠标点击和框选选中机动车辆，样机跟踪车辆使车辆处于监视画面中央或键盘操作样机转动使车辆处于监视画面中央，样机识别出目标车辆车牌信息并生成相应的违法图片； 7、FTP图片存储路径命名功能检验：样机具有FETP图片存储路径命名功能，命名内容包括年、月、日、小时、分钟、秒、毫秒、本设备IP、地点、车道号、限速值、车牌号码、车牌颜色、违章代码、设备编号、违章类型、当前图片组内序号； 8、具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Roorkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 9、具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项； 10、在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人体目标，可检测、跟踪、抓拍≥60个运动人体目标，支持正面、背面双向抓拍，抓拍率≥99%，支持最佳人体全貌抓拍筛选去重，重复率≤1%。 | 33 | 台 |
| 3 | 400万像素结构化球机 | - 图像传感器：1/1.8" CMOS，2560×1440，彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux； 2、≥37倍光学变倍，焦距5.6~208mm，红外补光距离≥200米； 3、最大亮度（灰度）等级≥11级、照度适应范围135dB；在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.0003lx， 黑白：≤0.0001lx； 4、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡，IE浏览器页面可显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示SD卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 5、具有自动开启关闭光学透雾设置选项，透雾等级1~9可调。当检验到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间切换； 6、取证功能检验：样机具有自动和手动取证两种模式开启自动取证功能后，样机可自动识别出监视画面中央机动车辆的车牌信息并生成相应的违法图片;开启手动取证功能后，可通过鼠标点击和框选选中机动车辆，样机跟踪车辆使车辆处于监视画面中央或键盘操作样机转动使车辆处于监视画面中央，样机识别出目标车辆车牌信息并生成相应的违法图片； 7、FTP图片存储路径命名功能检验：样机具有FETP图片存储路径命名功能，命名内容包括年、月、日、小时、分钟、秒、毫秒、本设备IP、地点、车道号、限速值、车牌号码、车牌颜色、违章代码、设备编号、违章类型、当前图片组内序号； 8、人脸检测功能检验：支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出，抓拍图片数量可设； 9、当智能行为分析设置为区域入侵、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测绊线入侵侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行分类检测； 10、支持行为分析触发后联动聚焦、联动跟踪、分类(人车、机动车、非机动车)报警上传抓图，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。 | 30 | 台 |
| 4 | 不锈钢设备箱 | ≥350（宽）*500（高）*250（深），含排插5位，空开 | 35 | 个 |
| 5 | 监控立杆（H2.5-L1） | 1、悬臂杆长1-3m：高2.5m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥4mm；挑臂钢管末端≥Φ76mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 | 1 | 根 |
| 6 | 监控立杆（H6.5-L2） | 1、悬臂杆长1-3m：高6.5m，立柱Φ168mm,立柱壁厚≥4mm；挑臂钢管末端≥Φ76mm，挑臂壁厚≥3mm；基础预埋件≥：4M24×950mm，M24螺纹钢筋；开挖基础尺寸≥：1000mm×1000mm×1000mm，并用C25混凝土浇筑。 2、杆件在≤6级风力时不晃动，保障摄像机的输出图像不抖动。 3、材料要求：钢结构杆件表面要进行热镀锌处理，表面热镀锌层厚度≥86μ；设施内部结构进行防锈处理。 4、传输设备应安装在全封闭金属机箱内，机箱配置出线口、密封圈、锁及安装支架，符合IP66以上防护等级要求。 | 34 | 根 |
| 7 | 立杆基础接地体 | ≥含2M镀锌角铁：50×50×5，2M镀锌扁钢40×5； | 34 | 套 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 576 | 米 |
| 9 | 摄像机电源线 | RVV 3×1.0 | 776 | 米 |
| 10 | 辅材 | 胶带、水晶头、接地线等 | 1 | 批 |
| （2）网络链路 |  |  |  |  |
| 1 | 网络链路租赁 | ≥视频专网上行50M | 72 | 条/5年 |
| 四、停车场系统改造 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口摄像机（含镜头、电源、支架、护罩 | - 摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS； 2、最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换； 3、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；视频压缩标准：H.264/M_JPEG；图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)； 4、接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1个开关量输入，≥2路继电器输出，≥2个内置LED灯； 5、样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 6、 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 7、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光≥200lux，晚上≤30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； - 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 9、支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能；支持图像、视频防篡改功能； 10、支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。 | 6 | 台 |
| 2 | 摄像机立柱 | 1、立柱高度：≥1.3米；立柱直径：≥60mm；1.3米处可安装一体机 | 6 | 根 |
| 3 | 联网设备 | 1、≥1个Console、1个GE-TX（WAN）、8个GE-TX（LAN）； 2、≥8路/实时4M加密码流处理能力； 3、整机功耗≤20W； 4、支持DHCP server/client/relay、PPPoE server/client、PPPoA server/client、NAT、路由策略、静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP； 5、支持IKE、IPSec、L2TP、PPTP、GRE 、VRRP； 6、支持ACL、基于域的状态防火墙。 | 3 | 台 |
| 4 | 网络线 | 六类线 | 60 | 米 |
| 5 | 电源线 | BV1.0 | 60 | 米 |
| 6 | PVC管 | φ25 | 60 | 米 |
| 7 | 系统调试 |  | 3 | 项 |
| 五、应急通讯车系统改造 |  |  |  |  |
| 1 | 无线车载多媒体前端主机 | 1、一体化车载音视频控制、传输设备；内置5G/4G全网通路由器,支持高清视频输入≥16路，接入云台摄像机、半球摄像机、一体化无线DV、图控中心下传视频以及其他视频源； 2、无线车载一体化主机可将默认的1号窗口视音频图像自动传输至后端多媒体主机，并可通过快捷菜单将预览的4/6/9画面视音频信息一键传输至后端多媒体主机显示，通过视频窗口左上角闪烁的蓝色箭头提示视音频已传输； 3、车载一台22英寸IPS显示器实时监视上下行图像； 4、无线DV与无线车载一体化主机和后端多媒体主机可以实现三方双工通话，并可监听监看接入无线车载一体化主机的视音频信息； 5、无线车载一体化主机可通过NTP方式对接入的网络摄像机进行自动校时。 | 1 | 套 |
| 2 | 车载云台高清摄像机（含8键控制器） | 1、分辨率1920×1080@30fps。支持H.265编码格式；镜头：4.6～165mm/36倍光学变焦；光圈F1.6～F4.8；支持超低照度0Lux with IR； 2、支持宽动态功能，支持透雾功能；支持SmartIR防红外过曝技术； 3、自带红外灯，红外照射距离≥200米； 4、云台支持水平方向360°连续旋转，垂直方向+90°（向下）～-90°（上仰）；水平速度为0.1°～200°/s,垂直速度为0.1°～50°/s； 5、支持预置位巡航扫描、花样扫描等多种扫描方式；支持守望功能。带雨刷清扫功能;专用8键云台及雨刷控制器 ； 6、可通过无线车载一体化主机8键摇杆键盘快捷控制接入的网络云台摄像机，可进行变倍，转动、雨刷，调用预置位操作； 7、支持水平手控速度不小于200°/S，云台定位准确度≤0.01°； 8、具备较好的环境适应性，电压在AC24V±40%范围内变化时，设备可正常工作。 | 1 | 台 |
| 3 | 高清半球摄像机 | 1、分辨率≥200万像素（1920×1080）@30fps实时图像带MIC；逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿； 2、支持H.264/H.265编码格式，支持smart265编码； 3、焦距2.8mm,3.2mm； 4、支持≥120dB超宽动态,支持3D数字降噪功能； 5、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 6、支持日夜两套参数独立配置； 7、具有三轴调节, 支持背光补偿, 具备虚焦侦测, 防护等级≥ IP65。 | 1 | 台 |
| 4 | 控制台 | 依照各县区级公安局现有配置的旧三菱车规格定制，钢制喷塑，22英寸折叠显示器。 | 1 | 套 |
| 5 | 一体化无线DV | 1、网络制式支持4G全网通，光学变焦4.7--85mm/18倍；光圈F1.6-F4.8；取景器：TFT 3英寸/分辨率640*480；存储：本地存储容量≥32G ； 2、无线DV可通过蓝牙方式接入蓝牙耳机并与无线车载一体化主机进行对讲； 3、200万像素的本地录像功能，可实时上传720P-1080P高清音视频到图控指挥中心；支持≥4路免提双工对讲，与车载端和多媒体终端 4、无线DV可手动开启2档白光进行补光，1档白光爆闪进行提示； 5、标准英制1/4牙螺丝接口（与三脚架对接），电池连续使用时间不少于5.5小时； 6、当无线DV机内温度超过设定阈值后内置散热风扇自动启动，当无线DV机身温度超过设定阈值后自动断开电源。 | 2 | 台 |
| 6 | 多媒体终端 | 1、标准4U机架式设备；内置9.7英寸液晶IPS显示屏，屏分辨率1024*768；集移动视频会议系统功能； 2、实现APN专网与视频专网物理隔离，确保网络安全； 3、通过4G/VPN网络将无线车载多媒体主机、一体化无线DV高清视频转发至公安视频专网,同时会议系统图像下传，实现高清视频的双向传输； 4、支持高保真免提双工对讲，音频采样率AAC/48Khz。内置音频电平控制，可调节第三方输入音频电平；内置多级音频分配器隔离器确保高保真对讲音质。 | 1 | 套 |
| 7 | 4G天线 | 定制型移动，联通全网通 高增益 含10米镀银馈线 | 2 | 根 |
| 8 | 电瓶 | 更换原车上电瓶 福建亚亨12V/100AH，免维护型 | 1 | 节 |
| 9 | 辅材 | 网络线，视频线，插座，摄像头支架 | 1 | 套 |
| 10 | 5G/4G流量费 | 5年的5G/4G流量卡费用+APN专线租用费用，按200G/月，5张卡组流量池 | 1 | 项 |
| 六、云存储系统扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 视频云存储节点主机 | - 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 2、 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘； 3、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能；可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4、可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 5、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储； 6、支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 7、支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。 8、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1； 9、支持视频直存技术，兼容标准码流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP、PSIA 标准的前端设备； 10、云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度； 11、支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖 12、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%； 13、支持在实况的时候即时预览；支持视频数据秒级存储，可以查询、回放（正序和倒序）和下载前1秒的数据； 14、支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存入SATA盘存储。 | 3 | 台 |
| 2 | 企业级硬盘 | 10T | 107 | 块 |
| 七、人脸人体解析系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能识别服务器 | 1、★内置不少于6颗国产算力芯片模块或解析卡，单机功率≤200W，芯片调度算法的颗粒度支持细化到芯片簇或物理核心； 2、单台1U支持不低于150路的1080P视频进行人脸+人体智能解析；支持配置每颗芯片的解析服务，能够配置2种视频解析服务（人脸+人体，纯人体），也可配置人脸图片解析服务； 3、人体提取满足以下要求：支持不同光照条件下（过曝，欠曝、阴阳、逆光等）的人脸或人体检出及支持站立、行走，蹲坐、骑车姿态下的人体检出，支持对人脸可见、人体有遮挡且遮挡范围不大于1/2的人体图片进行人员(人脸+人体)检出，检出率不低于95%，检出率=正确检出人员图片数/检测图片总数*100%； 4、人体采集图像质量应满足以下要求：目标大小：不小于64×128像素；清晰度：人体整体清晰，无明显拖尾、抖动等运动模糊；噪点：图像无明显噪点； | 2 | 台 |
| 2 | 分布式数据库服务器 | - 国产≥4U机架式服务器，单台配置不少于两颗处理器, 单颗处理器≥10物理核心, 主频≥2.2GHz；； 2、内存：≥256GB DDR4； 3、硬盘：≥2*240G SSD，19*8TB SATA，3*1.92TB SSD； 4、网卡：≥2个万兆网口； 5、电源：1+1冗余； 6、并发性能上，软件并发接收和写入图像对象的速度不小于210张/秒，并发接入系统用户数不少于26个； 7、存储时间≥180天。 | 1 | 台 |
| 3 | AI人体人脸解析算法及平台 | - 县级AI人体人脸系统在视频专网上实现人体人脸提取、解析、聚类、描述信息数据的存储、管理、转发和点位信息管理等基础功能模块，具备非结构化视频探头的接入、解析能力，具有人体人脸聚档、人体人脸轨迹查询、人脸布控预警、预警信息和视图信息上传等基本功能模块，实现对上级人像大数据平台以及自身系统的各类指令响应，按GA/T 1400系列标准将所解析的人脸小图全量上传设区市和省 级视图库，并将省厅布控对象的预警信息相关内容上传省 级人像大数据平台，实现对上级平台以及自身系统的各类指令响应； 2、AI人体人脸系统提供≥300路非结构化视频探头的人脸、人体实时并发解析并关联，所有人脸、人体数据按人归档，形成以人为单位的实名档和非实名档案，为每个人建立一个“档案”，实现一人一档。至少满足90天内人像档案的查询秒级返回以及全量文本聚档数据查询，以及近三个月出现在特定场所天数，满足多维度标签筛选，支持标签/基本属性筛选； 3、AI人体人脸解析比对；内嵌解析及识别比对软件模块支持对水平转动角不超过±75°、俯仰角不超过±45°及两眼瞳间距不大于15像素点的视频或图片进行人脸分析功能，对人脸戴帽子识别准确率不小于99%；比对性能上，其中人脸1：1比对性能万分之一误报率下，路人照与证件照1：1比对正确率不小于99.99%； 4、“一人一档”功能：内嵌“一人一档”人像大数据软件模块，归档结果包含个人基本信息（姓名、 身份证号、常住地址、库来源，性别，年龄段、高危、是否 戴眼镜、夜行指数）、抓拍照和人像轨迹。支持地图上显示 给定时间范围内档案主人及同行人的路人轨迹，支持由系统 按同行人与档案主人同行次数高到低降序排列，返回同行人 抓拍照、同行人次数、同行人地点；支持对档案添加标签识 别功能，可添加 41 种系统预设标签，并支持自定义标签功能。针对不同实战场景，支持设置多种技战法。支持检索 90 天内的单人轨迹信息，摄像机接入数不低于600 路，检索返 回平均时间不超过 2 秒；系统可支持查询 90 天档案数据，返回平均时间不超过 2 秒；根据人脸相似度对人脸照片进行 人脸归档功能；在 30 万实名档案下，归档准确率大于 99.9%，召回率大于 99.9%。支持每天 600 万路人库与30万实名档案库碰撞聚档功能； 5、AI人脸人体自动关联：支持在档案中进行人体检索，检索结果包括人脸、人体汇聚档案；查看档案详情，包括人脸封面照、人体封面照、基本信息、标签信息，支持以列表形式展示人员轨迹； 6、AI人脸人体技战法应用：支持昼伏夜出、落脚点分析等技术法应用，技战法检索平均响应时间小于2秒； 7、硬件配置：单机配置不少于两颗处理器, 单颗处理器≥24物理核心， 主频≥3GHz；内存≥768G，系统盘≥2*480G SSD RAID1；数据盘≥7*1.92TB SSD（RAID5)+1*480GB SSD+ 4*12TB SATA HDD(RAID5)JBOD，网口：≥2*10GE光口； 8、满足福建省公安厅发布的《全省公安视频监控AI人体人脸解析系统项目建设指导意见书》中关于县级AI人体人脸系统建设内容的技术要求。本次AI人体人脸解析算法及平台必须实现无缝接入三明市局人像卡口平台及人像一人一档系统，最终汇聚省厅人像平台； | 1 | 套 |
| 八、网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥500Tbps，包转发率≥20000Mpps； 2、主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2；独立交换网板≥4；整机业务板槽位数≥8，电源个数≥4，要求设备高度≤20U； 3、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2； 4、支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗； 5、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备； 6、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署；支持VxLAN Bridge Domain (BD) 个数≥64000，支持VxLAN IPv4 隧道个数≥16000，VxLAN IPv6 隧道个数≥4000； 7、支持整机MAC地址≥512K，支持ARP表项≥256K，支持IPv4路由转发表FIB规格≥512K ，支持Ipv6 路由转发表FIB规格≥256K；支持用户快速离开机制 ，支持组播流量控制 ，支持组播查询器 ，支持组播协议报文抑制功能 ；支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道； 8、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 9、支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力；支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 10、单台配置要求：主控引擎≥2，交换网板≥2，电源≥2，独立监控板卡≥1，千兆电口≥48，万兆光口≥24，千兆光口≥24。 | 1 | 台 |
| 2 | 万兆多模光模块 | 万兆多模 | 4 | 台 |
| 3 | 万兆单模光模块 | 万兆单模 | 4 | 台 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 千兆单模 | 20 | 个 |
| 5 | 光纤跳线 | LC-LC | 28 | 根 |
| 6 | 接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP，配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 3、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K； 4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6、支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持CPU保护功能； 7、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），故障倒换收敛时间小于50毫秒； 8、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 9、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 10、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 11、支持防蠕虫病毒传播功能，可通过安全防护功能阻断病毒传播，并在管理平台上看到异常告警信息；支持对IP扫描、肉鸡攻击、UDP端口扫描、TCP端口扫描的发现告警和阻断功能，攻击扫描停止后发送解除告警日志；支持环路检测及阻断功能，当交换机产生环路后可主动告警环路接口，环路解除后可自动恢复端口并发送解除日志。 | 10 | 台 |
| 九、运维系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 视频运维服务器 | - CPU：≥2颗海光7169（24核，2.2GHz）； - 内存：≥32G*8 DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存； - 硬盘：≥2块600G 10K SAS硬盘, 1块960G SSD硬盘，4块4T 7.2K 3.5寸 SATA 硬盘； - 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10； - PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽； - 网口：≥2个千兆电口，4个万兆光口； | 1 | 台 |
| 2 | 视频运维软件 | - 资产管理: 提供资产导入导出、基本信息维护、资产过保预警、备品备件管理； 2、设备巡检: 对视频类设备和IT类设备的运行状态进行实时监控； 3、故障告警: 结合视频类设备和IT类设备资源的监控数据及告警规分析产生告警； 4、工单管理: 根据系统告警、故障申报等信息对异常设备进行维修管理； 5、统计报表: 根据事件、工单、资产、故障、人员开核、运维信息维度对数据进行统计分析, 生成可供业务方便查阅的报表； 6、支持与建宁县公安局视频共享平台对接。 | 1 | 套 |

（五）建设要求

1、本项目为交钥匙工程，投标人应按照合同包进行投标报价，所有费用均包含在投标总价中，投标人应充分考虑工程成本，包括：招标文件中的产品、配套设施、辅助材料、土建改造、摄像机立杆、劳务、运输、保管、管理、装卸、安装、调试、人工、保险、税金、5年的光纤租赁费、免费维护期内系统运行维护管理费、政策性事件规定、施工措施费、验收费、招标代理服务费等。采购人不再支付其他任何费用。实际采购数量有减少时，结算金额按中标单价与实际采购数量进行核减。

★2、本项目需实现以下系统间的无缝对接，业主单位有权要求中标单位在中标后15日内完成无缝对接测试，如无法成功对接，视为虚假应标，取消中标资格（投标时需提供承诺书，不提供承诺书做废标处理）:

（1）云存储系统扩容，新增的视频云存储节点主机能无缝接入建宁县公安局现有云存储系统。

（2）人脸人体系统须满足福建省公安厅发布的《全省公安视频监控AI人体人脸解析系统项目建设指导意见书》中关于县级AI人体人脸系统建设内容的技术要求，必须实现无缝接入三明市局人像卡口平台及人像一人一档系统，最终汇聚省厅人像平台。

（3）地理信息数据管理平台应能与市局的地理信息服务平台进行无缝衔接，实现与市局互联互通，在县级平台上可以接入市局提供的基础地图服务，可聚合市局发布的9-18级的矢量wmts和影像wmts服务，市局平台可调用本项目建设的的18-20级基础地图服务。

注：无缝对接：指新建的系统及设备能完全兼容并接入现有对应系统。投标人应充分考虑系统的兼容问题，如需第三方开发，所需费用包含在投标报价中。

合同包三

（一）项目概况（采购标的）

本次招标是对建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目监理服务进行公开招标。要求投标人根据招标文件要求负责对监理范围内项目进行质量控制、进度控制、成本控制、合同管理、信息管理、风险管理、组织协调等工作。

（二）技术和服务要求

1、监理范围

本项目的监理范围包括对本次项目中所包含的全部项目或配套建设进行监理，监理过程覆盖该项目的准备阶段、实施阶段、测试阶段和验收阶段。协助业主单位完成设备的到货确认、系统安装调试工作；跟踪监督设备的安装、调试。监理项目包括对项目前期即合同签订、项目需求确定、招标阶段等工作提供咨询监理；对项目实施方的方案优化、项目实施制定的施工方案、施工质量计划、实施进度计划、设备选型方案等进行监理；对项目实施阶段及验收阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、变更控制；对项目全过程进行合同管理、信息管理。

2、监理基本内容及要求

（1）监理人员基本要求

本项目监理实行总监理工程师负责制，总监理工程师必须具有信息系统监理师（全国软考）资格证书，否则按无效标处理，监理公司应成立项目监理团队。

★本项目供应商拟成立项目监理团队应符合下列表要求：

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 信息系统监理师（全国软考）资格证书 |  |
| 专业监理工程师 | 1名 | 具有信息系统监理工程师资 格证书（拟任的专业以证书上从事专业为准） |  |
| 监理员 | 1名 | 具有信息系统岗位证（拟任的专业以岗位证书上从事专业为准） |  |

（2）监理服务基本准则

遵照 “守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位与承建单位的合法权益。具体应做到：

1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

2）不收受被投标供 应商的任何礼金；

3）不泄露所监理项目各方认为需要保密的事项；

4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议；

6）坚持科学的态度和实事求是的原则；

7）在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起负担的建设任务；

8）不泄露所监理的项目需保密的事项；

（3）项目工作目标基本要求

依照有关标准和法律法规以及建设方的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对项目建设项目实施全面的、有重点的、精线条的监督管理，通过对项目全过程的检查、监督保证各工序的工作质量、成果质量符合规定；保证建设系统功能满足用户需求，操作方便；帮助采购人掌控项目进度和质量、按期分段对项目验收，保证项目按期、高质量地完成，最终提交采购人满意的成果。

具体分解为如下目标：

1）质量目标：符合有关技术标准和规范，满足设 计文件与合同要求，以及经采购人和实施方、监理方三方签字认可的变更要求。

2）进度目标：保证项目按规定时间前建设完成，投入使用。

3）项目管理目标：对各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。

（4）项目工作基本要求

1）质量控制：依据有关的采购文件、响应文件、合同和设 计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目的质量；

采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目质量；监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促施工单位整改存在的问题；

参与项目项目的测试、竣工验收和交接；

跟踪项目在质保期内的运行状况，督促施工单位做好售 后服务。

1）进度控制：审查项目项目的进度计划，并监督计划的执行；

发现项目未能按计划进行时，要求施工单位调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求；

当项目进度可能导致合同工期严重延误时，监理有责任作详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定。

3）投资控制

动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；审查项目进度款申报；严格控制和审查需求变更，核算成本和变化量，报采购人审批；审核施工单位的项目量清单和项目竣工结算。

4）合同管理

协助采购人与施工单位签订合同；监督检查施工单位履行合同；协助采购人处理项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

5）信息管理

及时向采购人提交反映项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；

建立全面、准确反映项目各阶段状况的图表、文档，收集、管理各类文档资料；

督促、检查施工单位及时完成各阶段设 计文档、项目量清单、设 计图纸、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；

审查施工单位的设 计文档、变更单、问题跟踪单，审查施工单位与采购人之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具意见；

当项目质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促施工单位尽快采取措施。

6）协调

监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；

建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（5）项目工作内容基本要求：本项目的监理工作主要分为项目施工准备阶段、项目施工阶段、项目验收阶段等。

1）项目施工阶段监理

A.项目开工前的监理

审核施工设 计方案：开工前，由供 应商组织实施方案的审核，内容包括设 计交底，了解项目需求、质量要求，依据设 计采购文件，审核总体设 计方案和有关的技术合同附件，以避免因设 计失误造成项目实施的障碍；

审核项目实施方案的合法性、合理性、与设 计方案的符合性；

审批施工组织设 计：对施工单位的实施工作准备情况进行监督；

审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

审核项目实施人员：确认施工方提交的项目实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因。

B.施工准备阶段的监理

审批开工申请，确定开工日期；

了解施工单位设备订单的定购和运输情况；

了解施工条件准备情况；

了解施工单位项目实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

签发开工令。

C.施工阶段的监理

项目材料的供货计划的审核；

项目材料的进场、开箱和检验；

促使项目中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律法规和标准；

对项目施工各个阶段的安装工艺进行检查；

组织隐蔽项目验收；

审核项目各个阶段进度计划；

督促、检查施工单位进度执行情况；

审查项目变更，提出监理意见；

审查施工单位阶段项目款支付申请，提出监理意见；

按周（月、旬）定期向采购人报告项目情况；

组织召开项目例会和项目专项会议。

2）项目验收阶段监理

A.项目验收阶段

对施工单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

监督检查施工单位作好用户培训工作，检查项目各式用户文档；

组织项目初步验收；

审查施工单位提交的竣工文档；

参与项目竣工验收；

签署项目验收报告；

审核项目结算；

审查施工单位阶段项目款支付申请，提出监理意见；

向采购人提交监理工作总结；

将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

项目验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

B.项目移交阶段

设计方案、设计图纸的全部移交；

设备、软件、材料等的验收文档核实；

项目施工文档的移交；

项目竣工文档的移交；

项目项目的整体移交。

合同包四

（一）基本情况

- 采购标的：建宁县公安局2019-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目系统测试及测评；

（二）技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、系统检测内容及要求

1.1检测和评测依据

- GB/50348-2018 《安全防范工程技术标准》

- DB35/T 1247 -2012《数字高清视频监控系统技术规范》

- GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

- GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》

- GBT 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

- GA∕T 1355-2018《国家标准GB∕T 28181-2016符合性测试规范》

- GAT 1400.2-2017 《公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求》

- GAT 1400.3-2017 《公安视频图像信息应用系统 第2部分：应用平台技术要求》

- GB/T 21671-2018《基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法》

- GB/T25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》

- GB/T25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分：系统与软件质量模型》

- GB/T 2887-2011《计算机场地通用规范》

- GB50174-2017《数据中心设计规范》

- 《信息安全风险评估规范》

- 《信息安全等级保护管理办法》

- 工程建设单位和工程承建单位签订的合同、招投标文件或经双方批准的设计文件、图纸、资料等。

1.2 检测单位和人员

检测人员：符合保密规定的质量检验在职人员。参加工程检测的人员应遵守保密规定, 严禁泄露工程状况、建设单位内部管理规定、技防设施使用现状、人员状况及检测内容。

为保守国家机密，工程检测人员除应遵守本单位的规章制度外，在承担工程检测任务时还应遵守下列保密规定：

承接安防工程的检测人员应表现良好，工作认真负责，无劣迹记录。

在开展安防工程检测期间，应遵守工程建设单位的各项规定，办理进出各重要区域手续。接收及退还工程设计文件、图纸、资料时应办理签收手续。在保管设计文件、图纸及资料期间不得随意放置文件，不得借给本单位无关人员查看，不得丢失文件。

不得向外单位及本单位无关人员泄露工程检测内容及工程布防情况、建设单位技防管理规定及现状等。

工程检测报告应保存在单位规定的计算机硬盘或检测人员的U盘或移动硬盘内，不得随便留置在其他计算机硬盘内。

不得将检测报告复印给无关单位，当其他单位需要复印报告时应经业主或者委托方批复后复印并盖章，同时办理复印手续。

1.3 检测流程

检测前，系统应正常运行1个月以上；检测人员到现场进行测试，需要熟悉现场的甲方或施工单位配合检测；

1.4 检测完成后续服务

工程检测结束，应将工程设计文件、图纸、资料等退还工程设计施工单位。

1.5 使用仪器

标准电视测试卡(综合测试卡、灰度卡、高分辨力卡)、照度计、电能质量分析仪、接地电阻测量仪、网络测试分析仪、线缆测试仪等。

1.6 检验结果评判

所检项目符合上述检测要求判定该工程检测合格。如不合格：①现场整改；②整改后再次检测通过，再出检测报告。

1.7 主要系统技术指标

详见施工招标文件以及相应项目可研设计方案。

1.8 现场检测工作程序

- 听取承建单位技术人员及建设单位代表介绍工作概况、场地状况、系统试运行情况、存在问题，查看试运行记录及初验报告。

- 在指挥中心检查系统的主要功能，检查主机对前端摄像机的控制功能是否正常，如电动云台的转动速度，变焦镜头的焦距调节范围等。

- 通过编程和调用程序来检查系统的各项编程功能是否有效、可靠。检查设计文件规定的其它功能是否具备及正常。

- 查看各监视器显示的图像质量，通过查看画面检查各路摄象机安装位置及角度是否满足监视区域的防护要求；通过画面检查摄象机的安装是否有逆光现象，当受条件限制需要逆光安装时应检查是否采用了降低逆光影响的措施，及采取措施后的图象质量；通过画面检查摄象机所配的镜头是否符合监视目标的需要（固定目标，定焦镜头；视距小而视角大，广角镜头；视距大，望远镜头；视角范围大，变焦镜头；需遥控观察目标）。

- 检查本项目所有的设备安装质量、布线的标示及自身的防护条件。

- 记录对应各路摄象机的监视器画面图象质量情况（清晰、不清晰、受干扰等）和显示图像的标识符及显示时间；记录各防护区域名称及安装的防护器材型号、规格；记录中控室逐一调看的防护区域画面并与承建单位代表、建设单位代表核实防护区域名称及对应技防器材型号、规格。确定重点防护区域，根据已批准的设计施工方案核实防护区域名称、器材型号、安装位置是否正确。

- 实地检查防护区域器材设备，对照核实结果，对前端各类器材进行实地抽样核查（根据安装地点、各型号器材分布、各类器材数量等情况确定抽样位置及数量）。根据现场实物抽样核查结果决定是否扩大器材核查数量。

- 如现场核查时发现器材型号与设计文件中规定的型号不符，承建单位应认真对工程中安装的器材全面检查确认后再提交检测，若因设计缺陷造成的原因应由设计单位检查确认后再提交检测。设计或承建单位提交经建设单位盖章确认（签字）的器材设备移交清单。

- 逐个检查各防护区域中的各防护器材功能是否正常，检查其防护水平、性能是否达到相应的防护要求：

- 按设计文件中设计的报警联动（若有）功能检查各个部位报警联动情况是否正常。当系统具有报警联动功能时，将重要部位报警联动时所记录的录象进行回放，回放图象应能记录人员入侵状况，回放画面质量应达到可用图象（能分辨人的脸部特征和车牌号）的要求。

- 系统图象质量（清晰度、灰度等级）检测。

- 检查控制台机架内接插件、信号接口和设备接触是否可靠，并通过观看图象干扰情况来判断连接头与设备接触是否良好。检查控制台、机架线缆是否有永久性的标示；走线是否合理、美观、有无扭曲脱落现象。金属控制台、机架应良好接地，接地电阻值是否符合标准要求。检查中控室桥架、管道及各层弱电井内桥架、管道内强弱电线是否分开。检查是否有隐蔽工程签证记录。

- 在现场进行系统接地电阻测试，用游标卡尺检查并计算中控室接地母线截面积。检查控制台、机架内所有电源线应为双重绝缘导线。电源线、插头、插座、应呈完好状态，无裂纹等明显损伤。中控室供电电源采用220V、50Hz单相交流电源时，应有专门配电箱。对系统应进行接地、防雷的检测和检查。安装于野外的前端设备如摄像机，应有视频、控制线、电源等传输线的避雷；通过网络（如5类、6类或电话线）传输的则应有信息线的避雷。检查各类避雷器是否良好接地，是否成套安装，出现失效的应及时更换。

- 整改、重新检测

现场发现的问题，能及时整改并在检测结束前整改完毕，可重新进行该项检测。现场未能及时整改的，以书面形式通知承建方，待承建方整改完并附上正式整改报告后由检测人员到现场检查，同时在检测报告中注明整改内容及整改内容重新检测后的结果。

检测中存在问题通知施工单位限期整改。

- 出具合格检验报告

如工程中器材型号、安装质量、系统指标及系统功能（包括现场整改通过）达到工程设计文件要求，出具工程验收检测合格报告。

- 依据相关技术标准测试系统清晰度、灰度等级、图像主观评价、接地电阻值、网络传输质量、图像还原性能、视频综合管理平台功能、网络综合布线系统电气性能等。

2、安全等级服务的服务内容及成果

2.1、安全测评技术服务内容

2.1.1、安全等级测评

（1）网络安全：对网络安全的结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、网络设备防护、恶意代码防范等方面进行现场测试。

（2）主机安全：对所采用的操作系统和数据库的信息系统进行身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、资源控制、剩余信息保护等方面的测试。

（3）应用安全：对应用系统的身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、软件容错、资源控制、剩余信息保护、抗抵赖性等方面进行安全测试。

2.1.2、风险评估

（1）评估项目概述

（2）评估活动概述

（3）评估对象

（4）资产识别与分析

（5）威胁识别与分析

（6）脆弱性识别与分析

（7）风险分析

（8）综合分析和整改建议

2.2、安全测评单位提供的技术服务成果及要求

2.2.1、技术服务的方式：现场测评、数据分析。

2.2.2、技术服务对象:采购人申请测评的信息系统，如所申请系统的相关信息与实际环境不相符合，以信息系统实际运行环境为准。

2.2.3、技术服务成果：取得并提交有资质的单位出具的信息安全等级保护测评及风险评估报告。

2.2.4、技术服务质量要求

（1）安全测评单位依据《信息安全等级保护基本要求》和《信息安全风险评估规范》在技术服务期限内提供有资质的信息安全测评机构出具的信息安全等级保护测评及风险评估报告。

（2）安全测评单位严格按照国内现有的信息系统安全测评的有关规范和标准进行测评工作。

（3）安全测评单位在业主单位现场测评时，应遵守业主单位的工作纪律应遵守采购人的工作纪律，不破坏业主单位的工作设备和软不破坏采购人的工作设备和软、硬件设施。

2.3、采购人为安全等级测评单位工作提供的条件

2.3.1、提供技术资料

（1）系统建设调研报告、系统建设验收报告、系统使用安全产品说明书等。

（2）机房管理制度、系统人员管理制度等系统相关制度文档。

（3）其他系统相关资料。

2.3.2、提供工作条件

（1）采购人配合测评的工作人员至少一名。

（2）被评估系统所在网络环境接口。

（3）系统备份：业主单位在安全测评单位开始工作前应自行做好信息系统的备份工作。

3、违约责任

3.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

3.2在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

3.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

3.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

3.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

3.6采购人一经发现投标人提供虚假材料，可立刻接触合同关系并追究投标人法律责任，因此造成的损失由中标人赔偿。

- 商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）商务条件

包：1
1、交付地点：采购人指定地点 
2、交付时间：本项目要求在合同签订后120日历日内安装、调试验收完毕，验收合格交付使用。
3、交付条件：中标人应按照标书要求完成所有设备安装调试、验收合格并交付采购人投入使用。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间交付使用的，应按照合同有关条款支付相应违约金。
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：1%。说明：中标供应商在合同签订前向采购方提交中标价格1％的履约保证金，转至建宁县公安局指定账户，该履约保证金待项目最终验收合格后无违约情形后无息退还。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见招标文件要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 第一年支付合同总金额的30%（付款前开具等额正式发票）； |
| 2 | 20 | 第二年支付合同总金额的20%（付款前开具等额正式发票）； |
| 3 | 20 | 第三年支付合同总金额的20%（付款前开具等额正式发票）； |
| 4 | 20 | 第四年支付合同总金额的20%（付款前开具等额正式发票）； |
| 5 | 10 | 第五年根据每度项目运维考评的结果按比例支付合同总金额的10%（付款前开具等额正式发票）。 |

包：2
1、交付地点：采购人指定地点 
2、交付时间：本项目要求在合同签订后120日历日内安装、调试验收完毕，验收合格交付使用。
3、交付条件：中标人应按照标书要求完成所有设备安装调试、验收合格并交付采购人投入使用。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间交付使用的，应按照合同有关条款支付相应违约金。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：1%。说明：中标供应商在合同签订前向采购方提交中标价格1％的履约保证金，转至建宁县公安局指定账户，该履约保证金待项目最终验收合格后无违约情形后无息退还。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见招标文件要求 |

- 支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 第一年支付合同总金额的30%（付款前开具等额正式发票）； |
| 2 | 20 | 第二年支付合同总金额的20%（付款前开具等额正式发票）； |
| 3 | 20 | 第三年支付合同总金额的20%（付款前开具等额正式发票）； |
| 4 | 20 | 第四年支付合同总金额的20%（付款前开具等额正式发票）； |
| 5 | 10 | 第五年根据每度项目运维考评的结果按比例支付合同总金额的10%（付款前开具等额正式发票）。 |

包：3
1、交付地点：采购人指定地点 
2、交付时间：监理服务期至所提供监理服务的项目通过验收时结束。
3、交付条件：按招标文件要求。
4、是否收取履约保证金： 否。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 质量目标：符合有关技术标准和规范，满足设 计文件与合同要求，以及经采购人和实施方、监理方三方签字认可的变更要求。 |
| 2 | 进度目标：保证项目按规定时间前建设完成，投入使用。 |
| 3 | 项目管理目标：对各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 项目通过终验合格，经建设方审核同意后，支付监理合同总金额的100%。 |

包：4
1、交付地点：采购人指定地点 
2、交付时间：以采购方指定的时间进行系统测试与安全测评服务服务，直至项目验收合格。
3、交付条件：满足采购人技术和服务要求。
4、是否收取履约保证金：否。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | - 按期完成采购人委托工程的软件产品、计算机网络、综合布线、安防系统、计算机场地等质量检测工作。 2、按期提交国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 项目终验合格后的15个工作日内，支付合同总金额的100%。 |

（二）货物基本要求

（1）投标人须对货物的技术、售后服务等要求作出明确承诺和说明。投标人应对所提供的证明或佐证材料真实性负责，未提供证明或佐证材料的及提供虚假材料谋取中标的其投标无效，投标保证金将不予退还，并列入不良行为记录名单。

（2）投标人所投货物应是原装、全新的经出厂检验合格的产品。积压的库存商品排除在外；完全符合采购要求规定的质量、规格和性能的要求，配附完整的出厂配置及附件。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。所投货物纳入强制性产品的认证的产品必须取得强制性产品认证；拒绝未取得相应认证的产品，拒绝无中文标识的产品。供货产品的设计、制造、质量、包装等均应满足《产品质量法》的要求。技术标准必须符合或优于国家最新颁布的有关标准。

（3）投标人必须列出货物的明细表，包括产品名称、品牌、型号、配置、数量、单价、总价、投标总价、备注等；列出包中每个货物未列入的满足工程采购所必需的其他配备要求的明细表。

（4）投标人须根据招标文件中货物安装、验收、培训等基本要求，制定货物发运、安装、验收、培训等工作方案。

（三）保密要求

由于本项目涉及到大量的公安系统及数据，中标人要约束其单位和参与人员的行为。不经采购人书面同意，中标人不得在本系统中接入任何其它网络用户、不得将系统或数据提供给第三方使用。双方必须对合 作过程中涉及的业务需求、协议、系统设 计、技术成果等内容和相关事务保密，未经许可，不得向第三方提供，并不得用于与本项目无关的其它场合，采购人保留追究责任的权利。

（四）施工计划和要求

（1）中标人应制定详细的施工计划，并将施工进度安排计划报采购人备案，确保项目按时完成。采购人将不定期根据进度计划对项目实施进度进行抽查；

（2）施工过程中的隐蔽工程部分，包括管道敷设、杆件基础等都应在施工时进行拍照存档，项目竣工后作为验收资料交付采购人。

（3）施工过程中应按照相关要求采取必要的安全防护措施以确保施工安全，施工过程中出现安全责任事故的，由中标人和施工方承担相应责任。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标供 应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

（五）安装、安装调试

（1）中标人负责组织专业技术人员进行设备安装、安装调试，用户应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（2）安装调试到位后的设备由中标人及用户共同进行质量验收签字。

（3）设备验收前，中标人须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。

（4）中标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

（5）破路、线材、辅材实行包干制，不足部份由中标人自行承担。

（6）中标人在用户安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

（六）技术培训

（1）项目建设过程需对相关人员进行技术培训，在项目投入运行后对用户开展有针对性的系统操作培训，包括用户集中培训、领导点对点培训、关键岗位和角色的跟班培训等，以保证系统技术和管理人员、领导及时、准确地了解和熟练地掌握系统的操作。

（2）为了保证投标人所提供的系统设备良好运行，要求中标人负责对项目提供有关系统设备（软件）功能、安装、操作、设 计、维护等方面的现场培训（培训资料每人一套），使其具备熟练地使用设备、判断处理设备故障、熟练维护设备的能力，能指导单位其他人员进行日常维护工作。承担培训的负责人需具备合格的资历和执教能力，培训费用由中标人自行承担。
（七）售 后 服 务

（1）长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应；

（2）从工程竣工验收合格之日起开始，免费保修服务为五年，质保期内供应商免费提供上门服务。保修期内如设备、材料或安装出现质量问题（人为、自然灾害除外），中标人必须负责免费修理或个更换。同时负责过程中发生的运输、保险、安装、检测等有关全部费用。

（3）若货物出现质量问题时，中标人响应时间应为2小时以内做出响应，并在24小时（含24小时）内到达故障现场，48小时内修复使用；若 48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证用户方的正常使用。

（4）保修期间及保修期后，定期派工程师到现场对系统进行检测保养，发现问题时修复；帮助用户制定系统的使用和日常维护制度；若因维修需要，需将系统部分隔离或停电，事先通知用户在得到用户的认可后，方能进行隔离或停电；

（5）保修期结束前，中标人需派专业技术人员对整个系统进行一次全面的维护和检查，对系统中暴露出的问题或隐患及时修复，并以书面报告形式呈报用户。同时，对用户提供长期的技术支持；

（6）投标人应根据招标文件的质量保证、售后服务基本要求，对投标产品的质量保证、免费保修期、特殊保修条款、有偿服务范围和免费更换配件等作出明确承诺和说明。各投标人还可视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的售 后服务计划（含质保期时间）和内容。

（八）验收要求

（1）验收标准：所有货物按厂家产品验收标准（符合或优于国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件、合同等有关部分内容进行验收。所有产品的质量必须符合《产品质量法》的要求。

（2）系统符合招标文件、部省相关技术规范和国家有关质量标准。设备质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数，产品应能通过相关检验部门的检验。

（3）验收步骤：

第一步：到货检验。中标人需提供设备、安装材料、工具和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购方认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原 产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向采购方提供货物制造厂的出厂检验合格报告、质量合格证书（或法定计量部门出具的检定证书）、原装拼配货物的证明资料和文件。采购方在设备到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对。由中标人和采购方共同对设备的数量、其质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

第二步：项目初验：在本项目系统建设工程全部完成并具备试运行条件后进行初验，由中标人向采购人提出初验申请，采购人根据合同约定和国家的相关标准对项目进行验收，并提出整改意见，如果无整改意见或中标方按整改意见完成整改后双方签署《初验合格报告》。

第三步：项目检验：竣工验收前，采购人聘请具有资质的第三方检验机构对项目内容进行符合性验证，并形成有效的工程建设技术标准符合性验证材料。检验单位出具的检验报告作为竣工验收的必要条件之一。检验未通过的，不予组织项目终验。项目终验：自初验完成之日起，系统稳定运行1个月，中标人可向采购人提出终验申请。由采购人组织有关专家和业务部门根据合同约定和国家的相关标准对项目进行终验，并对有异议和疑义项提出书面说明，无异议则双方签订《终验合格报告》。《终验收报告》一式叁份，招标人、中标人各一份，送招标代 理机构各一份（原件）。验收费用：项目验收过程中所发生的一切费用由中标人承担。

（4）技术资料要求：中标方应向采购方提供完整的技术资料壹套。提供完整的技术资料，包括：货物的出厂检验报告、合格证书、装箱单、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；货物安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；配置清单、分项价格及耗材价格；备品备件易耗件清单等。

（九）索赔

（1）未按期交货的违约责任：中标人在规定时间内不能将符合招标文件要求的所有的设备和软件系统按时交付招标人使用，延期7天以内（含7天），每天按合同总金额的0.1%支付逾期违约金；延期8-15天（含15天），每天按合同总额的0.3%支付逾期违约金；延期16-30天（含30天），每天按合同总额的0.5%支付逾期违约金；延期超过30天，除每天按合同总额的0.6%支付逾期违约金外，招标人有权解除合同。

（2）若中标人在规定的时间内无法按本项目要求实现系统间对接的，视为未按要求提交货物，不予验收该项目，直至解除项目合同，采购人保留追究中标人相关责任的权利。

（3）除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

（十）考核指标及运营维护服务评分办法

合同包一、合同包二、

（1）中标人要成立专门的项目管理机构和运维团队负责该项目的运维管理，并制定详细的责任分工和故障处理流程等规章制度，建立完善的运维体系。

（2）中标人应按照采购人现行的运维管理规定开展运维工作，运维管理规定的相关内容由采购人负责解释。

（3）考核指标及运营维护服务评分办法

| 监控系统设备硬件、软件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 考核指标 | 分值 | 备注 |
| 监控在线率（70分） | 在线率≥95% | 70 |  |
|  | 90%≤在线率＜95% | 60 |  |
|  | 80%≤在线率＜90% | 50 |  |
|  | 在线率＜80% | 0 |  |
| 故障及时处置率 （20分） | 故障及时处置率=(规定时间内故障修复数／故障发生数）×100% | 20×故障及时处置率 |  |
| 定期巡检服务考核指标：（10分） | 定期巡检服务每个月≥1次，得10分（发现护罩污渍未清洗或枝叶遮挡未修剪等问题每路次扣0.5分、后端平台服务器等设备未巡检杀毒、打补丁等问题每次扣1分。） | 10 |  |
| 其它情况加、扣分 |  |  |  |
| 发生特大案事件现场周边不能调取图像的每路扣2分，最多扣10分 |  |  |  |
| 发生重大案事件现场周边不能调取图像的每路扣1分，最多扣10分 |  |  |  |
| 针对特大案事件在图像保障工作中有突出成绩每次加2分，最多加10分 |  |  |  |
| 针对重大案事件在图像保障工作中有突出成绩每次加1分，最多加10分 |  |  |  |

备注：监控在线率以平台运维管理系统统计的月平均在线率为准，故障及时处置及时率以售 后 服 务第（3）条要求的故障响应和修复时效为准，因客观原因无法修复的，应及时向采购人报备，经采购人审核同意后不计入故障数量，但因无备品备件无法在规定时效内修复的，不属于客观原因，仍计入故障数量。定期巡检服务包含前端摄像机杆件和护罩清洗以及枝叶遮挡修剪、后端平台服务器等设备巡检杀毒、打补丁等。

（4）考核计分及管理

本项目自验收通过交付使用起，对中标人的运营维护服务每月按上述评分办法进行考评打分，按年度综合评分（取年度月平均得分）支付投标人合同金额。综合评分结果90分以上（含90分）按100%支付，60-90分（不含90分）按得分比例支付，60分以下（不含60分）支付当年度应付合同金额的50%。

（十一）其他要求

（1）新建的系统及设备能完全兼容并接入现有对应系统。投标人应充分考虑系统的兼容问题，如需第三方开发，所需费用包含在投标报价中。

（2）监控点明细表中的监控点位置及摄像机类型系初步确定，在建设过程中，采购人可根据实际情况进行部分调整；

（3）此次项目建设过程中，需使用到原有公安监控杆件和取电等设施的，需征得采购人同意后方可使用；

（4）中标人需负责将监控点位添加到建宁县视频共享平台，并详细记录每个监控点的经纬度坐标，标注到视频共享平台的电子地图上，做了一机一档；

（5）中标人在未经过采购人同意的情况下，不得将用于本系统的设备、链路和视频信号、数据等提供给其他个人和单位使用或复用，若采购人在使用过程发现不是专网专用，采购人将依法追究中标人的法律责任，并有权解除合同；

（6）质保期内，采购人享有该项目建设内容的独占使用权，在未经过采购人同意的情况下不得安装任何与本项目无关的其它设备，在经过采购人同意的情况下可安装与公安业务相关的其它设备；

（7）本项目不统一组织现场踏勘，投标人如有需要，请自行与采购单位联系，招标采购单位视同投标人完全明了施工现场环境和施工条件。

（8）本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标供应 商签订合同时，由双方协商订立。

（9）设备清单中所列的设备为本项目主要设备及工程量清单，投标人须根据本项目的实际需求进行完善性规划及补充，费用应包含在投标报价中。

（10）在施工过程中，如遇到破路等事宜需要与其他部门或者其他单位协调的，由施工单位负责对接协调。

（11）在施工过程中，要严格按照安全文明施工要求施工，如果发生安全事故，由中标人负全责。

（12）本项目投标产品必须为各品 牌制造商原厂生产，不接受任何形式的代加工、OEM及其他形式的贴牌产品。发现设备无中文标明的产品名 称、生产厂名和厂址、无产品检验合格证，翻新或以次充好，采购人有权拒绝接收。验收过程中如发现货物与中标人承诺明显不符，采购人有权作换货、退货、不付货款等处理；中标人在收到采购人要求更换货物通知后一周内，全部无条件免费更换货物；发生的一切费用由中标人承担，并可拒绝该公司今后参加本系统的招标采购。

（13）若发现投标供 应商提供虚假材料或伪造材料谋取中标的，按提供虚假材料谋取中标、成交情形处理，由政府采购监督管理部门按《政府采购法》第七十七条规定处罚，该供应商投标为无效投标。

(14)中标供应商不得以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标供 应商违约；中标供应商还需另行支付相应的赔偿。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：

单位负责人：

委托代理人：

委托代理人：

联系方法：

联系方法：

开户银行：

开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

采购文件相关附件