附件1:报价清单

| （一）、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 智能人脸识别摄像机（400万像素） | 组 | 26 |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | 套 | 48 |  |  |
| 3 | 高清红外枪机摄像头（400万像素） | 台 | 60 |  |  |
| 4 | 铝合金支架 | 个 | 60 |  |  |
| 5 | 人脸识别摄像机专用支架（专用型） | 个 | 26 |  |  |
| 6 | 16路硬盘录像机（16路4盘） | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 3.5寸6T监控级硬盘（7200转） | 个 | 26 |  |  |
| 8 | 机房交换机（24口交换机） | 台 | 1 |  |  |
| 9 | PDU（六位） | 台 | 1 |  |  |
| 10 | POE交换机（4个千兆POE电口） | 台 | 11 |  |  |
| 11 | UPS电源（含电池/5400W） | 套 | 11 |  |  |
| 12 | 智能监控箱（不锈钢600*500*200） | 套 | 10 |  |  |
| 13 | 空调（一级能耗1.5P） | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 超五类网线 | 米 | 2085 |  |  |
| 15 | 电源线（RW3*1.5） | 米 | 2085 |  |  |
| 16 | PVC管 | 米 | 2085 |  |  |
| 17 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |
| （二）、停车管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 入口控制机（车牌识别一体机/识别模块/控制卡/显示屏/补光灯） | 套 | 7 |  |  |
| 2 | 出口控制机（车牌识别一体机/识别模块/控制卡/显示屏/补光灯） | 套 | 7 |  |  |
| 3 | 智能道闸(道闸主机/直臂闸杆/防砸雷达) | 套 | 7 |  |  |
| 4 | 系统管理软件 | 套 | 7 |  |  |
| 5 | 交换机 | 台 | 7 |  |  |
| 6 | 加密狗 | 台 | 7 |  |  |
| 7 | 管理电脑 | 台 | 7 |  |  |
| 8 | 电源线（RW3*2.5） | 米 | 700 |  |  |
| 9 | 超五类网线 | 米 | 700 |  |  |
| 10 | 智能化专业光纤 | 米 | 700 |  |  |
| 11 | PVC套管（DN25） | 米 | 700 |  |  |
| 12 | 安装调试费（调试、试运行等） | 项 | 1 |  |  |
| （三）、主要材料表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 通信检查井 | 座 | 8 |  |  |
| 2 | CPVC（2孔DN110CPVC） | 米 | 100*2 |  |  |
| 3 | 镀锌钢管(1*2-DN65镀锌钢管) | 米 | 20*2 |  |  |
| 4 | 路面破除/修复 | 平方米 | 200 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

附件2:设备技术参数及相关要求

（一）设备主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 1. 具有≥400万像素 CMOS传感器。 2. 内置GPU芯片，具有≥1/1.8"靶面尺寸。 3. ▲镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦。 4.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 5. 当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 6. 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8. 支持单场景同时检出不少于10张人脸图片，并支持面部跟踪 9. 人脸检出率不小于99%。 10. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 11. 支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 12. 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 13. 同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| 2 | 摄像机支架 | 1.铝合金，最大承重3.0kg，壁装； |
| 3 | 视频储存 | 1、配置≥64位多核处理器,≥4GB内存,内存支持扩展到>256GB,≥2个千兆网口,可增扩≥4个千兆网口或>2个万兆网口.>1个SAS扩展柜接口 2.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T磁盘,支持磁盘交错启动和漫游,并支持在线热插拔; 3.支持RAIDO.1、5、6.10.50,支持全局、局部等多种热备选择,支持坏盘自动重构; 4.单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意12个以内磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min. 5.▲支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡;单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障,业务不中断。6.配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID(N+M配置,且M≥8),一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组。 7.可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度:RAID模式下,当RAID内某一块硬盘发生故障,更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构;当RAID处于降级或重构状态下,不影响数据写入;可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 8.可接入MPEG4、H.264、H.265,Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件 9.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案;支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图;支持硬盘体检报告打印输出;支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、 亚健康、故障等 10.可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中,使之不会被覆盖删除 11.▲支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联PC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件;组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域 入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件。 12.▲支持>6个容器,存储业务模块可存放在不同容器中,业务之间互相隔离,一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常,系统可自动重启业务模块并恢复原有业务13.支持当磁盘处于非工作状态下,进入休眠状态,进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命;支持智能风扇调速,支持智能CPU调频等功能; 14.工作功耗<580W，工作温度5℃~35℃,储藏温度-20℃~70℃. 15.★视频存储设备需无缝对接建宁县住建原有小区管理平台，以便统一管理。 |
| 4 | 400W星光级网络摄像机 | 1、 具有不低于400万像素 CMOS传感器 2、 最低照度彩色：0.0004lx。 3、 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 4、 内置麦克风，内置暖白光补光灯，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像。 5、 需具有不小于140分的宽动态能力。 6、 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7、 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 9、 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 10、 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11、 不低于IP67防尘防水等级。 12、 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 13、 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85％。 |
| 5 | 监控专用硬盘 | WD/ST监控专用盘；1T |
| 6 | 24口交换机 | 1、24个千兆PoE电口,1个千兆电口,1个千兆光口; 2、支持IEEE 802.3at/af、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z; 了、支持6 KV防浪涌(PoE口); 4、支持PoE输出功率管理; 5、千兆网络接入设计; 6、线速转发、无阻塞设计; 7、存储转发交换方式: 8、坚固式高强度金属外壳; 9、无风扇设计，高可靠性; |
| 7 | 千兆POE交换机 | 4个千兆PoE电口,1个千兆网络电口. 支持EEE 802.3at/af. 支持EEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x. 支持6 KV防浪涌(PoE□). 支持PoE输出功率管理。 千兆网络接入设计. 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式. 坚固式高强度金属外壳. |
| 8 | UPS电源（含电池） | 1、额定容量:5400W 2、外观尺寸WxDxH: 248mmx500mmx565mm 3、输入电压:120~275VAC 电池:12V/7Ah”15PCS 4、输入频率:(40~70)Hz电池备用时间:>12小时 5、回充时间:5小时回充90% 6、输出电压:220VAC效率:市电模式>94% ECO高效模式>98% 7、输出精度: 士1% 8、LED显示:负载/电量/输入/输出/运行模式 9、输出频率:50/60Hz士0.2Hz 10、输出波形:纯净正弦输出输出谐波失真:<2%,输入THD-V<5%,线性负载 11、过载能力:1min@105%-125%负载30s@125%-150%负载0.5s@>150%负载 12、环境参数:温度0-40℃温度20-90%(无凝露)噪声<50dB@距离1米 13、标准和认证:IEC61000IEC62040GB7260,GB4943,TLC/节能认证/广电认证/CQC Ready |
| 9 | 出\入口控制机 | 1.数字水印功能:支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改 2.断网续传功能:当网络断开时,可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置TF卡内,当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能 3，无牌车辆抓拍功能检查:当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍 4.机动车捕获率:在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率>99.9%;夜间地动车捕获率>99.9% 5.机动车车牌识别准确率试验:在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测 试，日间环境光照度不低于2001x,夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率 >99.9%;夜间机动车车牌号识别准确率>99.9% 6.车身颜色识别功能检查:支持车身识别的颜色种类包括:白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共10种颜色 7，语音播报功能检查:支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音: 支持播放后台下发的语音信息. 8.显示屏功能检查:支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容 等信息 9.过滤抓拍功能检查:支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告，原件备查) 10.异常车牌识别功能:支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 |
| 10 | 智能道闸 | 1. 道闸类型：直杆 2. 起落速度：≤3秒； 3. 道闸杆长：≥4米； 4. 输入电源：220V50Hz；工作电压：90W220VAC； 5. 工作环境温度：-10℃～+55℃； 6. 具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； 7. 应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能； 8. 应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 9. 应装有热过载保护装置。 |
| 11 | 安全岛 | 1、定制，现场浇筑 |
| 12 | 停车场管理终端 | 1. 高性能处理器，windows系统，支持对车辆出入记录的本地存储：≥1500万辆通行车辆信息 和 400万辆的过车通行图片。 2. 跨网段摄像机访问功能:摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 3. 数字水印功能检查:从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，如果数据内容被修改，通过专用工具可检测出数据被篡改。 4. 远程登录功能检查:支持用户通过验证用户名、密码、协议类型、设备IP及端口等信息后远程登录前端设备，进行参数配置、录像实时预览等操作 5. 无硬盘启动:样机支持无硬盘状态下的启动功能 6. 数据防删改功能:样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 7. 数据存储功能:具备数据直存功能，可将视频流直接写入存储；可采用自动分段记录的格式，相邻两段间最大的记录间隔时间≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制) ； 8. 放行规则:支持对群组固定车、非群组固定车、临时车、自定义车辆类型（无牌车、新能源车、车牌颜色、车型）配置放行规则，支持对不同车道配置不同的放行规则； 9. 事件放行配置检查:支持对车位满、重复入场、未匹配到入场事件配置放行规则 10. 特殊车辆放行配置检查:支持对军、警、使馆车、特殊字符车配置是否免费放行 11. 支持云储存，存储过车图片:支持配置停车数据存储到云存储，支持通过HTTP协议对接平台，并上传停车图片等数据 12. 抗电强度试验:电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受0.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象 13. 稳定性试验:设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障 |
| 13 | 检测雷达 | 1. 支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电，功耗≤3W。 2. 设备具有电源和状态指示灯 ,实时反映是否有车或有人。 3. 在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于≥99%。 4.具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 5. 触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率≥95%。 6. 检测距离：最远≥6米（可设置）；检测宽度：最宽≥2米（可设置）。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告，原件备查） 7.外壳防护等级：≥IP67 |
| 14 | 防砸雷达 | 1. 支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电，功耗≤3W。 2. 设备具有电源和状态指示灯 ,实时反映是否有车或有人。 3. 在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于≥99%。 4.具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 5. 触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率≥95%。 6. 检测距离：最远≥6米（可设置）；检测宽度：最宽≥2米（可设置）。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告，原件备查） 7.外壳防护等级：≥IP67 |