附件2

里心镇里心村种子区域服务站建设项目--烘干等设备

采购项目技术指标

| 序号 | 货物名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谷物烘干机(空气能热泵供热) | ### 1.结构形式：平床式； ### 2.烘干床规格：长≥8000mm，宽≥2500mm，烘干机床内净高≥550mm；批次处理量或进机作物总质量：≥6000kg（以水稻或小麦为计量标准）； ### 3.进出料方式：采用不锈钢单层编织网传动结构，具备自动进粮、自动卸粮功能； ### 4.配置自动耙平装置，具备自动耙平功能； ### 5.换热方式：采用空气能热泵供热； ### 6.风道截面：≥2300mm×600mm，风道采用双面彩钢酚醛板材； ### 7.风机风量：≥16000m³/h； ### 8.风压：≥600pa； ### 9.破碎率增值：≤0.3%； ### 10.干燥不均匀度：≤1%； ### 11.干燥速率：≥0.5%； ### 12.稻谷爆腰率增值：≤2%； 13.设备总重量：≥2000kg。 |
| 2 | 空气能热泵 | 1.制热量：≥64KW（20匹）； 2.电压：三相380V； 3.最大运行电流：25*2A； 4.制热输入功率：≥16.5KW； 5.内风机风量：≥24000m³/h； 6.烘干温度: ≥40℃； 7.压缩机数量：2台； 8.辅助电加热18KW。 |
| 3 | 皮带输送机及附属设备 (用于出粮) | - 1.总长度：≥34.5m； - 2.输送带宽度：≥80cm； - 3.输送带末段须配置翘头装置，上翘 30°，以方便接料； - 4.配置硬齿面减速机、国标轴承； - 5.电压：380V - 6.功率：4KW。 |
| 4 | 皮带输送机(用于进粮) | - 1.总长度：≥6m； - 2.输送带宽度：≥80cm； - 3.配置硬齿面减速机、国标轴承； - 4.结构形式：移动式，可升降； - 5.电压：380V； - 6.功率：1.5KW。 |
| 5 | 卸粮机 | - 1.总长度：≥6m，卸粮平输3.5m+翘头2.5m； - 2.输送带宽度：≥80cm； - 3.电压：380V - 4.功率：1.5kw。 |
| 6 | 防鼠电缆 | - 1.长度：单机采用25平方主线(3+1)，10台线总长160m; - 2.配置一个分电箱及辅材； - 3.电缆的防鼠性能（效果）符合GB/T34016-2017《防鼠和防蚁电线电缆能则》标准其附录中防鼠特性实验方法的要求。 |
| 7 | 打包仓 | 1.打包仓规格：≥2m×1.3m ×2.5m； - 2.容量：≥2000kg； - 3.接粮口：2个。 |
| 8 | 移动式脉冲除尘器 | - 1.滤芯规格：≥φ325mm×1000mm； - 2.滤芯数量：4个； - 3.,脉冲：4组； - 4.处理风量：≥10000m/h； - 5.功率：7.5KW，电压：380V。 |