# 附件1

# 建宁县城区社区卫生服务医养结合中心建设项目空调采购项目清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 详细技术参数 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机 | 1.5挂机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗率(APF)≥5.30(W-h)/(W-h) 3.额定制冷量≥3510W 4.额定制热量≥5010W 5.制冷季节耗电量≤345kW ·h 6.制热季节耗电量≤287kW ·h 7.循环风量(m3/h)≥720 8室内机噪音(超强)(dB)≤36 9.室外机噪音(高风)(dB)≤50 10.配置：遥控器(含无汞电池)、电源线、 打孔、含保证安全措施的前提下进行设备外墙 面吊装施工、墙体取孔、空调安装所需的外机 支架、漏保、铜管及其保温材料、室内外机控 制线、信号线等。 | 113 |  |  |
| 2 | 空调机 | 3P柜机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗率(APF)≥5.25(W-h)/(W-h) 提供佐证材料 3.额定制冷量≥7390W 4.额定制热量≥10550W 5.制冷季节耗电量≤729kW ·h 6.制热季节耗电量≤614kW ·h 7.循环风量(m3/h)≥1820 8.室内机噪音(超强)(dB)≤42 9.室外机噪音(高风)(dB)≤56 10.配置：遥控器(含无汞电池)、电源线、 打孔、含保证安全措施的前提下进行设备外墙 面吊装施工、墙体取孔、空调安装所需的外机 支架、漏保、铜管及其保温材料、室内外机控 制线、信号线等。 | 3 |  |  |
| 3 | 空调机 | 5P柜机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗率(APF)≥3.70(W-h)/(W-h) 3.额定制冷量≥12210W 4.额定制热量≥14210W 5.制冷季节耗电量≤2389kW ·h 6.制热季节耗电量≤2579kW ·h 7.循环风量(m3/h)≥1550 8.室内机噪音(超强)(dB)≤52 9.室外机噪音(高风)(dB)≤60 10.配置：遥控器(含无汞电池)、电源线、 打孔、含保证安全措施的前提下进行设备外墙 面吊装施工、墙体取孔、空调安装所需的外机 支架、漏保、铜管及其保温材料、室内外机控 制线、信号线等。 | 9 |  |  |

报价人：

联系电话：

附营业执照复印件（盖章）：

年     月    日