- 包2：LED及其他设备采购项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | LED显示屏 | 68.1472㎡ | 屏体1：显示尺寸：6.4m*3.52m 屏体1：屏幕尺寸：6.6m*3.72m(含装饰框) 屏体2：显示尺寸：8.64m*5.28m 屏体2：屏幕尺寸：8.74m*5.38m(含装饰框) 像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）； 点间距：≤1.86mm 像素密度：288906点/㎡； 扫描方式：43扫 模组分辨率：172*86； 模组尺寸：320*160mm； 光学性能：基色主波长误差为C 级 ΔλD≤5，视角（水平、垂直）：170°±5°； 机械性能：平整度：≤0.1mm，缝隙≤0.1mm，像素中心距相对偏差<3%； 最大功耗：≤650W/㎡；平均功耗300W/㎡，睡眠模式功率密度≤150W/㎡；能源效率：≥2.4cd/W； 光学特性：亮度均匀性≥98.5%，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，亮度鉴别等级：C 级以上，最大对比度：≥8000：1； 色温：3000-21000可调； 电性能：换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz；彩色信号处理位数16bit； 白平衡亮度：≥500cd/㎡； 平均失效间隔工作时间：≥10000hrs； 电源效率：效率＞90% 对地漏电流：对地漏电流：I（漏）≤3.5mA/㎡ 人眼视觉舒适度 VICO 指数≤1。 工作噪音声压级 处理距离 r=1.0 米，噪音声压级≤5dB。 恒定湿热：在样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度；85%，试验时间：168h等情况下，产品无异常，试后正常工作。 工作环境：在温度： -10℃－40℃，湿度：10% - 90%RH情况下，产品无异常，试后正常工作。 动态节能：具备动态节能的功能。 自检技术：具备故障智能自诊断及排查的功能。 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示。 网络连接：”千兆以太网(RJ5 或光纤)。 信号输入方式：TCPIP协议，RS32/RS85。 拖尾现象：不存在拖尾。 马赛克、死点：不存在马赛克、死点。不存在摩尔纹。相邻色块不应存在色差。 LED显示屏需具有亮度调节功能，可实现 0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能 因LED显示屏是电子产品，必须通过国家电源端子骚扰电压（EMC）测试、电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限值（EMC）测试、电信端口传导共模（非对称）骚扰电流限值（EMC）测试、辐射骚扰（EMC）测试，均符合GB/T9254.1-2021Class A 限值要求 具有防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度、故障报警功能 LED显示屏符合 IEC 62471:2006标准的光生物安全要求 |
| 2、 | 显示屏控制器 | 9台 | 屏体1使用3台 屏体2使用6台 合计9台 带载230万；输A:1xDVI、1xHDMI 、1xAudio;输出:4x网口； 19寸1U标准机箱 1、支持1路SL-DVI视频源输入，1路HDMI视频源输入，1路AUDIO音频输入； 2、支持4路千兆网口输出；单路网口最大带载为65万像素点 3、支持一路光探头接口； 4、支持一路方口USB控制接口；支持USB接口控制，支持UART控制接口，5、单张发送卡支持自定义分辨率，最宽最高为3840 5、支持2路UART控制接口，用于设备级联，可级联多台进行统一控制 ，最大支持级联20台设备； 6、支持外接光探头，可以检测环境亮度，智能调节屏体亮度 7、支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 8、支持双卡备份以及网线备份，双重保险 9、支持视频源位深 8bit\10bit\12bit |
| 3、 | 显示屏接收卡 | 125套 | 屏体1使用40套 屏体2使用81套 备用4套 1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持24组并行数据；输出:12xHUB75；支持固件程序版本回读、支持画面90°倍数旋转 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定 3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果 6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 7、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持画面90度倍数旋转 12、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 |
| 4、 | 视频拼接服务器 | 2台 | 屏体1与屏体2各配置1台 1、采用纯硬件FPGA架构设计、模块化插卡式结构，单台设备总线带宽最大4160Gbps；输入板卡、输出板卡、电源、风扇等业务类板卡支持热插拔应用，支持数据记忆应用、更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据，可不间断工作150000小时以上； 2、3U机箱规模，支持不少于32路信号接入，24路信号输出能力；支持输入业务卡槽、输出业务卡槽槽位复用，实现输入输出板卡混插；支持HDR、8Bit、10Bit、RGB4:4:4、YCbCr4:4:4格式视频图像处理； 3、支持音频输入输出功能，可实现对于伴随音频的接入、传输、处理及解嵌输出，支持HDMI随路音频输出和3.5mm固定音频输出，Web界面支持0%-100%范围大屏音量调整； 4、支持图像任意开窗、全屏、拼接、漫游、叠加、画中画、无极缩放、图层翻转、图层冻结、黑屏等应用功能；支持背景底图、文字及图片动态条幅，输出90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能； 5、单卡支持4路4K信号接口拼接输出，单输出卡带载最大宽度16384，或最大高度15360，分辨率支持8K并向下兼容；单卡4路输出接口支持创建4组不同分辨率屏幕；支持HDMI、DVI等信号跨板卡、跨接口等方式混合建屏； 6、支持解码不同网段IPC监控资源，单张IPC板卡解码不少于4路800万、8路400万、16路200万、64路D1网络摄像头监控资源，并支持灵活排布，IPC板卡支持设置多种解码模式； 7、通过Web管理界面、移动端可视化APP等方式对输入源进行反向控制，实现软KVM的应用； 8、支持不少于4种调节模式：包括不限于标准模式、 文档模式、会议模式、视频模式， 每种模式下均支持护眼模式开关设置；输出通道支持不少于20种画面测试，可基于单屏/整屏进行输出画质测试； 9、视频输入接口带有自动均衡，可有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时间进行时间补偿，视频输出接口带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号； 10、支持设备在线自检功能，可对设备运行情况、CPU、内存、电压、温度、EMMC等设备参数进行实时在线自检；支持设备状态与设备前面板氛围灯联动，实时监测设备运行状态、异常状况快速告警；支持前面板氛围灯颜色自定义调节，支持5种颜色切换； 11、采用B/S软件架构，支持电脑、移动平板、手机、触控一体机等控制端对设备进行灵活管控；支持多用户管理控制，支持不少于200个同时登录，50个同时操作；支持多用户设置详细的权限管控；支持通过角色授权、业务数据、账户安全，业务功能二次验证等机制，规避数据泄露风险； 12、支持设备运行极低噪音设计，设备正常工作时，噪声不大于45dB(A)；满足电磁兼容 CLASS A 等级要求；支持智能除湿功能； |
| 5、 | 多路信号卡1信号输入 | 2张 | 屏体1与屏体2各配置1张 4K输入卡，支持4092*2160@60Hz RGB4:4:4，单口最大宽度支持8192，最大高度支持7680 1、1路HDMI2.0输入，最大支持分辨率4096×2160@60Hz并向下兼容； 2、支持HDCP1.3协议。 |
| 6、 | 多路信号卡2信号输出 | 2张 | 屏体1与屏体2各配置1张 支持2×HDMI2.0输出口，接口相互备份，输出最宽8192，最高8192，最大支持8图层 1、2路HDMI 2.0信号输出，分辨率支持4K@60并向下兼容； 2、支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 8bit格式输出； 3、分辨率支持极限宽度：8192，极限高度：7680。 |
| 7、 | 多路信号卡3信号输入 | 4张 | 屏体1与屏体2各配置2张 4xHDMI，单路支持1080p，可以设置HDMI1.3/HDMI1.4，HDMI1.4支持4K1K 1、4路HDMI信号输入，分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持单/双链路切换，双链模式下支持4K@30并向下兼容； 3、单链路模式极限宽高为2048，双链路模式极限宽高为3840； 4、支持HDCP协议。 |
| 8、 | 多路信号卡4信号输出 | 5张 | 屏体1配置2张，屏体2配置3张 4×HDMI1.3输出，4×3.5mm音频输出，支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 ，支持自定义分辨率，最宽2569，最高2560，1、4路HDMI信号输出，分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持4路3.5mm音频接口输出； 3、支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 8bit格式输出； 4、分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。 |
| 9、 | 光电转换器 | 10套 | 屏体1配置4套 屏体2配置6套 网口x10、传输300m、2×LC多模双芯光纤接口(10Gbps)(1主1备)、USB控制口、标配光模块、标配外置盒、两个外置盒可拼接为1U 1、2路光纤接口，出厂安装光模块，支持热插拔，单个接口带宽 10Gbit/s。 2、10路千兆网口，单个网口带宽 1Gbit/s。 3、1路 USB（Type B）控制接口。 4、最远传输距离可达300M； |
| 10、 | 光纤线 | 1200米 | 屏体1长度400米双路（每路200米） 屏体2长度600米三路（每路200米） 多模双芯光纤线径3.0mm，工作温度-20°~+70°，跳线长度可伸缩，互换性≤0.2DB，插入损耗≤0.3DB，拔插次数＞1000次，回波损耗≥40.0DB，测试波长850nm，三环插芯，弯曲半径30nm，拉力强度2450N，链接拔力10~20N，内置铠装结构钢丝圈，具备优良插芯，稳定性强，重复性好，损耗低等优点。 |
| 11、 | 6类网线 | 1300米 | 屏体1长度400米14路（每路28.5米） 屏体2长度900米27路（每路33米） 超六类双屏蔽低烟无卤线，提供双倍抗拉强度，八芯双绞，内置十字隔离架，双抗撕裂绳，线芯直径0.57±0.015mm，无氧铜芯，线身PVC外被印制米数，头尾相减可计算线长，符合国标GB/T18015.5-2007标准. |
| 12、 | 光电 融合 | 2台 | 屏体1与屏体2各配置1 台 1、本机内置系统实现日程定时任务管理、操作记录、警告信息、各类开关动作管理等功能。 2、智慧安全融合管理台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥1路，每路插座接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能。可对每路输出的用电做分析；整机输出功率≥3.5KW。 3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护，可实时本机查询各端口用电实时数据，实现所有输出线路的用电安全智能化管理。 4、设备集成网络物联部分要求：≥8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1个SFP插槽、1路独立RJ45（用于485通讯）、1路USB3.0接口，可外接空调红外控制模块。可外接温度、湿度的采集模块，可外接智能插座红外遥控器控制； 5、设备带有≥1.5寸OLED显示屏，屏幕监视工作状态，可查询设备联网信息，对设备工作情况及负载情况进行精确判断，包括功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示。 6、可自定义每路输出电路端口的名称，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 7、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况等； 8、设备安全性试验：接地电阻≤0.005Ω，泄漏电流≤0.16mA。 |
| 13、 | 钢结构 | 71.5732平方米 | 屏体1钢结构:6.6m长*3.72m宽*0.8m深，屏体2钢结构:8.74m长*5.38m宽*0.8m深；与整体装饰造型结构齐平，做到美观，衔接处平整，显示屏结构内部需根据现场情况预留人行通道便于后期显示屏维护检修使用，钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；4、包边：不锈钢或铝塑板、碳晶板装饰包边； |
| 14、 | 计算机 | 2台 | CPU-intelcorei7 12700 ，显卡GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC，运行主板B760M BOMBER-WIFI；内存32G（16*2）DDR5M.2；固态硬盘P3 PLUS 500G M.2；铜管散热；650W电源；显卡核心3840hz，核心频率2527HHZ，显存配置8GB GDDR7;显存位宽128BIT；显存熟读28GBps；视频输出DP*3/HDMI*1，外接供电8Pin*1，显卡尺寸197*120*40mm，显示器需求：3840*2160分辨率，具备2K及4K信号切换功能 |
| 15、 | 动力柜 | 2台 | 提供配电柜可视化管理软件，管理软件能够实现配电柜设置功能、控制功能和状态监控功能。支持分组管理配电柜，用户可自定义分组类别名称、自定义每个配电柜名称。支持对配电柜每路输出进行自定义名称，即可独立设置每个继电器的名称。支持延时上电、延时断电功能，上电延时时间和断电延时时间可独立进行设置。支持批量配电柜参数配置设置。支持批量配电柜上电、断电控制。支持8路继电器输出、8路干接点数字量输入、2路电流型模拟量输入。支持输入数字量和输出继电器控制关系的可视化编程设置。支持接入温湿度传感器、烟雾传感器、亮度传感器、多功能电表，支持接入多个同种传感器，每种传感器最多可接入10个，接入传感器的总数量不少于20个，并支持对每个传感器进行自定义命名。支持通过云端服务器对配电柜进行控制管理。支持多种通信方式，具体包括：RS485、RS232,、以太网络。自动定时控制功能，能够按星期循环、按指定日期设置定时计划。支持根据环境温度自动开启和关闭空调与风机，空调开启温度可设置，风机开启温度可设置。支持温度异常、湿度异常、环境烟雾异常时自动断电功能，可进行软件界面报警提示，可发送手机短信提醒。支持过压、过流、过载自动断电，可设置过压值、过流值、过载值。可生成上电、断电操作日志记录，可生成工作时间统计表。支持对接中控，与中控对接的方式包括：RS485、RS232,、以太网络。 - 屏体1额定功率：50KW，输出路数：9路 屏体2额定功率：115KW，输出路数：21路 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有短路、过流、过载、等保护功能。 3、配电柜具有远程线控功能。 4、支持远程开关电箱 5、自带维修插座 6、预留风机温控端子，最大负载800W 7、配电柜自带延时上电功能。分三级上电 技术参数 1.手动控制方式：三挡旋钮（手动/停止/自动） 2.自动控制方式：标配为远程线控（可添加定时开关、多功能卡、PLC、手机APP、无线遥控等多种控制方式）。 3.功率容量（KVA）：50KW-115KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：9路，单相交流220V 10.分路接线空开容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.IP等级：IP44 |
| 16、 | 开关电源 | 334台 | 屏体1显示屏电源负载为20*22/4=110台 额定功率：22000w 屏体2显示屏电源负载为27*33/4=223台 额定功率：44600w 合计334台，备用1台;电源模块带载数量为总带载的60% 1、输入电压范围：额定输入电压:200-240VAC, 50/60Hz 2. 5A 额定输出电压：5VDC, 40A； 2、纹波和噪声：≤200mVp-p； 3、过载保护：额定负载的110～150%范围内电源保护，去载恢复正常输出； 4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出； 5、安全标准：符合GB4943-2011； 6、绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG在500VDC条件下测试的绝缘电阻需>100Ω； 7、平均无故障工作时间（MTBF）：≥100,000小时； |
| 17、 | 智能配电卡 | 2套 | 1、8x触点通断端子；4x外设接口；输出:1xAudio;音频传输、电源管理、亮度智能调节；1、支持RS232串口或千兆网口通信； 2、支持用网口连接在接收卡之前、之间或最后）； 3、具有定时功能，可替代定时器和延时器； 4、支持配电箱温度检测； 5、支持8路电源开关控制； 6、支持4路传感器接口，可连接光探头实现自动亮度调节，或者连接其他外设，温度探头； 7、支持音频输出接口 |
| 18、 | 动力 电缆 | 200米 | 三相五线制，屏体1导体直径25平方毫米，屏体2导体直径35平方毫米，铜芯聚乙烯绝缘去氯乙烯护套钢带铠装;第二种铜导体；导体中单丝根数最少7根，绝缘厚度最小0.9mm；绝缘最薄点厚度＞0.7mm，护套厚度标准1.8mm；导体电阻20°环境中最大值＞0.71欧/km，成品电缆表面标志应有制造厂名、产品型号及额定电压的连续标志，标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦；标准GB/T12706-2008 |
| 19 | 机柜 | 2 | 1)符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 2)全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑， 3)黑色，前门为钢化玻璃门，后门为金属网孔门，宽度600mm，深度600mm，高度2000mm。 4)可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 5)可拆卸式设计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 6)方孔条厚度：2.0±0.05mm。 7)最大静载达1000Kg，移动承载500Kg。 8)良好的接地设计，机柜内部多处预留了标准的接地柱，接地柱不少于8个。 |
| 20 | 笔记本电脑 | 2 | CPU配置：国产ARM架构处理器，核数≥8核，线程数≥12线程，最高主频≥2.1GHz；满足安全可靠评测等级Ⅱ级（需提供中国信息安全测评中心官网发布的安全可靠测试结果公告截图和网页链接）； 2、内存配置：内存配置容量≥16GB，内存读写速率≥6400MT/s； 3、内存类型：内存支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型； 4、存储配置：配置固态存储，固态存储容量≥512GB； 5、显卡：支持集成显卡或独立显卡； 6、显示配置：显示器尺寸≥14英寸，支持屏占比≥80%，分辨率≥2160 x 1440，刷新率≥60Hz； 7、网卡接口配置：支持有线网卡10/100/1000M自适应，RJ45接口≥1个； 8、无线网络配置：支持WIFI6,支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持2.4GHz和5GHz双频，≥80MHz频宽； 9、接口配置：USB接口≥2个，HDMI接口≥1个，RJ45接口≥1个； 10、配置额定容量≥50Wh电池； 11、笔记本电脑重量≤1.7kg，厚度（不含脚垫）≤18mm； 12、产品须具备中国CCC强制认证，中国CQC节能认证； 13、产品支持麒麟或统信等国产操作系统； 14、含三年国产操作系统，WPS，数科，杀毒等正版软件 15、整机（含电池）提供原厂三年质保，上门维修服务 |
| 21 | 台式计算机 | 4 | 1、国产自主品牌，CPU需通过安全可靠测评，需符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的要求；处理器：核心数≥8核，主频≥2.8GHz； 2、硬盘：≥512GB SSD，支持机械硬盘扩展；； 3、内存：≥16GB DDR4 3200MHZ，配置≥2个内存插槽； 4、显卡：集成显卡； 5、声卡：集成声卡； 6、网卡：集成千兆网卡； 7、键鼠：键盘，鼠标； 8、主机接口：USB接口≥8个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB3.0数量≥2个，USB2.0数量≥2个）；≥3个PCI-E插槽，≥5个音频接口； 9、电源：≤200W 电源； 10、显示器：≥23.8寸LED液晶显示器,与主机同一品牌;制造商通过ISO/IEC17025 11、含三年国产操作系统，WPS，数科，杀毒等正版软件 |
| 22 | 多功能一体机 | 5 | 打印速度: 34页/分钟 自动双面打印速度: 16面/分钟 首页打印输出时间(从Ready模式开始计算，标准纸盒）: 少于8.5秒 打印仿真语言: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 分辨率: 物理分辨率：600 x 600 dpi ；最高分辨率：1200 x 1200 dp 复印速度: 34页/分钟 N合1复印: 支持 分辨率: 600x600dpi 放大缩小复印: 25%～400%（最小调整量为1%） 扫描参数 扫描分辨率(插值): 最大19,200x19,200 dpi 扫描分辨率(光学): 1,200×1,200dpi（平板扫描器）；600×600dpi（自动进稿器） 扫描到: 电子邮件，图像，OCR，文件，FTP，FTPS，网络 自动进搞器ADF: 50页 引擎技术: 电子照相技术（一次成像技术）介质类型: 标配纸盒：普通纸、薄纸、再生纸、厚纸；进纸托板·：普通纸、薄纸、厚纸、特厚纸、再生纸、铜版纸、标签、信封、薄信封、厚信 |
| 23 | 彩色激光多功能一体机 | 1 | 1、设备接口：USB、RJ45，最高支持1000 Base-TX； 2、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监控； 3、复印功能：支持稿台（FB)、自动进稿器（ADF)、支持彩色复印、逐份复印、复印模式包括文本、文本/照片、自动、图形；支持多页合一复印、缩放复印； 4、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB)、自动进稿（ADF)、自带扫描应用软件； 5、打印准备时间8.93S、首页打印时间3.47S； 6、打印速度18ppm； 7、最大打印分辨率(dpi)1200*600dpi； 8、内存1GB，处理器盘数1，处理器主频：1GHz； 9、3.5英寸彩色触摸屏； 10、标准进纸盒容量250页；标准出纸盒容量100页； 11、操作系统：支持国际通用系统，国产操作系统； |
| 24 | A3幅面黑白复合机 | 1 | 双面复印+双面打印+彩色扫描+双面自动进稿+网络+2个500页纸盒+150张手送+7英寸全彩色液晶触摸屏+2G内存+28张/分钟+U盘打印+专用工作台；国产品牌，复印分辨率扫描:600dpi×600dpi，内存容量标准:2GB ，原稿类型纸张,书本,三维物体，最大原稿尺A3(11"x17")，输出尺寸纸盒：A3至A5,16K,8K;A6S;多功能手送托盘：A3至A5，B6,A6，16K,8K，预热时间（23℃，220V）12秒以下，首张复印时间（A4横向）≤4.2秒，复印速度（A4横向）28页/分钟，复印缩放倍率等倍:≤1:1±0.5%，国产系统、字体PCL:80种字体，PS:137种字体，接口以太网 |
|  | 合计 |  |  |