- 包3：比赛器材及场馆附属设施设备采购项目

| 建宁县体育中心提升改造建设项目-扩声系统设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 体育馆改造设备表-扩声系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| 一、 | 主要控制设备 |  |  |
| 1 | 双10"线性阵列无源主音箱 | 20 | 1.系统类型：双10寸二分频单驱动线阵列扬声器。 2.频率响应（-3dB）:65Hz-18kHz。 3.频率范围(-10dB):50Hz-20KHz。 4.灵敏度(SPL,@1W/1m):≧103dB。 |
| 2 | 线性阵列次低音无源音箱 | 4 | 1.单元配置：不少于LF2×15”（100mm）； 2.标称阻抗：4Ω； |
| 3 | 比赛场地音箱 | 4 | 1.单元配置：不少于1x12″低音钕磁单元 75芯音圈； 不少于1x44mm高音英国进口单元 44芯音圈； 2.频响范围：55Hz-20KHz； 3.灵敏度：≧100dB； 4.额定功率：≧450W； |
| 4 | 两侧观众席音箱 | 8 | 1.单元配置：不少于1x12″低音钕磁单元 75芯音圈； 不少于1x44mm高音英国进口单元 44芯音圈； 2.频响范围：55Hz-20KHz； 3.灵敏度：≧100dB； 4.额定功率：≧450W； |
| 5 | 线阵主功放 | 10 | 输出电压:<+5% 100V 输入阻抗:20kΩ(平衡/单通道),10KΩ(不平衡/两通道并联) 整机增益:0.775v/38/35/32dB 通道分离：>60dB 8Ω/1kHz |
| 6 | 线阵次低功放 | 2 | 输入/输出通道:2 输出功率（RMS)：不少于8Ω 1300W 输出功率（RMS)：不少于4Ω/2Ω 2000W 输出电压:<+5% 100V 输入阻抗:20kΩ(平衡/单通道),10KΩ(不平衡/两通道并联) |
| 7 | 比赛场地功放 | 2 | 输出功率（RMS)：不少于4Ω/2Ω 2000W 输出电压:<+5% 100V 输入阻抗:20kΩ(平衡/单通道),10KΩ(不平衡/两通道并联) 整机增益:0.775v/38/35/32dB |
| 8 | 两侧观众席功放 | 4 | 输出功率（RMS)：不少于4Ω/2Ω 2000W 输出电压:<+5% 100V 输入阻抗:20kΩ(平衡/单通道),10KΩ(不平衡/两通道并联) 整机增益:0.775v/38/35/32dB |
| 9 | 8路电源时序器 | 5 | 8通道智能时序电源控制器 8通道独立可编程电源控制器、上电时间连续可调。 |
| 10 | 12*12数字音频矩阵处理器 | 1 | DSP芯片：Ti 450MHz FLOPS双核 USB2.0 录制/播放：支持 中控指令集生成器：支持 输入处理：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相、自动增益、自动混音 输出处理：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器、反相 |
| 11 | 数字反馈抑制器 | 1 | 通道：4路平衡输入和2路非平衡输出； 输入阻抗：30KΩ平衡式/15KΩ非平衡式； 输入最大电平：﹢20.5dBu； 输出阻抗：100Ω平衡式/50Ω非平衡式； 输出最大电平：﹢14.5dBu； |
| 12 | 22路数字调音台 | 1 | 20路XLR平衡式输入通道； 2路主输出，2路监听输出，AES数字输出1路； 12路编组输出； 1路耳机输出； |
| 13 | UHF一拖二真分集无线手持话筒 | 2 | 频率范围:640-690MHz 调制方式：宽带FM 频道数：200频道 频率稳定性：±0.001% 动态范围：>100dB |
| 14 | UHF一拖二真分集无线头戴话筒 | 2 | 频率范围:640-690MHz 调制方式：宽带FM 频道数：200频道 频率稳定性：±0.001% 动态范围：>100dB |
| 15 | UHF无线一拖四会议麦克风 | 1 | 1.采用UHF四通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2.主机采用1.8寸TFT彩色显示屏，4个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然； 3.主机内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭； 4.主机内置4种EQ模式：分直通，低切，高切，用户，用户模式可以通过主机面板按键自由灵活调节13段EQ增 |
| 16 | 专业天线放大器 | 2 | 1.主机带1.8寸TFT显示屏，显示天线信号状态，麦克风接收机在线状态，电源输出状态； 2.面板带GAIN增益按钮，GAIN可调增益:+3dB,+6dB,+9dB可调，屏幕显示增益设置； 3.可配置定向天线及全向天线； 4.共AB两组8个信号输出:麦克风主机天线接收； |
| 二、 | 辅材及耗材 | 1 | 辅材耗材一批 |
|  | 本页小计： |  |  |
| 全民健身运动馆改造设备表-扩声系统 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 匹配参数 |
| 一、 | 主要控制设备 |  |  |
| 1 | 主音箱 | 8 | 1.单元配置：不少于1x12″低音钕磁单元 75芯音圈； 不少于1x44mm高音英国进口单元 44芯音圈； 2.频响范围：55Hz-20KHz； 3.灵敏度：≧100dB； |
| 2 | 两侧观众席功放 | 4 | 输入/输出通道:2 输出功率（RMS)：不少于8Ω 1300W 输出功率（RMS)：不少于4Ω/2Ω 2000W 输出电压:<+5% 100V |
| 9 | 8路电源时序器 | 2 | 8通道智能时序电源控制器 8通道独立可编程电源控制器、上电时间连续可调。 |
| 10 | 12*12数字音频矩阵处理器 | 1 | DSP芯片：Ti 450MHz FLOPS双核 USB2.0 录制/播放：支持 中控指令集生成器：支持 输入处理：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相、自动增益、自动混音 输出处理：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器、反相 |
| 11 | 数字反馈抑制器 | 1 | 通道：4路平衡输入和2路非平衡输出； 输入阻抗：30KΩ平衡式/15KΩ非平衡式； 输入最大电平：﹢20.5dBu； 输出阻抗：100Ω平衡式/50Ω非平衡式； 输出最大电平：﹢14.5dBu； |
| 12 | 四编组16路调音台 | 1 | 信噪比：-100dB; 灵敏度：+20dB~-30dB； 串扰：-80dB (0dB/20Hz~22 kHz); DSP效果器：100种混响效果； D/A转换器：24bit； |
| 13 | UHF一拖二真分集无线手持话筒 | 2 | 频率范围:640-690MHz 调制方式：宽带FM 频道数：200频道 频率稳定性：±0.001% 动态范围：>100dB |
| 14 | UHF一拖二真分集无线头戴话筒 | 2 | 频率范围:640-690MHz 调制方式：宽带FM 频道数：200频道 频率稳定性：±0.001% 动态范围：>100dB |
| 15 | UHF无线一拖四会议麦克风 | 1 | 1.采用UHF四通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2.主机采用1.8寸TFT彩色显示屏，4个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然； 3.主机内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭； 4.主机内置4种EQ模式：分直通，低切，高切，用户，用户模式可以通过主机面板按键自由灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用； |
| 16 | 专业天线放大器 | 2 | 1.主机带1.8寸TFT显示屏，显示天线信号状态，麦克风接收机在线状态，电源输出状态； 2.面板带GAIN增益按钮，GAIN可调增益:+3dB,+6dB,+9dB可调，屏幕显示增益设置； 3.可配置定向天线及全向天线； 4.共AB两组8个信号输出:麦克风主机天线接收； |
| 二、 | 辅材及耗材 |  | 辅材耗材一批 |
|  | 本页小计： |  |  |
| 篮球场多功能馆 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 匹配参数 |
| 一、 | 主要控制设备 |  |  |
| 1 | 主音箱 | 8 | 1.单元配置：不少于1x12″低音钕磁单元 75芯音圈；不少于1x44mm高音单元 44芯音圈； 2.频响范围：55Hz-20KHz； 3.灵敏度：≧100dB； 4.额定功率：≧450W； |
| 2 | 两侧观众席功放 | 4 | 输出电压:<+5% 100V 输入阻抗:20kΩ(平衡/单通道),10KΩ(不平衡/两通道并联) 整机增益:0.775v/38/35/32dB 通道分离：>60dB 8Ω/1kHz |
| 3 | 电源管理器 | 2 | 8通道智能时序电源控制器 8通道独立可编程电源控制器、上电时间连续可调。 |
| 4 | 数字音频矩阵处理器 | 1 | DSP芯片：Ti 450MHz FLOPS双核 USB2.0 录制/播放：支持 中控指令集生成器：支持 输入处理：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相、自动增益、自动混音 输出处理：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器、反相 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | 1 | 平衡输入和2路非平衡输出； 输入阻抗：30KΩ平衡式/15KΩ非平衡式； 输入最大电平：﹢20.5dBu； 输出阻抗：100Ω平衡式/50Ω非平衡式； 输出最大电平：﹢14.5dBu； |
| 6 | 调音台 | 1 | 18路平衡镀金XLR＋6个6.3mm平衡MIC输入； 增益范围：0dB-50dB;； 幻象电源：48V； 4个莲花口立体声输入通道； 频响范围：20Hz~22KHz； |
| 7 | 手持话筒 | 2 | 综合指标： 频率范围:640-690MHz 调制方式：宽带FM 频道数：200频道 频率稳定性：±0.001% |
| 8 | 头戴话筒 | 2 | 频率范围:640-690MHz 调制方式：宽带FM 频道数：200频道 频率稳定性：±0.001% 动态范围：>100dB 峰值频偏：±45KHz 频率响应:50Hz-18KHz（±3dB） |
| 9 | UHF无线一拖四会议麦克风 | 1 | 1.采用UHF四通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2.主机采用1.8寸TFT彩色显示屏，4个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然； 3.主机内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭； 4.主机内置4种EQ模式：分直通，低切，高切，用户，用户模式可以通过主机面板按键自由灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用； |
| 10 | 专业天线放大器 | 2 | 1.主机带1.8寸TFT显示屏，显示天线信号状态，麦克风接收机在线状态，电源输出状态； 2.面板带GAIN增益按钮，GAIN可调增益:+3dB,+6dB,+9dB可调，屏幕显示增益设置； 3.可配置定向天线及全向天线； 4.共AB两组8个信号输出:麦克风主机天线接收； |
| 本项合计： |  |  |  |
| 二、 | 篮球项目竞赛器材 |  |  |
| 1 | 竞赛智能篮球架（核心产品） | 2 | 篮架伸臂为3.35m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2.5×1.3×0.74×0.385（m）。 篮圈采用φ19实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。 |
| 2 | 计时，二十四秒显示器 | 2 | 1、显示比赛时间，显示器可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。 2、二十四秒控制器可任意预制时间0～99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。 3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。 4、本计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。 |
| 3 | 发球权显示器 | 2 | 电缆线长：≥1.5m 电源线长：≥1.5m 控制器尺寸：174×134×50mm 显示器尺寸：340×160×40mm 电 源：交流220V 50HZ 功 率：50W |
| 4 | 全队犯规显示器 | 2 | 电缆线长：≥ 5m 电源线长：≥1.7m 控制器尺寸：330×330×105mm 显示器尺寸：220×220×330mm 电 源：交流220V 50HZ 功 率：150W |
| 5 | 裁判员讯响器 | 2 | 1，控制电缆长：≥5m 2，电源线长：≥1.7m 3，讯响器器尺寸：φ125×170mm 4，电源：交流220V 50HZ 5，功率：50W |
| 6 | 犯规次数牌 | 2 | 篮球犯规次数牌7块，其中五块白底黑子1-5，2快白底红字5-6，暂停换人牌各两块。 |
| 本项小计 |  |  |  |
| 三 | 建宁县多功能运动馆智慧场馆 |  |  |
| 1 | 体育场馆信息化管理系统V1.0 | 1 | 基础客流管理：支持对室内外场馆、公共体育场、公共体育馆、公共游泳（跳水）馆、全民健身中心、体育公园等进行客流监测，并进行数据汇总统计、客群分析、可视化呈现的管理。 |
| 2 | 客流采集系统V1.0 | 6 | 获取客流单元设备数据，将面向场馆免费或低收费开放、赛事活动、培训活动进行统计核查 |
| 3 | 远程巡查系统V1.0 | 25 | 获取核查单元设备数据，将远程巡查系统的基本资料上传、实时勘察管理；可以通过实时远程巡查场馆视频等信息 |
| 4 | 直播运动云服务 | 1 | 直播运动小程序支持足球/篮球球局管理，支持创建球局、开启球局的直播、全场回放等能力，并分享给微信好友。 |
| 5 | 倾斜客流统计单元 | 6 | 支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，支持行人轨迹分析，支持检测指定场景内人员的拥挤情况；支持GB/T 2260-2007、GB/T34308.2-2017、GB/T2261.1-2003标准规范。 |
| 6 | 远程核查枪机 | 25 | 移动侦测，遮挡报警，异常场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；可实时查看视频，进行远程监控； |
| 7 | 综合管理客流统计核查存储传输一体化平台 | 1 | 1、综合管理客流统计摄像单元、远程核查摄像单元；提供符合全民健身信息服务平台数据接口规范的数据上传。2、支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域、人脸检测、人脸识别、检索、客流量统计等智能化功能，并进行报警或报表等业务展现； |
| 8 | 全景直播摄像机 | 1 | 超高清全景画面，自动追踪，全景拼接，画面矫正，自动运镜。内置算法 四目相机内置AI算法，算法通过对球和人的加权分析检测球的控球权，自动对视频画面进行平移和推拉，实现对球员和球的自动运镜跟踪。无人值守，可长时间支持联赛拍摄；让民用体育也能享受到专业级赛事的直播体验。 |
| 9 | POE前端千兆交换机 | 4 | 8口千兆PoE电口交换机。 |
| 10 | 核心交换机 | 1 | 24口千兆可网管交换机。 |
| 11 | 百兆交换机 | 15 | 4口百兆PoE电口交换机。 |
| 12 | 机房机柜600 | 1 | 用于容纳电子设备的独立式机壳 |
| 13 | 前台电脑 | 1 | I5-13400 16GDDR5 512G固态/集显/USB键盘/USB鼠标/Windows系统/23.8英寸显示器 |
| 14 | 勘察设计 | 1 | 勘察现场情况，并根据现场情况出具设计方案 |
| 15 | 施工、安装、调试 | 1 | 相关设备的安装、调试 |
| 16 | 运维服务 | 1 | 遵循《全民健身信息服务平台数据接口规范》相关规范，实现与国家全民健身信息服务平台（js365平台）客流统计数据的对接，实现数据上报，支持将场馆采集的客流监管数据通过配置项，上报至国家体育总局全民健身平台，根据接口设计要求开放配置参数选项。 |
|  |  |  | 保障客流设备、客流设备管理、视频远程核查系统、客流视频核查等相关支撑系统正常运行。 |
| 本项合计： |  |  |  |
| 四、 | 辅材及耗材 | 1 | 辅材耗材一批 |