新一轮园林绿化养护管理社会化购买服务方案征求意见稿

一、养护管理范围

建宁县城区范围内的道路绿化、公园、景观带、花坛、节点实花、盆花及渠化岛等所有由县园林中心接管的绿化工程均在市场化运作范围。目前现有公园绿地面积336317平方米，行道树4594株，节点实花241.67平方米。东山公园步道、平台、阶梯、广场、停车场、公厕、景观照明等全部纳入市场化购买服务范围，步道、平台、阶梯、广场等清扫保洁面积25641.21平方米，公厕3座，各类景观照明灯572座。（具体详见附件）

二、外包养护期限

本次发包采取合同签订一年一签的方式，共三年。承包期内，实行月考核淘汰制，承包期内管护中标单位全年月平均考评得分达90分以上（含90分）的将续签一年管护合同，若当年月平均考评得分在90分以下（不含90分）的，发包方有权单方解除合同，不退还履约保证金。

三、养管标准及内容

中标养护管理单位应按照《建宁县园林绿化养护管理质量标准》对已移交园林中心管护的公园绿地进行精心组织、精心管护，保质保量完成管护任务。包括但不限于以下内容：浇水排涝、挑除杂草、割草、中耕、刷白、施肥、清理枯枝、维护园林绿地周边环境卫生、树桩绑扎、松土整穴、加土扶正，按园林艺术景观等要求，对树木、地被进行合理修剪整型、病虫害防治、防风抗倾、防洪清淤、抗旱防寒及零星小规模的补植等，以保证植物的正常生长和保持绿化环境优美景观；定期组织员工进行安全教育，特别在机械使用、农药保管和使用、抗洪抢险等生产工作方面要采取防患防护措施，消除安全隐患；重大节日及重大活动期间，养护管理单位有义务按照上级统一要求，认真做好管养工作；并协助园林中心做好新建、改建公园、绿地、行道的移接交、验收等工作。

四、成本测算

参照《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017)标准测算绿地每平方米12.67元/年（二级绿地标准），分析我县本地实际情况（参考泰宁县2021年社会购买服务单价绿地每平方米7.1元/年、行道树45元/年.株，将乐县2022年社会购买服务单价绿地每平方米7.6元/年、行道树23元/年.株，明溪县2022年社会购买服务单价绿地每平方米6.98元/年、行道树24.25元/年.株，三明市园林中心2021年社会购买服务单价绿地每平方米11.8元/年、普通行道树35元/年.株），结合2022年建宁县园林绿化养护管理费用，对绿化养护工作工资、缺损保障、浇水费用、农药费用、园林机械和用具费用、绿地用肥、修剪清运等进行测算对绿地、行道树、节点实花分别定价：（1）绿地每平方米最高限价7.0元/年；（2）行道（列）树养护费为19元/株每年；实行总价包干，即中标方按中标报价包含养护所需人员、车辆、园林机械、用具、油料、农药、化肥、浇水、清运、保险等养管所需各项费用均包括在内；（3）季节性节点实花每年每平方米1000元。实行总价包干，即中标方按中标报价包含养护所需人员、车辆、园林机械、用具、油料、农药、化肥、水费、保险等养管所需各项费用均包括在内。

其中东山公园：（1）步道、平台、阶梯、广场保洁清扫25641.21平方米，参照2019年城区一级保洁6.5元/每平方米的测算招投标单价执行；（2）公厕3座*20000元，参照2019年城区公厕招投标价20000元/每座，每年不作下浮；（3）景观照明灯572座参照城管办2019年城区路灯夜景招投标单价夜景主材总价10%执行。（详见附件）

九人铜像公园、西门莲塘公园：（1）本轮绿化管护招标将九人铜像公园、西门莲塘公园纳入招标管护范围（2）综合九人铜像公园、西门莲塘公园，地理位置、游客流量等各方面因素。两处公园绿化养护、清扫保洁等两项费用招标单价参照东山公园招标单价百分之四十计算。

五、明确发包价

经测算，园林绿化年养护管理总经费约为298万元/年作为本次购买服务的年度招标价，所需资金由县财政承担，根据招投标结果和合同实际养管数量为准。

注：如遇洪灾等不可抗力自然灾害引起的园林绿地受损，相关苗木补植费用不在招投标总价内，由县园林中心根据受灾实际程度另行向财政核拨经费组织中标企业补植。

六、经费结算方式

县财政根据园林中心对中标企业每月的考评得分拨付每月养护费用，先作业，后支付，按月支付。

七、新增园林绿地的管理

质保期到期的园林绿地验收合格后移交园林中心的新建及改造绿地，面积在3公顷及以下的，由最接近该地域分布的中标人按原发包价负责养护管理；面积在 3 公顷以上的进行公开招标选择养管单位。养护管理质量标准及费用标准，按核定等级进行实施。增加园林养护面积未达养护总面积千分之三的不予增加县财政养护费用。

八、养管质量考评及要求

由园林中心组成园林绿化监督考评工作小组，制定考评办法、明确园林绿化的养护标准、养护质量要求，作业安全、组织纪律，按考评得分进行拨付管护经费（具体按合同和考评办法执行）。

九、关于浇水车租赁问题

园林中心车牌闽G783KA“欧铃”牌随车起重运输浇灌车，由中标企业浇灌中标的园林绿地时使用，每年租赁金为1.5万元，浇水车产生的一切费用（修理费、燃料费、保险费、车辆年检及操作人员费用等），以及安全责任由承租方负责。中标企业必须自备5吨浇水车作业车两辆、14米升降作业车一辆。

附件：1.建宁县城区园林绿地、行道树、实花清单

2.建宁县东山公园清扫保洁、景观照明清单

3.建宁县九人铜像公园绿化管护、清扫保洁、景观照明清单

4.建宁县园林绿地养护购买服务投标最高限价

5.建宁县绿地养护质量标准及等级标准

附件1

建宁县城区园林绿地、行道树、实花清单

| 级别 | 绿地名称 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 万安桥头（朝阳门两侧）绿地 | 平方米 |  | 480 |
| 一级 | 水南圆盘绿地 | 平方米 |  | 800 |
| 一级 | 桂园公园 | 平方米 |  | 10800 |
| 一级 | 儿童公园 | 平方米 |  | 4500 |
| 一级 | 中山南北路绿化带 | 平方米 |  | 14935 |
| 一级 | 城市之光广场（水南上游滨水景观土建工程） | 平方米 |  | 10000 |
| 一级 | 江滨西路绿化带 | 平方米 |  | 10000 |
| 一级 | 体育馆北侧绿化景观工程 | 平方米 |  | 6300 |
| 一级 | 财政局门口绿地（含财政局） | 平方米 |  | 1319 |
| 一级 | 杭青西路、健翔路、演艺中心围墙绿地 | 平方米 |  | 1286.54 |
| 一级 | 荷花西路人行道及绿化工程（荷花西路周边绿地） | 平方米 |  | 3559.03 |
| 一级 | 体育公园 | 平方米 |  | 26730 |
| 一级 | 河南西路红花继木 | 平方米 |  | 12.6 |
| 一级 | 荷苑幼儿园周路网绿化 | 平方米 |  | 1036.25 |
| 一级 | 福宁小区、消防大队附近 | 平方米 |  | 4335.4 |
| 一级 | 沿河步道绿地Ａ标（新政府侧） | 平方米 |  | 2035 |
| 一级 | 沿河步道B标段绿地 | 平方米 |  | 7418 |
| 一级 | 县城入口高速连接线十字路口道路景观提升 （黄舟坊地磅河边公园） | 平方米 |  | 8560 |
| 一级 | 江滨公园 | 平方米 |  | 22321 |
| 一级 | 黄舟坊三角花坛 | 平方米 |  | 295 |
| 一级 | 莲花公园 | 平方米 |  | 34690.25 |
| 一级 | 闽江源河东路口（中石油对面公园） | 平方米 |  | 2529 |
| 一级 | 莲花公园步道延伸 | 平方米 |  | 1057.8 |
| 级别 | 绿地名称 | 单位 |  | 数量 |
| 一级 | 江源水都小公园 | 平方米 |  | 775 |
| 一级 | 富贵世家至旅游大厦市政零星绿化工程 | 平方米 |  | 280.25 |
| 一级 | 亿兴大厦门口、往宁化方向红绿灯 路口、豪庭门口等绿地 | 平方米 |  | 1667.7 |
| 一级 | 万安桥头绿地（河南东路） | 平方米 |  | 605 |
| 一级 | 水南大道绿化带隔离带工程（闽江源路、荷花东路绿地） | 平方米 |  | 2154.97 |
| 一级 | 沿河栈道二期绿化 | 平方米 |  | 6694.01 |
| 一级 | 容驷河景观绿地 | 平方米 |  | 7945 |
| 一级 | 西门莲塘外围 | 平方米 |  | 601.2 |
| 一级 | 205省道高速路口绿地 | 平方米 |  | 16891.7 |
| 一级 | 闽江源大酒店河边步道绿化 | 平方米 |  | 3000 |
| 一级 | 水南临时市场草坪 | 平方米 |  | 364.6 |
| 一级 | 河南西路路边绿篱 | 平方米 |  | 141.2 |
| 一级 | 建莲北路南岗堡路边花坛 | 平方米 |  | 19.8 |
| 一级 | 水南临时市场内绿地 | 平方米 |  | 1018.1 |
| 一级 | 下坊电机场内绿地 | 平方米 |  | 350 |
| 一级 | 福城农贸市场门口 | 平方米 |  | 305.7 |
| 一级 | 江滨西路至健翔路万星人行道边绿化带（无主） | 平方米 |  | 359 |
| 一级 | 三圣庙周边绿地 | 平方米 |  | 1010.7 |
| 一级 | 江滨西路人行道边（游泳馆外无主绿地） | 平方米 |  | 407.6 |
| 一级 | 老城区一侧护城墙 | 平方米 |  | 1200 |
| 一级 | 莲心广场树穴绿地 | 平方米 |  | 17.7 |
| 一级 | 凤祥路实幼后门 | 平方米 |  | 224.5 |
| 一级 | 水南街绿地水南桥至水南坡 | 平方米 |  | 2595.5 |
| 一级 | 水南桥下步道护栏 | 平方米 |  | 16.4 |
| 一级 | 江滨西路河边 | 平方米 |  | 211.1 |
| 一级 | 得悦桥至体育中心休闲步道景观工程 | 平方米 |  | 2970.3 |
| 一级 | 花园南路 | 平方米 |  | 222 |
| 级别 | 绿地名称 | 单位 |  | 数量 |
| 一级 | 水南桥上游 | 平方米 |  | 3084 |
| 一级 | 交警大队到武警中队 | 平方米 |  | 816.2 |
| 一级 | 万星首府三叉路口（河南西路旁斜坡） | 平方米 |  | 203.1 |
| 一级 | 第二实验幼儿园 | 平方米 |  | 376.7 |
| 一级 | 体育馆正大门（碧桂园旁河边） | 平方米 |  | 1019.4 |
| 一级 | 城关中学（西门莲塘围栏） | 平方米 |  | 130 |
| 一级 | 下坊电机场 | 平方米 |  | 633.8 |
| 一级 | 体育馆豪源大酒店旁 | 平方米 |  | 206.4 |
| 一级 | 县政府左侧葫芦坑人行道绿化带 | 平方米 |  | 34.7 |
| 一级 | 亿兴大厦周边 | 平方米 |  | 350.9 |
| 一级 | 闽江源路河东路口绿地（将屯绿化带） | 平方米 |  | 2153.7 |
| 一级 | 容驷北路（亮堂堂门口绿化带） | 平方米 |  | 101.5 |
| 一级 | 高速边接线十字路口周边绿地二期 | 平方米 |  | 5397 |
| 一级 | 城幼绿地 | 平方米 |  | 5958 |
| 一级 | 闽江源路、荷花东路 | 平方米 |  | 2141 |
| 一级 | 恒大建材城草皮（荷花东路） | 平方米 |  | 130.4 |
| 一级 | 黄舟坊一侧护城墙 | 平方米 |  | 400 |
| 一级 | 河东将屯公园 | 平方米 |  | 11670.2 |
| 一级 | 荷花东路、东山东路绿化带 | 平方米 |  | 991.4 |
| 一级 | 尚荷周边绿化 | 平方米 |  | 1152.1 |
| 一级 | 黄舟坊地磅路边 | 平方米 |  | 108.8 |
| 一级 | 闽江源路河东村门口半边绿化带 | 平方米 |  | 176 |
| 一级 | 得悦桥至体育中心休闲步道景观工程 | 平方米 |  | 676.6 |
| 一级 | 工业路（巡查办围墙外） | 平方米 |  | 129 |
| 一级 | 德月桥至水南桥护堤 | 平方米 |  | 218.7 |
| 一级 | 水南桥下游豪庭周边（河边） | 平方米 |  | 1744.9 |
| 一级 | 司法局路口旁 | 平方米 |  | 267.9 |
| 级别 | 绿地名称 |  | 单位 | 数量 |
| 一级 | 黄舟坊加油站斜对面 |  | 平方米 | 86.6 |
| 一级 | 电商大楼下方汽车城北侧道路旁 |  | 平方米 | 201.2 |
| 一级 | 迎宾大道中石油加油站旁 |  | 平方米 | 167.2 |
| 一级 | 永和汽贸对面绿篱 |  | 平方米 | 14.9 |
| 一级 | 豪庭公厕旁绿地 |  | 平方米 | 15.1 |
| 一级 | 景江苑入口两侧花池 |  | 平方米 | 19.3 |
| 一级 | 东山脚下杨氏包子边上 |  | 平方米 | 52.8 |
| 梨园 | 南大门后梨园（左）绿地 |  | 平方米 | 3990 |
| 梨园 | 南大门后梨园（右）绿地 |  | 平方米 | 220 |
| 一期绿地 | 东山公园一期绿地 |  | 平方米 | 30224.92 |
| 茶园 | 茶叶树 |  | 平方米 | 990 |
| 二期绿地 | 东山公园二期绿地 |  | 平方米 | 9758 |
| 二期二标 | 名人广场 |  | 平方米 | 2283.5 |
| 三级 | 九人铜像、西门莲塘公园 |  | 平方米 | 23500 |
| 园林绿地面积 | 总计 |  | 平方米 | 336317 |
|  | 行道树 |  | 株 | 4594 |
|  | 节点实花 |  | 平方米 | 241.67 |

附件2

建宁县东山公园景观照明、清扫保洁清单

| 项目内容 | 管理项目 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观 照明 | 流星庭院灯 | 70W (金卤灯 黄光 IP55) | 套 | 70 |
|  | 三柱庭院灯 | 56W (节能灯 黄光 IP65) | 套 | 167 |
|  | 草坪灯 | 26W (节能灯 H=0.65m 白光 IP68) | 套 | 50 |
|  | 柱头庭院灯 | 3W (LED 黄光 IP68) | 套 | 54 |
|  | 庭院灯 | 56W节能黄光 | 套 | 26 |
|  | 庭院灯 | 3WLED黄光 | 套 | 37 |
|  | 草坪灯 | 26W节能白光 | 套 | 68 |
|  | 埋地灯 | 10W | 套 | 23 |
|  | 投射灯 | 18W | 套 | 6 |
|  | 莲花灯 | 灯头28W，小莲花12V | 套 | 36 |
|  | 插地灯 | 18W | 套 | 34 |
|  | 一般路灯 | 庭院灯56w | 套 | 1 |
|  | 小计 |  |  | 572 |
| 项目内容 | 管理项目 | 清扫保洁内容 | 单位 | 数量 |
| 清扫 保洁 | 一期一标 | 步道、广场等 | 平方米 | 5345.54 |
|  | 一期二标 | 步道、广场等 | 平方米 | 3046.59 |
|  | 二期一标 | 步道、广场等 | 平方米 | 2130.92 |
|  | 二期二标 | 步道、广场等 | 平方米 | 7092.91 |
|  | 三期 | 步道、广场等 | 平方米 | 5329.25 |
|  | 一期 | 南大门前广场 | 平方米 | 2696 |
|  | 小计 |  |  | 25641.2 |
| 公厕 | 公厕 | 管理费 | 座 | 3 |
|  | 公厕 | 水费每座/每月 | 座 | 3 |
|  | 小计 |  |  | 3 |

附件3

建宁县九人铜像公园、红军电台及西门莲塘公园

绿化管护、清扫保洁清单

| 序号 | 项目 | 项目内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化管护 | 九人铜像公园及西门莲塘公园 | 23500平方米 | 2.8 | 65800 |  |
| 2 | 清扫保洁 | 九人铜像公园及西门莲塘公园 | 17862平方米 | 2.72 | 48585 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 114385 |  |

附件4

建宁县园林绿地养护购买服务投标最高限价

| 序号 | 项目 | 项目内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林 绿地 | 绿地（地被、草皮、植物）综合人工费用 | 312817平方米 | 5.5 | 1720493 |  |
| 2 |  | 水费 | 312817平方米 | 0.25 | 78204 |  |
| 3 |  | 农药费用 | 312817平方米 | 0.22 | 68820 |  |
| 4 |  | 肥料费用 | 312817平方米 | 0.41 | 128255 |  |
| 5 |  | 园林机械、用具 | 312817平方米 | 0.27 | 84461 |  |
| 6 |  | 苗木补植费 | 312817平方米 | 0.35 | 109486 |  |
|  |  | 小计 |  | 7 | 2189719 |  |
| 7 | 行（列）道树 | 修剪、清运、补植、涂白、抹芽（总价包干) | 4594株 | 19 | 87286 |  |
| 8 | 节点 实花 | 根据季节一年更换四次花卉，包苗木种植、浇水施肥等（总价包干） | 241.67平方米 | 1000 | 241670 |  |
| 9 | 清扫 保洁 | 东山公园一、二、三期 | 25641平方米 | 6.8 | 174358 |  |
| 10 | 景观 照明 | 东山公园一、二、三期 | 572套 |  | 80194 |  |
| 11 | 公厕 | 东山公园一、二、三期 | 3座 | 20000元/年/座 | 60000 |  |
| 12 | 公厕 水费 | 东山公园一、二、三期 | 3座 | 12000元/年/座 | 36000 |  |
| 13 | 绿化 管护 | 九人铜像公园及西门莲塘公园 | 23500平方米 | 2.8 | 65800 |  |
| 14 | 清扫 保洁 | 九人铜像公园及西门莲塘公园 | 17862平方米 | 2.72 | 48585 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 2983612 |  |

附件5

建宁县绿地养护质量标准及等级标准

一、总则

1.为加强建宁县绿地养护的管理，提高绿地养护质量，加强园林行业管理，根据国家和省市有关法律、法规，综合本县实际情况，特制定本标准。

2.本标准适用于建宁县城区范围内的绿地养护。凡在城区范围内，由财政核拨养护经费的绿地，必须按照本标准执行；非财政核拨养护经费的城区其他绿地和景区的绿地可参照本标准执行。

3.各类绿地的养护管理，除应按本标准执行外，还应遵守国家、行业、地方有关标准规范的规定。

二、公园绿地养护标准

（一）植物养护标准：

1.根据设计意图，养护要重视和体现植物造景，对植物群落进行合理养护，使植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛，营造优美植物景观。

2.随着植物生长的各个阶段应不断进行调整和充实，使植物群落完整，层次分明，四季有花，黄土不裸露，保持叶面清洁，有整体观赏效果。

3.花卉面积（含宿根花卉）不低于5%。

4.树木及时修剪，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删；植物无死株。

5.草坪生长茂盛，无空秃，无明显杂草，草坪边缘线清晰（及时切边），草高不过8厘米。

6.棚架、假山及垂直绿化管护合理，达到正常生长量。

（二）树木成活率标准：

树木成活率98%以上，树木保存率100%。必须在每年3月15日前补植。

（三）设施维护标准：

1.绿地附属设施完好、分布合理、园林设施整齐、保持清洁。

2.园路、铺砖地面平整，无大面积破损、无积水、无淤泥。

3.亭、廊及其他园林建筑保持安全，及时修缮，维护良好。

4.金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。

5.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好。

6.指示牌、禁令牌、宣传牌放置合理、醒目、完善、规范。

（四）土肥标准：

土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增强土壤肥力（要求一年施肥四次），改善土壤理化性状。施肥量必须经园林管理部门的监督人员在场确认。

（五）病虫害防止标准：

提倡综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在不影响观赏效果的范围内。其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过5%；刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%；无蛀干性害虫的火虫、活卵。

（六）卫生标准：

1.绿地整洁，地面卫生，无垃圾杂物，墙面无涂刻、无招贴。

2.绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物。

3.垃圾日产日清，无卫生死角，厕所无明显异味。

（七）管理标准：

1.绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，挂牌上岗。

2.无违章占绿、无违法建设。

3.秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。

（八）草坪的养护标准：

1.整体效果：

草种基本纯正，正常茂盛，有一定厚度，草根不裸露；草坪无明显枯黄现象，草高不超过6cm；草坪边缘线清晰。

2.养护要求：

草坪基本无杂草、无空秃，护栏等防治设施完好美观；草坪保持整洁，不得有石块、果壳纸屑及其他垃圾。

三、行道树养护标准

总体标准：指行道树养护的整体质量，内容有养护质量、树木活率、设施维护、土肥标准、病虫害防止标准及管理标准。

1.养护质量：

①植株树冠丰满、完整、茂盛，骨架均匀、树干挺直，具有一定的遮荫及观赏效果。叶片正常，在正常条件下不黄叶，不焦叶，不卷叶，不落叶。

②植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、损伤枝、碰线枝；及时抹芽，主干及一级枝不定芽不超过15cm；对倾斜老树要控制倾斜度，并逐渐扶正。

③行道树有群体特色效果，选用的品种、规格相对统一，补植树品种、规格（树高一致，胸径误差≤20%）也应保持一致，树冠必须保留骨架（3-4根一级主枝）。

④有防台风措施，对危树及时采取修枝、加固或申报更换等措施，遇灾害性天气及时组织进行抢扶及相关措施。

2.树木存活率：

新栽行道树存活率95%以上，行道树保存率100%。无死株、无缺株。必须在每年3月15日之前补植。

3.设施维护：

树木支撑规范、统一，无断桩。坏桩，桩位抓缚规范化。

4.土肥标准：

栽培基质应具有一定的透水、透气、保肥能力；每年冬季施有机肥，也可用复合肥，每次用腐豆饼1公斤/株；石砾含量中，每粒径≤5cm，含量≤10%；PH值为6.0-7.8之间；有效土层（长、宽、深）≥100cm；有机质含量≥25g/kg。施肥量必须经园林管理部门的管理人员在场确认。

5.病虫害防止标准：

基本无病虫害危害迹象，冬天还应进行根部石灰刷白。

6.管理标准：

①树穴无杂草、垃圾和其他杂物，树干无钉子、铁丝等破坏树木生长的东西。

②管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，对行道树的基础资料、变更情况及时记录档案；工作人员统一着装，挂牌上岗。

四、道路绿化带养护标准

（一）总体标准：

指道路绿化带养护的整体质量，内容有养护质量、树木存活率、设施维护、土肥标准、病虫害防止标准及管理标准。

1.植物养护标准：

按道路绿化带的的立地条件，对植物进行特殊养护、精心养护，使植物进行健康生长，具有良好的道路景观。

2.树木种植成活率标准：

当年新栽行道树植物存活率95%以上，保存率98%以上。无死株、无缺株。必须在每年3月15日之前补植。

3.土肥标准：

土壤疏松，无积水，种植土低于容器（或侧石）上沿3cm；充分利用有机肥，也可用复合肥，增强土壤肥力（要求一年施肥两次，每次用腐熟豆饼0.5kg/㎡），其理化性状应符合下列规定：PH值为6.7-7.5之间；石砾粒径≤5cm（高架挂箱石砾粒径≤2cm），含量≤8%（W/W）；有机质含量≤25g/kg。

4.病虫害防治标准：

提倡综合防治，病虫害应控制在以下不影响观赏效果的危害程度之内。

（二）道路绿化带的具体养护标准：

1.道路绿化景观要求。

①采用修剪等特殊手法，控制植物高度，植物高度不得影响交通视线。

②特殊地段的景观应按设计精心养护，形成有特色的植物景观。整形植物必须及时修剪保持形态，垂直植物成长健壮，整体效果好。

③花卉花期整齐，株行距适宜，无空秃、色彩效果好。

④绿带必须无裸地，可种植地被植物或草坪。

⑤绿带内无枯枝残叶、无杂草，无垃圾；植物叶面无陈旧积尘。

⑥辅助设施（包括支撑物和悬挂容器）必须安全。完好、整洁、美观。

⑦道路绿化带冬季浇水应注意不要让水溢出，避免路面结冰。

2.道路绿化养护作业必须穿着有反光条的工作服，做到文明作业，尽量减少对行车的干扰。

五、等级标准

一级养护质量标准

1.绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

2.园林植物达到：

（1）生长势：好。生长超过该树种的平均生长量（平均生长量待以后调查确定）。

（2）叶子健壮：①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；②被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下（包括5%，以下同）。

（3）枝、干健壮：①无明显枯枝、死枝、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；②无蛀干害虫的虫卵活虫；③介壳虫最严重处主枝干上平方厘米1头活虫以下（包括一头，以下同）；株数都在2%以下（包括2%，以下同）；④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布匀称和数量适宜，內膛不乱、通风透光。

（4）措施好：按一级及时措施要求认真进行养护。

（5）行道树基本无缺株。

（6）草坪覆盖率应基本达到100%；草坪内杂草控制在10%以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型4次以上，冷地型10次以上；无病虫害。

3.行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树型美观，能及时很好解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4.绿化生长垃圾（如：树枝、树叶、草沫等）重点地区路段做到随产随清，其他地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等弃物，并做到经常保洁。

5.栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整，做到及时维护和油饰。

6.无明显的人为损坏，绿地草坪内无堆物、堆料、搭棚或者侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。墙圈占树等。

六、绿地养护管理作业要求

（一）乔木（行道树）

1.修剪

（1）根据树木生长习性，及时修剪定形、截口平整，不拉伤树皮。截口涂抹防腐剂。

（2）根部无萌蘖枝，一级分枝以下无萌芽（条）。

（3）枝条分布均匀，无枯枝危枝，基本生长季节无异常黄叶、焦叶等。

（4）妥善处理树线，树屋矛盾，无事故隐患。

（5）同条道路行道树同树种树形留养一致。

（6）每年集中修剪不得少于2次。

2.剥芽

（1）根据树种确定剥芽次数及剥芽部位。剥芽需及时，芽长不超过10CM。

（2）剥芽不允许拉伤树皮。

3.病虫害防治

（1）及时防治和控制病虫害的发生，无群众举报、媒体曝光等事件发生。

(2)用药配比正确，操作安全,喷洒均匀，不发生药害事故（由园林中心负责监督）。

4.树木扶正、施肥、涂白

（1）视树木生长势，及时施基肥、追肥，一年至少施肥一次。

（2）树木及时扶正，灾害性天气季节及时检查清理断枝、扶正倒伏树木（必要时搭支撑）。

（3）及时抗旱，冬季易冻害的树木及时防冻处理。

（4）冬季要进行涂白工作。

5.树穴除草、施肥

（1）树穴内无垃圾。

（2）树穴内无高杂草（5CM）.

6.保存率

（1）保存率不低于98%。

（2）视种植季节，及时补植。

（3）如出现死亡树木，及时报批砍伐。

（4）及时补植同品种、同规格苗木，并确保成活，否则，在养护期满综合验收前从保证金中扣除苗木费及补植费用。

（二）花灌木

1.灌木修剪、剥芽

（1）根据花灌木品种生长习性进行及时修剪、剥芽（含脚芽）。

（2）基本无枯枝败叶，基本无修后枝叶残存或散落不清。

（3）保存率96%，缺株视季节及时补种。

（4）及时补植同品种、同规格苗木，并确保成活。否则，在养护期满综合验收前从保证金中扣除苗木费及补植费用。

2.绿篱（色块）修剪

（1）修剪面整齐划一，目测一条线或光滑曲面。

（2）日常修剪基本倒位，不脱脚，不得出现单枝（芽）超出10CM未剪现象。

（3）保存率94%，缺株视季节及时补种。

（4）及时补植同品种、同规格苗木，并确保成活。否则，在养护期满综合验收前从保证金名扣除苗木费及补植费用。

3.球类修剪

（1）球形丰满、完整，球面光滑密实，无明显空洞，同一要求的球类大小保持一致。

（2）日常修剪及时至位，不脱脚，不得出现单枝（芽）超出10CM未剪现象。

（3）保存率96%，缺株视季节及时补种。

（4）基本及时补植同品种、同规格苗木，并确保成活。否则，在养护期满综合验收前从保证金中扣除苗木费及补植费用。

4.攀援植物修剪

（1）剥芽及时，过长茎蔓抑制到位。

（2）残花枯藤清理基本干净。

5.病虫害防治

（1）及时防治和控制病虫害的发生，无群众举报、媒体曝光等事件发生。

（2）用药配比正确，操作安全，基本不发生药害事故。

6.施肥、抗旱、排涝、扶正、叶面蒙尘清除

（1）根据植株生长势，及时施基肥、追肥。

（2）植株基本无歪斜、倒伏现象。

（3）叶面基本无蒙尘及粘滞物。

（4）及时抗旱、排涝等。

（三）地被草坪

1.修剪

（1）根据不同地被、草坪品种，及时修剪，修剪高度符合要求，其中暖冬季型草坪秋后最后一次需重修。

（2）草坪中的树坑、花坛边缘切边，基本保持线条清晰。

2.病虫害防治

（1）及时防治和控制病虫害的发生，无群众举报、媒体曝光等事件发生。

（2）用药配比正确，操作安全，基本不发生药害事故。、

3.覆盖率

（1）覆盖率≥95%，单块斑秃面积不超过

（2）生长良好，无大范围长势衰退或滞长现象。

（3）杂草基本得到控制，杂草率≤10%。

（四）花坛花带

1.草花种植

（1）按需更换花坛或种植地草花，按质按量完成种植或布置工作。

（2）花卉长势良好，色泽鲜艳，基本无病虫害发生，布置期间残花量≤5%，花期基本整齐覆盖面达90%以上。

2.病虫害防治

（1）及时防治和控制病虫害的发生，无群众举报、媒体曝光等事件发生。

（2）用药配比正确，操作安全，基本不发生药害事故。

（五）设施维护

1.建筑、道路等基础设施维护

园林建筑、园路广场以及路灯等公园绿地基础设施维护基本良好，无墙面破损、路面残缺、油漆剥落等。

2.园林小品维护

桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施基本完整、安全，维护及时，木质园林景观每年至少维护（披腻子、刷油漆等）一次。

3.设施完好率

设施完成率98%，重大缺损应在一周内及时修补。

（六）卫生保洁

1.绿地保洁

（1）绿地及广场整洁，基本无杂物、无白色污染（树挂）。

（2）绿地内水面杂物及时清理，基本做到巡视保洁。

2.植物培垃圾处理

（1）废弃物（如树枝、树叶、草屑等）基本做到重点地区随产随清，其他地区日产日清。

（2）改进植物垃圾收集和处理方式，有条件的进行粉碎和再利用。

3.日常保洁及定员定岗

按养护合同定员人数上岗，不得缺勤、不在岗。

（七）绿化保护

1.保护

绿地中无堆物、堆料、搭棚，园林建筑墙面和树干上基本无钉拴刻画等现象。

（八）叶面浇水

叶面适时喷水除尘，全年基本保持叶面无积尘。国庆、春节、五一等法定节假日，以及城管局通知的庆典、迎接检查、重要接待活动前冲洗叶面，确保叶面无积尘。发现植物缺水及时浇水。

（九）其他

及时处理突发事件及应急事件，按时保质完成上级交给的突击和重大抢险任务。