建宁县实验中学关于标准化考点建设听力设备

采购招投标公告

建宁县实验中学标准化考点建设听力设备采购招投标，为保证公平、公正、公开，现向全社会公开招投标。欢迎合格的潜在供应商前来参与。现将有关事项公告如下：

一、项目内容概况

1.项目单位：建宁县实验中学

2.项目名称：建宁县实验中学标准化考点建设听力设备采购项目

3.项目采购清单

建宁县实验中学标准化考点建设设备（听力）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主控机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 播放器 | 1.CD/MP3/VCD/DVD/WAV 播放功能 高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 2.具有曲目直选功能； 3.具有通电后自动播放功能； 性能规格： 1.频率响应 20Hz-20kHz（±3dB） 2.信噪比 90dB 3.动态范围 90dB 4.谐波失真 0.005% 抖晃 可测极限之下 5.输出电平 0dBV 6.保护 AC 保险丝 7.电源 AC220V/50Hz | 2 | 台 |  |
| 2 | 广播话筒 | 1.操作便捷，适应不同； 2.支持终端即插即用； 3.具有延时自动关闭功能； 4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 7.频率范围100Hz-15kHz 8.失真度MIC：≤1% | 2 | 台 | 钟声话筒及备用一台 |
| 3 | 前置放大器 | 1.多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 2.各通道独立音量控制。 3.高音和低音音调控制。 4.自动默音（有强插功能）。 性能规格： 1.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 2.输出电平 0dBV 3.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 4.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 5.信噪比 Aux input：≥66dB 6.音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz） 7.保护 AC保险丝 8.电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 |  |
| 4 | 纯后级广播功放 | 1.3U标准机柜设计，工业级面板，两边延伸拉手，适用于机柜或桌面安装； 2.自带一键开关按钮、一个音量调节旋钮，控制线路音量； 3.输出短路保护并示警，自带≥5个LED指示灯，通过指示灯实时了解功放工作状态，指示灯状态有：“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”和“超温”； 4.支持≥1路XLR插口音源输入，≥1路6.35mm插口音源输入，≥1路XLR插口音源输出，≥1路6.35mm插口音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； 5.100伏,200伏≥2000W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； ★6.最大不失真输出功率：4Ω定阻输出时≥2400W；增益限制的有效频率范围：57～33000Hz；最小源电动势：≤1090mV；总谐波失真（1KHz,正常工作下）：≤0.11%；信噪比≥102dB；（需提供第三方权威检测机构（带有“CMA或CNAS”标识认证）仅通过GB/T12060.3-2011声频放大器测量方法作为检验依据检验合格的检测报告，原件备查） | 1 | 台 | 主功放 |
| 5 | 主/备功放自动切换器 | 1.能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“ 备用功放”之间实现自动切换。 2.具有4个完全相同的独立通道，每个通道均能完成主/备功放之自动检测与切换。 3.兼有手动主/备切换之功能。 ▲4.具四主一备功能：设备连接四台主功放，同时在通道1连接一台备功放；当每个通道主功放出现故障时都可自动调用该备功放；通道1具有优先调用功能，即在四主一备功能模式下，通道1的主功放出现故障时，会将其他通道调用的备功放强行调回通道1使用；当主功放出现故障时，由主功放切换到备功放的切换时间≤200ms。（需提供满足该功能检测合格的带有CMA或CNAS标识第三方检测报告予以佐证，原件备查） 5.通道工作容量 100V/10A（音频信号） 6.功放增益要求 ≥20dB 7.输入检测电压阀值 ≤500mV 8.检测信号输出电压 20mV-50mV 9.通道检测时间 ≤40ms | 1 | 台 |  |
| 6 | 纯后级广播功放 | 1.200V、100V定压输出和P1输出（不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 性能规格： 1.额定输出功率 2000W 2.最小源电动势 ≤1100mV 3.额定输出电压 P1，100V，200V 4.信噪比 ≥82dB 5.频率响应 80Hz-15KHz（±3dB） 6.总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件） 7.指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 8.保护功能 高温，直流，短路 9.额定功耗 3500W 10.额定电源电压 AC220V/50Hz | 1 | 台 | 备用放 |
| 7 | 壁挂扬声器（白） | 1.专注声音品质，倒相式设计，并配有高音、低音双单元，声音层次清晰。 2.声音圆润通透，清澈明亮，低音强劲。 3.喇叭单元：4＂×1，1＂×1。 4.工作电压：100V。 5.额定功率：20W。 ★6.有效频率范围：95Hz-20kHz；特性灵敏度级：（1m，1W）：≥91dB；指定频带内的声压级（1m）：≥103dB；总谐波失真（250-6300HZ）：≤0.848%。（需提供国家第三方权威检测机构根据GB/T12060.5-2011扬声器主要性能测试方法检测合格的性能检测报告复印件，原件备查） | 1 | 只 | 监听音箱 |
| 8 | 警报器 | 1.警报触发或手动触发， 警笛或固化录音输出。 2.内置一分钟录音IC，可录可放。 3.录音电平控制。 4.输出音量控制。 性能规格： 1.输入 Mic： 2mV 10kΩ/Line： 1V 10kΩ/Alarm： 0V、+24V（或开路），0V （短路） 有效 2.输出 警笛音或固化录音：1V 3.固化录音 内置IC，60秒 4.频响 100Hz-10kHz（±3dB） 5.保护 AC 保险丝 6.电源 AC 220-240V/50-60Hz | 1 | 台 | 消防联动设备 |
| 9 | 时序电源控制器 | - 显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标，包括当前该通道电流、功率、电压参数，以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息等信息；（需提供该功能需提供第三方权威机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告予以佐证，） ★2. 具定时开关机功能：可设置多个定时方案，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开/关机，有15个模式场景设置；配备专业的网口Web页面（电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD）登陆管理控制操作，可实现远程集中控制；（需提供该功能需提供第三方权威机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告予以佐证，） ★3. 支持RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，支持RS-485串口联机实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机；（需提供该功能需提供第三方权威机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告予以佐证，） ★4. 具有检测及报警功能：具有特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，最大输入电流60A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V；（需提供该功能需提供第三方权威机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告予以佐证，） - 可实现远程集中控制，每台设备可设置修改编码ID；每组名字可自定义； - 启用多机级联功能后可通过登录软件控制（电脑，手机，IPAD等）级联电源系统的单个开关机操作； - 配备有多种数字接口，包括中控RS232公头1个，扩展RS232，3对3.81MM绿座，RS4851个3.81MM绿座，RJ45网络口1个，支持无线WIFI路由器接入、1组12V输出3.81MM绿座； - 支持软件密码登录，密码可改，方便权限接入； - 该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，频率一目了然； - 支持多机485远距离级联功能，最多可支持254台； - 可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统； - 输出电源插座：万用插座适应不同标准要求（万能座、欧标座、美标座）； - 插座标准:兼容国标 6A、10A； - 开关间隔时间:可随意设定； - 单机8路时序电源，可选配带滤波器，2U机身高度，设备电源输入采用接线柱接线方式，配置大电流空气开关；，外观精美，做工精细； | 1 | 台 | 降低设备在开关瞬间遭到的电流冲击，供电同时避免设备损坏 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂扬声器（白） | 1.专注声音品质，倒相式设计，并配有高音、低音双单元，声音层次清晰， 2.圆润通透，清澈明亮，低音强劲。 3.多种功能型号可选：可配合定压功放，实现远距离传输；可直接接入音源播放； 4.满足各种应用环境需求。 5.流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体。 6.适用于不同场所的装饰风格。 7.喇叭单元：4＂×1，1＂×1 8.工作电压：100V 9.额定功率：20W 10.频响范围：95Hz-20kHz 11.灵敏度（1m，1W）：90±2dB 12.最大声压级（1m）：103±2dB 13.产品尺寸（高×宽×深）：255×176×170mm 14.净重：2.8kg | 20 | 只 |  |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 莲花线 | 设备间音频跳线，设备自带。 | 10 | 条 |  |
| 2 | 莲花转6.35头 | 设备间音频转换头，设备自带。 | 9 | 个 |  |
| 3 | 广播音箱线 | 国标，室内小功率喇叭、短距离使用。 | 3000 | 米 |  |
| 4 | 布线管 | 布线整洁、保护线材，JDG/KBG管。 | 1000 | 米 |  |
| 5 | 其他辅料 | 另购BNC头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。 | 1 | 批 |  |
| 6 | 监控台式计算机 | 1.处理器：通过安全可靠测评，国产自主品牌，采用C86架构，核心≥八核、主频≥2.8G、三级缓存≥8MB； 2.芯片组：国产芯片组，全固态主板，BIOS内置温控传感器智能温控，BIOS下可设置三种散热模式（投标时提供BIOS界面功能截图）； 3.内存：≥16GB DDR4 UDIMM内存； 4.显卡：≥集成显卡； 5.硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，支持机械硬盘扩展； 6.电源：≥180W，电源通过80PLUS认证； 7.网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口; 8.接口扩展 ：≥3个PCIE扩展插槽；USB3.0接口≥8个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；； 9.键鼠：USB键盘，鼠标； 10.机箱：塔式，机箱模块化设计，免工具拆装； 11.其他：BIOS底层USB屏蔽仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备功能，USB支持BIOS下全部接口一键开关、全部接口一键只读、前后置USB口分组开关、前后置USB口分组只读、USB口逐个开关、USB口逐个只读。 12.操作系统：预装国产操作系统； 13.显示器：≥23.8寸LED液晶显示器,与主机同一品牌;制造商通过ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（提供国家认可的检测机构出具的证书复印件）； 14.售后及交货要求：提供三年免费上门保修服务，提供原厂门到桌硬件设备安装服务，可通过原厂400电话预约工程师时间进行硬件拆箱/连线/开机点亮工作（每台序列号官网400可查，非第三方服务）；在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后，4小时响应，8小时到达现场；制造商需 通过生产厂商中国国家信息安全服务资质认证（工程类一级）（提供国家认可的检测机构出具的证书复印件）；所有配置必须在生产厂商预装出厂，由生产厂家CTO方式供货，保证完整包装不开封，不接受供应 商的私自拆封改配； | 2 | 台 |  |

4.本采购项目最高限价金额为81848元，超出最高限价报价无效。

二、潜在供应商应符合的主要条件

1.具有相应经营范围的公司或企业法人（负责人）营业执照。

2.信誉良好，近三年无违法经营和无不正当竞争行为。

三、项目公示时间

2026年4月20日至24 日

四、项目报价要求

（一）报价文件应包括下列内容（均需加盖公章）

1.报价单位营业执照和法人（负责人）身份证复印件。

2.建宁县实验中学标准化考点建设听力设备采购项目报价单。

- （二）报价文件递交注意事项

1.报价文件需密封完好，并在封面及密封处加盖公章，未密封的报价文件不予接受。

2.有意参加投标的单位在2026年4月24日上午10：00前联系张老师报名，所有资料在2026年4月24日下午16：00前现场递交至建宁县实验中学。

3.保证金人民币2000元，于首次响应文件递交截止时间前，未按规定提交保证金，其响应文件将被否决。

五、项目开标时间、地点

2026年4月24日下午16：00在建宁县实验中学中型会议室

六、项目评标办法

由建宁县教育局机关纪委监督，本校采购小组成员现场开标，在符合同等资格标准条件下，以最低价为成交单位。

七、其他

1.本公告的解释权归建宁县实验中学所有。

2.项目联系人：张老师13960594810

江老师13950929302

建宁县实验中学

2026年4月20日